Phụ lục XI

NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH XE CẢI TẠO

(Ban hành kèm theo Thông tư số       /2026/TT-BXD ngày     tháng     năm 2026

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

I. Đối với xe cơ giới

Xe cơ giới cải tạo là xe có sự thay đổi một trong các đặc điểm sau:

1. Nhãn hiệu;

2. Loại phương tiện;

3. Kích thước cơ bản của xe (gồm có: kích thước bao của xe, khoảng cách trục, vết bánh xe); kích thước lòng thùng hàng, kích thước bao xi téc. Quy định này không áp dụng với trường hợp nêu tại điểm a khoản 6 mục I Phụ lục này;

4. Khối lượng cơ bản của xe (gồm có: khối lượng bản thân, khối lượng hàng chuyên chở, khối lượng toàn bộ của xe, khối lượng phân bố lên trục của xe);

5. Số người cho phép chở;

6. Kiểu dáng, kết cấu của cabin, khung, thân vỏ, thùng hàng xe cơ giới, trừ các trường hợp sau:

a) Thay đổi về trang, thiết bị nội thất (gồm có: bọc nội thất, cơ cấu điều chỉnh ghế, màn hình giải trí, thiết bị âm thanh, camera quan sát, camera hành trình, điều khiển điều hòa, đèn trang trí trong xe), trang bị ngoại thất (gồm có: cản trước, cản sau, lưới tản nhiệt, ốp sườn, ốp viền chắn bùn, cánh gió đuôi, ốp vành bánh xe) theo tùy chọn của nhà sản xuất với điều kiện: các trang bị ngoại thất do nhà sản xuất cung cấp; kích thước bao (dài, rộng, cao), khối lượng cơ bản của xe thực tế so với thông số tương ứng trên thông báo miễn kiểm tra hoặc giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đối với xe nhập khẩu) hoặc phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng (đối với xe sản xuất lắp ráp) hoặc giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đối với xe cải tạo) không vượt quá 100 mm đối với kích thước bao, đồng thời khối lượng cơ bản không vượt quá sai số cho phép theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12:2011/BGTVT.

b) Thay đổi một số kết cấu thùng chở hàng như: bịt kín hoặc thay đổi kết cấu cánh cửa thùng hàng; thay thế tôn bọc dạng phẳng thành dạng sóng hoặc ngược lại; bọc thêm tôn phần khung mui của xe mui phủ; lắp thêm hoặc tháo bỏ nắp chắn bụi cho thùng chở hàng của xe ô tô tải tự đổ, rơ moóc tải tự đổ, sơ mi rơ moóc tải tự đổ;

c) Lắp, thay thế hoặc tháo bỏ nắp che khoang chở hàng, hành lý của xe ô tô PICKUP.

d) Lắp đặt thêm bậc bước chân lên xuống, trang trí ống xả, đai trang trí bảo hiểm đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu, cánh lướt gió, mui gió.

Các thay đổi nêu tại điểm b, c, d khoản này phải đảm bảo kích thước cơ bản của xe, kích thước thùng hàng, khối lượng cơ bản của xe thực tế chênh lệch so với thông số tương ứng trong giấy chứng nhận kiểm định không vượt quá sai số cho phép theo quy định tại QCVN 12:2011/BGTVT.

7. Kiểu loại của đèn chiếu sáng hoặc đèn tín hiệu, trừ trường hợp thay thế bóng đèn thuộc cụm đèn chiếu sáng phía trước bằng bóng đèn loại khác có công suất tiêu thụ điện tương đương mà không cần phải can thiệp, thay đổi kết cấu của cụm đèn, dây dẫn điện.

8. Kiểu loại động cơ;

9. Kiểu loại hộp số;

10. Kiểu loại cầu;

11. Loại nhiên liệu sử dụng (trừ xe thuần điện);

12. Kiểu hệ dẫn động hybrid điện hoặc hệ dẫn động điện (xe sử dụng điện hoặc xe hybrid điện);

13. Kiểu loại hệ thống lưu trữ năng lượng điện (hệ thống REESS) của xe hybrid, xe thuần điện hoặc loại ắc quy sử dụng cho mô tô, xe gắn máy điện và các loại xe khác;

14. Kiểu truyền lực trung gian;

15. Kiểu điều khiển phanh hoặc dẫn động phanh hoặc cơ cấu phanh;

16. Kiểu loại cơ cấu lái hoặc kiểu dẫn động lái hoặc kiểu điều khiển lái;

17. Kiểu hệ thống treo hoặc kết cấu của bộ phận đàn hồi, dẫn hướng;

18. Kích cỡ của vành, lốp;

19. Thiết bị đặc trưng.

II. Đối với xe máy chuyên dùng

Xe máy chuyên dùng cải tạo là xe có sự thay đổi một trong các đặc điểm sau:

1. Nhãn hiệu;

2. Loại phương tiện;

3. Thông số kỹ thuật cơ bản hoặc thông số kỹ thuật đặc trưng.