| BỘ XÂY DỰNG ______________ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc __________________________ |
| --- | --- |
| Số: /2026/TT-BXD | Hà Nội, ngày tháng năm 2026 |

THÔNG TƯ

Quy định về chương trình an toàn hàng không dân dụng Việt Nam

__________________

Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 130/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 33/2025/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2025 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vận tải và An toàn giao thông và Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam;

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư ban hành Chương trình an toàn hàng không dân dụng Việt Nam.

# CHƯƠNG I

# QUY ĐỊNH CHUNG

## Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về nội dung, tổ chức thực hiện Chương trình an toàn hàng không dân dụng Việt Nam theo quy định tại Điều 80 và điểm d khoản 3 Điều 99 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam

## Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc tổ chức thực hiện Chương trình an toàn hàng không dân dụng Việt Nam theo quy định của pháp luật về hàng không dân dụng

## Giải thích từ ngữ

1. Chỉ số thực hiện an toàn (SPI) là tham số dựa trên dữ liệu, được sử dụng để theo dõi, đo lường và đánh giá mức độ thực hiện an toàn ở cấp quốc gia hoặc cấp tổ chức cung cấp dịch vụ hàng không.

2. Chỉ tiêu thực hiện an toàn (SPT) là mức mục tiêu cần đạt được của một chỉ số thực hiện an toàn trong một khoảng thời gian xác định.

3. Rủi ro an toàn là sự kết hợp giữa khả năng xảy ra và mức độ nghiêm trọng của hậu quả phát sinh từ một mối nguy đối với an toàn hoạt động hàng không.

4. Mối nguy là điều kiện, đối tượng hoặc tình huống có khả năng gây ra hoặc góp phần dẫn đến sự cố, tai nạn tàu bay.

5. Mức độ thực hiện an toàn là kết quả đạt được về an toàn của Nhà chức trách hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ, được xác định thông qua các chỉ số và mục tiêu thực hiện an toàn.

6. Mục tiêu an toàn là tuyên bố ngắn gọn ở cấp độ chiến lược về kết quả hoặc thành tựu an toàn mong muốn đạt được.

7. Giảm thiểu rủi ro là quá trình áp dụng các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa hoặc khắc phục nhằm làm giảm mức độ nghiêm trọng và khả năng xảy ra hậu quả do mối nguy gây ra.

8. Tự báo cáo vi phạm là hành động tổ chức, cá nhân tự nguyện thông báo cho Cục Hàng không Việt Nam hoặc bộ phận quản lý an toàn của tổ chức về các sai sót, hành vi không tuân thủ quy định do chính mình gây ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, trước khi hành vi đó bị phát hiện bởi cơ quan quản lý hoặc hệ thống giám sát an toàn của tổ chức.

## Từ ngữ viết tắt

1. ICAO: Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế.

2. SMS: Hệ thống quản lý an toàn hàng không.

3. SSP: Chương trình an toàn hàng không dân dụng Việt Nam.

4. SDCPS: Hệ thống thu thập, xử lý dữ liệu an toàn.

# CHƯƠNG II

# CHÍNH SÁCH, MỤC TIÊU AN TOÀN HÀNG KHÔNG VÀ NGUỒN LỰC THỰC HIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN HÀNG KHÔNG

## Chính sách an toàn hàng không Việt Nam

1. Chính sách an toàn hàng không Việt Nam bao gồm các nội dung sau đây:

a) Ưu tiên bảo đảm an toàn hàng không trong hoạt động hàng không dân dụng;

b) Quản lý an toàn trên cơ sở chủ động nhận diện mối nguy, đánh giá, kiểm soát và giảm thiểu rủi ro an toàn;

c) Kết hợp giám sát tuân thủ với giám sát dựa trên rủi ro và theo kết quả thực hiện an toàn;

d) Thúc đẩy báo cáo an toàn, chia sẻ thông tin an toàn và áp dụng văn hóa công bằng theo quy định của pháp luật;

đ) Bảo đảm nguồn lực, nhân lực và điều kiện cần thiết cho việc thực hiện Chương trình an toàn hàng không dân dụng Việt Nam.

2. Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm tổ chức thực hiện chính sách quy định tại khoản 1 Điều này; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện trong toàn ngành hàng không dân dụng.

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động hàng không dân dụng có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu về nhận diện mối nguy, quản lý rủi ro an toàn, báo cáo an toàn, chia sẻ thông tin an toàn và các biện pháp bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật.

## Mục tiêu an toàn hàng không Việt Nam

1. Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm công bố mục tiêu an toàn hàng không, các chỉ số thực hiện an toàn và chỉ tiêu thực hiện an toàn cho từng giai đoạn nhằm duy trì, liên tục cải thiện và nâng cao mức độ thực hiện an toàn.

2. Việc thiết lập mục tiêu an toàn hàng không Việt Nam phải căn cứ vào dữ liệu an toàn, kết quả giám sát an toàn, các mối nguy và rủi ro an toàn, mục tiêu an toàn hàng không toàn cầu và điều kiện thực tiễn của Việt Nam; đồng thời bảo đảm tính định lượng, khả thi.

3. Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm theo dõi, giám sát, đánh giá định kỳ mức độ đạt được các mục tiêu an toàn hàng không và điều chỉnh khi cần thiết.

4. Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm xây dựng, công bố và tổ chức thực hiện Kế hoạch an toàn hàng không Việt Nam cho từng giai đoạn phù hợp với mục tiêu an toàn hàng không, các chỉ số thực hiện an toàn, chỉ tiêu thực hiện an toàn, dữ liệu an toàn, kết quả giám sát an toàn, các mối nguy và rủi ro an toàn, mục tiêu an toàn hàng không toàn cầu và điều kiện thực tiễn của Việt Nam.

## Nguồn lực thực hiện quản lý nhà nước theo chương trình an toàn hàng không dân dụng Việt Nam

1. Nguồn lực thực hiện Chương trình an toàn hàng không dân dụng Việt Nam bao gồm các nguồn lực và điều kiện cần thiết để thực hiện các hoạt động:

a) Thu thập, tiếp nhận, tổng hợp, mã hóa, xử lý, phân tích, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu, thông tin an toàn;

b) Nhận diện mối nguy, đánh giá, quản lý và giảm thiểu rủi ro an toàn;

c) Xây dựng, rà soát, cập nhật chỉ số thực hiện an toàn, chỉ tiêu thực hiện an toàn, mục tiêu an toàn và các biện pháp giám sát mức độ thực hiện an toàn;

d) Tiêu chuẩn hóa, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và đánh giá việc thực hiện các yêu cầu về an toàn hàng không;

đ) Thúc đẩy báo cáo an toàn, chia sẻ thông tin an toàn và áp dụng văn hóa công bằng;

e) Duy trì năng lực chuyên môn, hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thông tin và các điều kiện cần thiết khác để thực hiện Chương trình an toàn hàng không dân dụng Việt Nam.

g) Phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức liên quan nhằm bảo đảm thực hiện hiệu quả Chương trình an toàn hàng không dân dụng Việt Nam.

2. Cục Hàng không Việt Nam xây dựng, duy trì, cập nhật quy trình, hướng dẫn, công cụ, tài liệu nghiệp vụ và hệ thống thông tin cần thiết, bảo đảm hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền bảo đảm nguồn lực, nhân lực được huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng, bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thông tin, dữ liệu an toàn và các điều kiện cần thiết để tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình an toàn hàng không dân dụng Việt Nam.

3. Việc thực hiện Chương trình an toàn hàng không dân dụng Việt Nam phải bảo đảm có cơ chế thu thập, xử lý, phân tích, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu, thông tin an toàn phục vụ nhận diện mối nguy, quản lý rủi ro an toàn, theo dõi mức độ thực hiện an toàn và hỗ trợ ra quyết định trong quản lý, giám sát an toàn hàng không.

4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm phối hợp trong việc cung cấp, chia sẻ dữ liệu, thông tin an toàn và thực hiện các điều kiện cần thiết để triển khai Chương trình an toàn hàng không dân dụng Việt Nam theo quy định của pháp luật.

# CHƯƠNG III

# QUẢN LÝ RỦI RO AN TOÀN HÀNG KHÔNG

## Yêu cầu về hệ thống quản lý an toàn hàng không

1. Các tổ chức, cá nhân sau có trách nhiệm xây dựng và triển khai hệ thống quản lý an toàn phù hợp với loại hình hoạt động, phạm vi cung cấp dịch vụ, quy mô tổ chức, tính chất và mức độ phức tạp của sản phẩm, dịch vụ hàng không, mức độ rủi ro an toàn và các điều kiện khai thác có liên quan:

- Người khai thác tàu bay;

- Người khai thác cảng hàng không;

- Tổ chức bảo dưỡng tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang thiết bị tàu bay;

- Tổ chức thiết kế, sản xuất, thử nghiệm;

- Cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không có khai thác tàu bay hoặc trang thiết bị mô phỏng phục công tác huấn luyện bay;

- Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đảm bảo hoạt động bay;

- Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thương mại kỹ thuật mặt đất tại sân bay, tra nạp nhiên liệu hàng không, cung cấp dịch vụ suất ăn, hàng hoá tại sân bay.

- Các tổ chức khác theo quy định của Phụ ước 19 của Công ước Chicago.

2. Cấu trúc của hệ thống quản lý an toàn hàng không phải bao gồm tối thiểu các nội dung như sau:

a) Chính sách và mục tiêu an toàn bao gồm các yếu tố chính:

a1)   Trách nhiệm và cam kết quản lý;

a2) Trách nhiệm giải trình an toàn;

a3) Bổ nhiệm nhân sự an toàn chủ chốt;

a4) Kế hoạch ứng phó khẩn nguy;

a5) Tài liệu Hệ thống Quản lý an toàn.

b) Quản lý rủi ro an toàn bao gồm các yếu tố chính:

b1) Nhận dạng mối nguy hiểm;

b2) Giảm thiểu và đánh giá rủi ro an toàn.

c) Đảm bảo an toàn bao gồm các yếu tố chính:

c1) Đo lường và giám sát thực hiện an toàn;

c2) Quản lý sự thay đổi;

c3) Cải tiến liên tục Hệ thống Quản lý an toàn.

d) Thúc đẩy an toàn bao gồm các yếu tố chính:

d1) Huẩn luyện và đào tạo về an toàn hàng không;

d2) Truyền đạt, phổ biến thông tin an toàn.

3. Chi tiết các nội dung của hệ thống quản lý an toàn của các tổ chức, cá nhân theo quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư này.

## Thiết lập Bộ chỉ số thực hiện an toàn và chỉ tiêu thực hiện an toàn

1. Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm công bố Bộ chỉ số thực hiện an toàn hàng không dân dụng Việt Nam theo Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Bộ chỉ số thực hiện an toàn hàng không dân dụng Việt Nam phải bảo đảm:

a) Phù hợp với mục tiêu an toàn hàng không Việt Nam và Kế hoạch an toàn hàng không Việt Nam trong từng giai đoạn;

b) Mỗi chỉ số thực hiện an toàn phải được xác định tối thiểu các nội dung: mã chỉ số; tên chỉ số; loại chỉ số; phương pháp hoặc cách tính; nguồn dữ liệu; kỳ báo cáo; nguyên tắc xác lập chỉ tiêu thực hiện an toàn.

c) Chỉ số thực hiện an toàn được phân thành ba nhóm: bao gồm các chỉ số kết quả an toàn, chỉ số sự kiện, rủi ro an toàn và chỉ số năng lực, hiệu quả thực hiện hệ thống quản lý an toàn;

d) Giá trị tham chiếu (Baseline) của từng chỉ số thực hiện an toàn là giá trị được xác định trên cơ sở dữ liệu lịch sử của chính chỉ số đó trong điều kiện hoạt động bình thường. Cục Hàng không Việt Nam xác định và công bố baseline của từng chỉ số thực hiện an toàn trên cơ sở dữ liệu tối thiểu 03 năm gần nhất; trường hợp chỉ số mới hoặc chưa đủ dữ liệu 03 năm thì sử dụng dữ liệu của giai đoạn gần nhất đủ để đánh giá xu hướng và mức độ biến động của chỉ số.

đ). Đối với các chỉ số kết quả an toàn có hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, chỉ tiêu thực hiện an toàn có thể được xác định trực tiếp mà không phụ thuộc vào baseline.

e) Đối với các chỉ số liên quan đến hiệu quả hệ thống quản lý an toàn, chỉ tiêu thực hiện an toàn được xác định trên cơ sở các tiêu chí: mức độ hiện diện và đầy đủ của chính sách, mục tiêu an toàn, cơ cấu tổ chức, trách nhiệm giải trình và tài liệu SMS; mức độ phù hợp của SMS với loại hình hoạt động, quy mô tổ chức và mức độ phức tạp của hoạt động; mức độ triển khai thực tế việc nhận diện mối nguy, đánh giá, kiểm soát và giảm thiểu rủi ro an toàn; mức độ theo dõi, đo lường, giám sát thực hiện an toàn, quản lý thay đổi và cải tiến liên tục; mức độ thực hiện huấn luyện, truyền đạt thông tin an toàn và thúc đẩy văn hóa an toàn; mức độ vận hành thực tế và hiệu lực của các biện pháp an toàn trong hoạt động của tổ chức

3. Chỉ tiêu thực hiện an toàn đối với từng chỉ số thực hiện an toàn được Cục Hàng không Việt Nam xác định, công bố và rà soát theo từng giai đoạn trên cơ sở:

a) Giá trị tham chiếu (Baseline) của từng chỉ số thực hiện an toàn;

b) Mức độ hoạt động, xu hướng an toàn, dữ liệu an toàn;

c) Mối nguy, rủi ro an toàn trọng yếu;

d) Mục tiêu an toàn hàng không Việt Nam và Kế hoạch an toàn hàng không Việt Nam;

đ) Yêu cầu quản lý nhà nước về an toàn hàng không trong từng thời kỳ.

4. Trên cơ sở Bộ chỉ số thực hiện an toàn hàng không dân dụng Việt Nam, người khai thác tàu bay, tổ chức cung cấp dịch vụ hàng không và các tổ chức có liên quan có trách nhiệm:

a) Xây dựng, duy trì Bộ chỉ số thực hiện an toàn và chỉ tiêu thực hiện an toàn của tổ chức mình phù hợp với hệ thống quản lý an toàn, quy mô, tính chất và mức độ phức tạp của hoạt động;

b) Bảo đảm sự liên kết, tương thích giữa Bộ chỉ số thực hiện an toàn của tổ chức với Bộ chỉ số thực hiện an toàn hàng không dân dụng Việt Nam có liên quan;

c) Thu thập, quản lý, báo cáo, chia sẻ dữ liệu an toàn phục vụ việc theo dõi, đánh giá các chỉ số thực hiện an toàn và chỉ tiêu thực hiện an toàn theo quy định của pháp luật;

d) Rà soát, cập nhật chỉ số thực hiện an toàn và chỉ tiêu thực hiện an toàn của tổ chức trên cơ sở dữ liệu an toàn, mức độ hoạt động, mối nguy, rủi ro an toàn và yêu cầu của Cục Hàng không Việt Nam.

5. Cục Hàng không Việt Nam tổ chức theo dõi, giám sát, đánh giá mức độ thực hiện an toàn hàng không dân dụng Việt Nam và việc thực hiện Bộ chỉ số thực hiện an toàn, chỉ tiêu thực hiện an toàn của các lĩnh vực, tổ chức cung cấp dịch vụ hàng không.

6. Bộ chỉ số thực hiện an toàn, giá trị tham chiếu (baseline) và chỉ tiêu thực hiện an toàn được rà soát, cập nhật định kỳ hoặc khi có biến động đáng kể về dữ liệu an toàn, mức độ hoạt động, mối nguy, rủi ro an toàn hoặc yêu cầu quản lý nhà nước về an toàn hàng không.

## Tổ chức quản lý rủi ro và thực hiện điều tra an toàn hàng không

1. Cục Hàng không Việt Nam tổ chức thực hiện quản lý rủi ro an toàn hàng không trong khuôn khổ Chương trình an toàn hàng không dân dụng Việt Nam trên cơ sở dữ liệu, thông tin an toàn thu thập từ hệ thống báo cáo an toàn, hoạt động giám sát an toàn, điều tra sự cố, tai nạn tàu bay và các nguồn thông tin an toàn khác theo quy định của pháp luật.

2. Việc quản lý rủi ro an toàn hàng không bao gồm nhận diện mối nguy, đánh giá rủi ro an toàn, xác định và triển khai biện pháp kiểm soát rủi ro, theo dõi hiệu quả của các biện pháp kiểm soát rủi ro và đề xuất các giải pháp, kế hoạch an toàn hàng không phù hợp.

3. Cục Hàng không Việt Nam tổ chức theo dõi, đánh giá mức độ thực hiện an toàn thông qua các chỉ số thực hiện an toàn, chỉ tiêu thực hiện an toàn và các công cụ phân tích an toàn để phục vụ hoạch định chính sách, xác định ưu tiên giám sát và ra quyết định trong quản lý an toàn hàng không.

4. Việc điều tra sự cố, tai nạn tàu bay được thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành và nguyên tắc của Phụ ước 13 của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế, bảo đảm tính độc lập, khách quan của hoạt động điều tra. Dữ liệu, thông tin an toàn từ hoạt động điều tra được sử dụng để phục vụ quản lý an toàn hàng không theo quy định của pháp luật.

# CHƯƠNG IV

# ĐẢM BẢO AN TOÀN HÀNG KHÔNG

## Tổ chức hệ thống thực hiện giám sát an toàn hàng không

1. Cục Hàng không Việt Nam tổ chức thực hiện giám sát an toàn hàng không trong các lĩnh vực hàng không dân dụng theo quy định của pháp luật Việt Nam, phù hợp với tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế và Chương trình an toàn hàng không dân dụng Việt Nam.

2. Việc giám sát an toàn hàng không được thực hiện trên cơ sở kết hợp giữa giám sát tuân thủ với giám sát dựa trên rủi ro và kết quả thực hiện an toàn, bảo đảm tập trung nguồn lực vào các lĩnh vực, hoạt động, tổ chức có mức độ rủi ro cao hoặc mức độ thực hiện an toàn thấp.

3. Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm:

a) Giám sát việc tuân thủ các quy định về an toàn hàng không trong hoạt động hàng không dân dụng;

b) Giám sát việc thiết lập, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý an toàn của các tổ chức cung cấp dịch vụ hàng không theo quy định của pháp luật;

c) Theo dõi các thay đổi có ảnh hưởng đến an toàn hàng không để kịp thời áp dụng biện pháp quản lý, giám sát phù hợp;

d) Yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện biện pháp khắc phục, phòng ngừa và cải tiến nhằm bảo đảm an toàn hàng không.

4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động hàng không dân dụng có trách nhiệm chấp hành hoạt động giám sát an toàn hàng không và thực hiện các yêu cầu, kiến nghị, biện pháp khắc phục về an toàn hàng không theo quy định của pháp luật.

5. Cục Hàng không Việt Nam Việt Nam chủ trì điều phối việc thực hiện của Chương trình an toàn hàng không dân dụng Việt Nam, bảo đảm sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc thu thập, chia sẻ, phân tích dữ liệu, thông tin an toàn; đánh giá rủi ro an toàn; xác định ưu tiên an toàn và tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn trong toàn ngành hàng không dân dụng.

## Giám sát an toàn dựa trên rủi ro và mức độ thực hiện an toàn hàng không

1. Cục Hàng không Việt Nam thực hiện giám sát an toàn hàng không đối với tổ chức, cá nhân hoạt động trong hàng không dân dụng trên cơ sở rủi ro an toàn và mức độ thực hiện an toàn.

2. Việc giám sát quy định tại khoản 1 Điều này bao gồm:

a) Theo dõi, đánh giá việc đạt được mục tiêu an toàn, chỉ số thực hiện an toàn và chỉ tiêu thực hiện an toàn;

b) Phân tích dữ liệu, thông tin an toàn để nhận diện mối nguy, đánh giá rủi ro an toàn và xác định ưu tiên giám sát;

c) Kiến nghị, khuyến cáo các biện pháp khắc phục, phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro an toàn hàng không;

d) Áp dụng, theo dõi và đánh giá hiệu quả các biện pháp kiểm soát, giảm thiểu rủi ro an toàn của tổ chức cá nhân.

3. Cục Hàng không Việt Nam xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát liên tục phù hợp với mức độ rủi ro an toàn và mức độ thực hiện an toàn của đối tượng được giám sát.

4. Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá việc thực hiện các biện pháp khắc phục, phòng ngừa, khuyến cáo an toàn, kiến nghị an toàn và biện pháp kiểm soát rủi ro an toàn của tổ chức, cá nhân có liên quan; trường hợp cần thiết áp dụng biện pháp quản lý phù hợp theo quy định của pháp luật cho đến khi vấn đề an toàn được xử lý đầy đủ.

## Miễn trừ

1. Miễn trừ là văn bản do Cục Hàng không Việt Nam cấp cho tổ chức, cá nhân trong các lĩnh vực tàu bay, khai thác tàu bay, cảng hàng không, bảo đảm hoạt động bay, cho phép không áp dụng hoặc áp dụng khác một số quy định, kỹ thuật, tiêu chuẩn hoặc yêu cầu bắt buộc trên cơ sở đánh giá rủi ro và áp dụng các biện pháp bảo đảm mức độ an toàn hàng không theo quy định của pháp luật.

2. Việc miễn trừ chỉ được xem xét trong các trường hợp sau:

a) Do tình huống khẩn cấp, thiên tai, dịch bệnh hoặc vì lợi ích công cộng cấp thiết mà nếu không áp dụng miễn trừ có thể làm gián đoạn hoạt động vận tải hàng không hoặc tại thời điểm đó không thể tuân thủ đầy đủ các quy định.

b) Do đặc thù của thiết kế mới, công nghệ mới hoặc phương thức khai thác mới dẫn đến việc tuân thủ các quy định hiện hành không còn phù hợp;

3. Nguyên tắc áp dụng miễn trừ trên cơ sở sau:

a) Việc miễn trừ chỉ được xem xét, quyết định trên cơ sở kết quả đánh giá nghiêm ngặt về rủi ro an toàn hàng không, bảo đảm việc miễn trừ không làm suy giảm mức độ an toàn hàng không và phải kèm theo các điều kiện, giới hạn hoặc biện pháp giảm thiểu rủi ro tương ứng, nếu cần thiết.

b) Việc sử dụng các cơ chế miễn trừ chỉ được xem xét là trường hợp cá biệt và tổ chức, cá nhân được cấp miễn trừ không được phép lạm dụng việc miễn trừ khi có đủ điều kiện, yếu tố để đáp ứng các quy định.

4. Tổ chức, cá nhân đề nghị áp dụng miễn trừ phải nộp hồ sơ bao gồm:

a) Nội dung cụ thể đề nghị miễn trừ theo mẫu số 1 đính kèm thông tư này;

b) Đánh giá rủi ro an toàn;

c) Đề xuất các biện pháp giảm thiểu rủi ro, các giới hạn bổ sung, các công việc sẽ phải thực hiện và dự kiến nguồn lực liên quan với miễn trừ đề nghị cấp.

d) Các bằng chứng kỹ thuật, dữ liệu thử nghiệm hoặc các hồ sơ xác nhận giải pháp thay thế đảm bảo được an toàn hàng không.

5. Cục Hàng không Việt Nam phải đảm bảo:

a) Việc cấp miễn trừ phải được lập hồ sơ đầy đủ để phục vụ công tác quản lý an toàn hàng không; không xem xét, quyết định miễn trừ trong trường hợp không có đánh giá rủi ro an toàn hoặc nghiên cứu hàng không.

b) Đánh giá hồ sơ đề nghị; trường hợp hồ sơ, dữ liệu kỹ thuật hoặc kết quả đánh giá rủi ro chưa đủ căn cứ để kết luận việc miễn trừ vẫn bảo đảm an toàn hàng không thì thực hiện hoặc yêu cầu tổ chức, cá nhân đề nghị miễn trừ phối hợp thực hiện kiểm tra, kiểm chứng hoặc thử nghiệm.

c) Quyết định miễn trừ phải xác định rõ phạm vi áp dụng, nội dung được miễn trừ, thời hạn hiệu lực, các điều kiện kèm theo và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân được miễn trừ; miễn trừ chỉ có hiệu lực trong thời hạn xác định và không có giá trị áp dụng lâu dài.

d) Không cấp miễn trừ hoặc sẽ thu hồi miễn trừ đã ban hành nếu đánh giá tổ chức, cá nhân cố ý sử dụng miễn trừ để khai thác tàu bay trong khi các điều kiện cần thiết để tuân thủ quy định đã được đáp ứng.

e) Không được cấp miễn trừ có thể ảnh hưởng đến việc duy trì mức độ an toàn trong khai thác, bảo dưỡng tàu bay, có thể dẫn đến hậu quả uy hiếp an toàn hàng không đối với cộng đồng, hành khách và tài sản tàu bay;

g) Không cấp miễn trừ khi không có đủ năng lực kỹ thuật để tiến hành đánh giá sự tác động của miễn trừ đối với mức độ an toàn cho phép.

6. Trong trường hợp việc cấp miễn trừ dẫn đến sự khác biệt so với các Tiêu chuẩn của các Phụ ước của Công ước Chicago, Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm thực hiện thông báo sự khác biệt tới ICAO.

7. Trình tự thủ tục xin cấp miễn trừ

a) Tổ chức, cá nhân miễn trừ nộp đơn xin đề nghị cấp miễn trừ theo Mẫu số 1 của Thông tư này và hồ sơ theo quy định tại khoản 4 Điều này; Hồ sơ phải được gửi qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc hoặc qua Dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp tại Bộ phận Một cửa Cục Hàng không Việt Nam.

b) Trong thời hạn tối đa 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp, Cục Hàng không Việt Nam đánh giá hồ sơ đề nghị cấp miễn trừ, Cục HKVN xem xét tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ và thông báo cho người đề nghị cấp. Trong trường hợp hồ sơ đề nghị cấp miễn trừ chưa hợp lệ hoặc còn thiếu thông tin theo quy định, người đề nghị phải có trách nhiệm cung cấp thông tin bổ sung và quá trình xem xét cấp miễn trừ chỉ được tính từ khi hồ sơ được bổ sung đầy đủ.

c) Trong vòng tối đa 3 ngày làm việc kể từ ngày Cục HKVN thông báo hồ sơ hợp lệ, Cục HKVN đánh giá đối với hồ sơ đề nghị cấp. Trường hợp các hồ sơ miễn trừ đáp ứng các quy định theo khoản 4 Điều này và việc miễn trừ không đòi hỏi việc kiểm tra, kiểm chứng hoặc thử nghiệm, Cục Hàng không Việt Nam ra thông báo việc cấp miễn trừ hoặc trường hợp không đáp ứng thì thông báo từ chối.

d) Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày thông báo hồ sơ hợp lệ, trường hợp cần kiểm tra, kiểm chứng hoặc thử nghiệm, Cục Hàng không Việt Nam thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị biết để phối hợp thực hiện và hai bên đề xuất thời gian, nội dung thực hiện. Thời gian hoàn thành kiểm tra kiểm chứng không quá 10 ngày làm việc kể ngày thông báo hồ sơ hợp lệ.

đ) Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày đã hoàn thành việc cần kiểm tra, kiểm chứng, khảo sát, nghiên cứu, đánh giá hoặc thử nghiệm để chứng minh đề nghị miễn trừ đáp ứng các quy định về đảm bảo an toàn hàng không, Cục Hàng không Việt Nam ban hành quyết định việc cấp miễn trừ hoặc trường hợp không đáp ứng thì thông báo từ chối.

e) Kết quả của TTHC có thể là bản giấy hoặc bản điện tử theo đề nghị của tổ chức cá nhân xin miễn trừ và có giá trị pháp lý ngang nhau.

8. Cục Hàng không Việt Nam thực hiện công bố trên hệ thống thông tin, dữ liệu hàng không đối với các miễn trừ có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động bay, điều kiện khai thác tàu bay hoặc thông tin cần thiết cho người khai thác, tổ lái và các cơ sở, đơn vị liên quan trong bảo đảm hoạt động bay theo quy định của pháp luật về thông tin, dữ liệu hàng không.

# CHƯƠNG V

# THÚC ĐẨY AN TOÀN HÀNG KHÔNG

## Nguyên tắc và nội dung thúc đẩy an toàn hàng không

1. Thúc đẩy an toàn hàng không là thành phần bắt buộc của Chương trình an toàn hàng không dân dụng Việt Nam và Hệ thống quản lý an toàn, nhằm nâng cao nhận thức, năng lực và văn hóa an toàn trong hoạt động hàng không dân dụng.

2. Hoạt động thúc đẩy an toàn hàng không bao gồm:

a) Huấn luyện, đào tạo về quản lý an toàn;

b) Phổ biến, truyền thông và cung cấp thông tin an toàn;

c) Trao đổi, chia sẻ dữ liệu, thông tin và bài học kinh nghiệm về an toàn;

d) Hợp tác trong nước và quốc tế về an toàn hàng không;

đ) Khuyến khích và duy trì cơ chế báo cáo an toàn tự nguyện;

e) Đánh giá, khảo sát mức độ hoàn thiện và hiệu quả của hệ thống quản lý an toàn.

g) Khen thưởng, tuyên dương kịp thời tổ chức, cá nhân có đóng góp cho đảm bảo an toàn hàng không.

3. Tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác bảo đảm an toàn hàng không được xem xét khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng và quy định của pháp luật có liên quan.

4. Việc xét khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân trong công tác bảo đảm an toàn hàng không được thực hiện trên cơ sở một hoặc một số tiêu chí sau đây:

a) Có thành tích xuất sắc, đột xuất trong phát hiện, báo cáo, ngăn chặn, xử lý kịp thời mối nguy, sự cố, vụ việc có nguy cơ uy hiếp an toàn hàng không;

b) Có sáng kiến, giải pháp, đề tài, biện pháp kỹ thuật, công nghệ, quản lý hoặc quy trình nghiệp vụ được áp dụng hiệu quả, góp phần duy trì, cải thiện, nâng cao an toàn hàng không;

c) Thực hiện tốt hệ thống quản lý an toàn, chương trình báo cáo an toàn, công tác nhận diện mối nguy, quản lý rủi ro an toàn, khắc phục, phòng ngừa sự cố và thúc đẩy văn hóa an toàn;

d) Có thành tích trong công tác tuyên truyền, đào tạo, huấn luyện, phổ biến thông tin an toàn, chia sẻ bài học kinh nghiệm, thúc đẩy báo cáo an toàn và xây dựng văn hóa an toàn tích cực;

đ) Có thành tích trong việc chấp hành, triển khai hiệu quả các khuyến cáo an toàn, kết luận điều tra, yêu cầu khắc phục, phòng ngừa của cơ quan có thẩm quyền;

e) Có thành tích tiêu biểu, liên tục trong bảo đảm an toàn hàng không, được xác định thông qua kết quả thực hiện các chỉ số thực hiện an toàn, chỉ tiêu thực hiện an toàn hoặc kết quả đánh giá, giám sát của cơ quan có thẩm quyền;

g) Có đóng góp tích cực trong hoạt động phối hợp, hỗ trợ ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, tai nạn tàu bay hoặc hoạt động bảo đảm an toàn hàng không khác.

5. Không xem xét khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Có hành vi vi phạm pháp luật về hàng không dân dụng hoặc pháp luật khác có liên quan gây ảnh hưởng đến an toàn hàng không;

b) Che giấu, không báo cáo, báo cáo không trung thực sự cố, vụ việc an toàn hàng không theo quy định;

c) Không thực hiện, chậm thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các yêu cầu, biện pháp khắc phục, phòng ngừa, khuyến cáo an toàn của cơ quan có thẩm quyền mà không có lý do chính đáng;

d) Đang trong quá trình bị xem xét xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính, điều tra, truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc có kết luận vi phạm liên quan đến an toàn hàng không.

6. Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức đánh giá, đề xuất, tổ chức việc xét khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác bảo đảm an toàn hàng không theo quy định của pháp luật.

## Huấn luyện, đào tạo về quản lý an toàn hàng không

1. Cục Hàng không Việt Nam tổ chức xây dựng chương trình huấn luyện, đào tạo về quản lý an toàn cho cán bộ quản lý nhà nước, giám sát viên, chuyên gia điều tra và các cấp quản lý, nhân viên hàng không.

2. Tổ chức cung cấp dịch vụ hàng không và cơ sở huấn luyện có trách nhiệm:

a) Tổ chức huấn luyện, đào tạo về Hệ thống quản lý an toàn và văn hóa an toàn cho các cấp quản lý, nhân viên;

b) Đảm bảo duy trì năng lực chuyên môn, cập nhật kiến thức và thực tiễn quản lý an toàn định kỳ;

c) Lưu giữ hồ sơ huấn luyện về quản lý an toàn.

## Phổ biến, trao đổi và chia sẻ thông tin an toàn hàng không

1. Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm:

a) Phổ biến thông tin, cảnh báo và khuyến cáo an toàn đến tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động hàng không trong và ngoài nước;

b) Tổ chức hội nghị, hội thảo, ban hành bản tin, chỉ thị, chỉ lệnh, tài liệu hướng dẫn về an toàn hàng không;

c) Thiết lập hệ thống, mạng lưới thu thập và chia sẻ thông tin an toàn trong ngành hàng không.

d) Tiếp nhận, tổng hợp, phân tích thông tin an toàn do các tổ chức, cá nhân hoạt động hàng không cung cấp để phục vụ nhận diện mối nguy, quản lý rủi ro an toàn và ban hành cảnh báo, khuyến cáo an toàn khi cần thiết.

2. Người khai thác tàu bay, tổ chức cung cấp dịch vụ hàng không, doanh nghiệp cảng hàng không, tổ chức bảo dưỡng, cơ sở huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm:

a) Thiết lập và duy trì cơ chế thu thập, ghi nhận, phân tích, lưu giữ dữ liệu, thông tin an toàn trong phạm vi hoạt động của mình;

b) Kịp thời chia sẻ, cung cấp cho Cục Hàng không Việt Nam các dữ liệu, thông tin an toàn hàng không, cảnh báo, bài học kinh nghiệm và vấn đề an toàn có thể ảnh hưởng đến an toàn hàng không;

c) Phổ biến trong nội bộ tổ chức các thông tin, cảnh báo, khuyến cáo an toàn do Cục Hàng không Việt Nam ban hành và tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, khắc phục cần thiết;

d) Phối hợp với Cục Hàng không Việt Nam trong việc trao đổi, xác minh, phân tích và xử lý thông tin an toàn.

3. Trường hợp phát sinh vấn đề an toàn liên quan đến quốc gia khác hoặc tổ chức quốc tế, Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm chủ trì việc chia sẻ thông tin với bên liên quan và thống nhất biện pháp bảo vệ thông tin trước khi công bố hoặc trao đổi.

4. Cục Hàng không Việt Nam chịu trách nhiệm kiểm soát việc công bố dữ liệu, thông tin an toàn thuộc hệ thống an toàn hàng không dân dụng; tổ chức, cá nhân cung cấp dữ liệu, thông tin an toàn chịu trách nhiệm bảo đảm tính chính xác, tính hợp pháp của dữ liệu, thông tin cung cấp và thực hiện các yêu cầu về bảo mật theo quy định.

5. Việc công bố, trao đổi và chia sẻ dữ liệu, thông tin an toàn phải tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, quyền riêng tư, bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật kinh doanh và các quy định pháp luật có liên quan; việc sử dụng dữ liệu, thông tin an toàn phải bảo đảm đúng mục đích thúc đẩy an toàn hàng không.

## Hợp tác quốc tế về thúc đẩy an toàn hàng không

1. Cục Hàng không Việt Nam trao đổi, chia sẻ thông tin an toàn, kinh nghiệm và thực tiễn công tác quản lý an toàn hàng không với các quốc gia, tổ chức quốc tế nhằm thúc đẩy an toàn hàng không dân dụng Việt Nam và an toàn hàng không toàn cầu.

2. Cục Hàng không Việt Nam tham gia, phối hợp triển khai các sáng kiến an toàn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế, kế hoạch an toàn hàng không toàn cầu, kế hoạch an toàn hàng không khu vực, các chương trình, dự án, diễn đàn và cơ chế hợp tác quốc tế, khu vực về an toàn hàng không.

3. Các tổ chức, cá nhân hoạt động hàng không tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế về an toàn hàng không trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật.

4. Việc trao đổi, chia sẻ thông tin an toàn trong hợp tác quốc tế phải tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh mạng và pháp luật khác có liên quan; trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác thì thực hiện theo điều ước quốc tế đó.

## Bảo vệ dữ liệu an toàn, thông tin an toàn và nguồn liên quan

1. Dữ liệu an toàn, thông tin an toàn và nguồn liên quan được bảo vệ nhằm bảo đảm duy trì khả năng sẵn có của dữ liệu, thông tin phục vụ công tác duy trì, cải thiện, nâng cao an toàn hàng không và khuyến khích báo cáo an toàn.

2. Dữ liệu an toàn, thông tin an toàn không được sử dụng cho các mục đích sau đây, trừ trường hợp cơ quan có thẩm quyền xác định thuộc trường hợp ngoại lệ theo quy định của pháp luật:

a) Mục đích kỷ luật, dân sự, hành chính hoặc hình sự đối với tổ chức, cá nhân;

b) Công bố công khai;

c) Mục đích khác ngoài duy trì, cải thiện an toàn hàng không.

3. Việc bảo vệ dữ liệu an toàn, thông tin an toàn và nguồn liên quan được thực hiện theo các nguyên tắc sau đây:

a) Bảo đảm cân bằng giữa yêu cầu bảo vệ dữ liệu an toàn, thông tin an toàn và nguồn liên quan để duy trì, cải thiện an toàn hàng không với yêu cầu bảo đảm hoạt động thực thi pháp luật và hoạt động tư pháp;

b) Xác định rõ loại dữ liệu an toàn, thông tin an toàn và nguồn liên quan thuộc diện được bảo vệ;

c) Có quy trình về thu thập, tiếp cận, sử dụng, lưu trữ, cung cấp, chia sẻ và công bố dữ liệu an toàn, thông tin an toàn;

d) Dữ liệu an toàn, thông tin an toàn không bị sử dụng sai mục đích thu thập, trừ trường hợp khác theo quy định của pháp luật;

đ) Trường hợp sử dụng dữ liệu an toàn, thông tin an toàn trong hoạt động kỷ luật, dân sự, hành chính hoặc hình sự thì thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan;

e) Dữ liệu an toàn, thông tin an toàn được phép sử dụng để thực hiện các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hoặc biện pháp cần thiết khác nhằm duy trì, cải thiện an toàn hàng không.

4. Việc bảo vệ dữ liệu an toàn, thông tin an toàn và nguồn liên quan không áp dụng trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền xác định:

a) Có căn cứ hợp lý cho thấy sự việc có thể do hành vi cố ý hoặc hoạt động tội phạm theo quy định của pháp luật;

b) Việc cung cấp hoặc sử dụng dữ liệu, thông tin là cần thiết cho hoạt động thực thi pháp luật hoặc hoạt động tư pháp, và lợi ích của việc cung cấp hoặc sử dụng đó lớn hơn tác động bất lợi đối với việc thu thập, duy trì khả năng sẵn có của dữ liệu an toàn, thông tin an toàn trong tương lai;

c) Việc cung cấp hoặc sử dụng dữ liệu, thông tin là cần thiết để duy trì, cải thiện an toàn hàng không, và lợi ích của việc cung cấp hoặc sử dụng đó lớn hơn tác động bất lợi đối với việc thu thập, duy trì khả năng sẵn có của dữ liệu an toàn, thông tin an toàn trong tương lai.

5. Khi xem xét áp dụng các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này, cơ quan có thẩm quyền phải xem xét tính chất, mức độ cần thiết của việc cung cấp hoặc sử dụng dữ liệu, thông tin; phạm vi dữ liệu, thông tin cần cung cấp hoặc sử dụng; biện pháp hạn chế công bố, phi danh tính hóa, bảo vệ quyền riêng tư và các biện pháp bảo vệ pháp lý cần thiết khác theo quy định của pháp luật.

6. Trường hợp đã tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật về điều tra sự cố, tai nạn tàu bay thì hồ sơ điều tra được áp dụng cơ chế bảo vệ theo quy định của pháp luật về điều tra sự cố, tai nạn tàu bay.

7. Dữ liệu ghi âm buồng lái, ghi âm liên lạc kiểm soát không lưu và dữ liệu ghi âm, ghi hình môi trường làm việc tương tự phải được kiểm soát chặt chẽ trong việc tiếp cận, khai thác, sử dụng, cung cấp và công bố; việc tiếp cận, khai thác, sử dụng, cung cấp và công bố các dữ liệu này chỉ được thực hiện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

8. Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm:

a) Thiết lập và duy trì thủ tục bảo vệ dữ liệu an toàn, thông tin an toàn và nguồn liên quan thuộc phạm vi quản lý;

b) Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ, kiểm soát tiếp cận, sử dụng, chia sẻ và công bố dữ liệu an toàn, thông tin an toàn;

c) Phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để bảo đảm dữ liệu an toàn, thông tin an toàn được sử dụng đúng mục đích, đúng thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật.

9. Cơ quan, tổ chức, cá nhân thu thập, quản lý, cung cấp, chia sẻ hoặc sử dụng dữ liệu an toàn, thông tin an toàn và nguồn liên quan có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu về bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh mạng và quy định khác của pháp luật có liên quan.

## Khuyến khích báo cáo an toàn tự nguyện

1. Cục Hàng không Việt Nam thiết lập và duy trì hệ thống báo cáo an toàn tự nguyện tới Cục Hàng không Việt Nam từ các tổ chức cá nhân có liên quan đến đảm bảo an toàn hàng không, bảo đảm nguyên tắc bảo vệ danh tính, thông tin đối với người báo cáo trung thực và các biện pháp để khuyến khích báo cáo trung thực trong đó có nguyên tắc giảm nhẹ hoặc không trừng phạt đối với tự báo cáo vi phạm.

2. Người khai thác tàu bay và tổ chức cung cấp dịch vụ hàng không có trách nhiệm:

a) Thiết lập và duy trì hệ thống tiếp nhận, xử lý, phân loại, lưu giữ báo cáo an toàn tự nguyện trong phạm vi quản lý của mình;

b) Thiết lập biện pháp bảo mật danh tính người báo cáo, kiểm soát việc tiếp cận thông tin báo cáo và ngăn ngừa việc sử dụng thông tin báo cáo trái mục đích duy trì, cải thiện an toàn hàng không;

c) Bố trí đầu mối hoặc cơ chế tiếp nhận báo cáo bảo đảm tính khách quan, thuận tiện và khuyến khích người lao động thực hiện báo cáo;

d) Phân tích, đánh giá thông tin từ báo cáo tự nguyện để nhận diện mối nguy, xác định biện pháp phòng ngừa rủi ro an toàn hàng không.

đ) Chia sẻ dữ liệu, thông tin an toàn từ hệ thống báo cáo an toàn tự nguyện của mình với Cục Hàng không Việt Nam theo cơ chế, quy trình do Cục Hàng không Việt Nam quy định để phục vụ tổng hợp, phân tích dữ liệu an toàn toàn ngành hàng không, đồng thời bảo đảm yêu cầu bảo vệ dữ liệu an toàn, thông tin an toàn và nguồn liên quan theo quy định của pháp luật.

## Trách nhiệm tổ chức thực hiện thúc đẩy an toàn

1. Cục Hàng không Việt Nam tổ chức thực hiện hoạt động thúc đẩy an toàn trong lĩnh vực hàng không dân dụng thông qua việc đào tạo, phổ biến, truyền đạt thông tin an toàn; hướng dẫn, hỗ trợ việc triển khai Chương trình an toàn hàng không dân dụng Việt Nam và hệ thống quản lý an toàn; thúc đẩy, tạo điều kiện cho việc chia sẻ, trao đổi thông tin an toàn trong cộng đồng hàng không; và phối hợp phổ biến bài học kinh nghiệm, khuyến cáo an toàn, kết quả phân tích dữ liệu an toàn phục vụ duy trì, cải thiện an toàn hàng không.

2. Người khai thác tàu bay, tổ chức cung cấp dịch vụ hàng không và tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm triển khai hoạt động thúc đẩy an toàn trong phạm vi quản lý của mình.

# CHƯƠNG VI

# BÁO CÁO AN TOÀN HÀNG KHÔNG

## Báo cáo sự cố an toàn bắt buộc

1. Báo cáo sự cố an toàn hàng không là trách nhiệm bắt buộc đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

2. Báo cáo sự cố an toàn hàng không bao gồm:

a) Báo cáo tai nạn tàu bay;

b) Báo cáo sự cố nghiêm trọng;

c) Báo cáo sự cố;

d) Báo cáo vụ việc.

3. Các tổ chức có liên quan sau đây phải thiết lập hệ thống báo cáo sự cố an toàn hàng không và báo cáo các sự cố an toàn cho Cục Hàng không Việt Nam:

a) Người khai thác tàu bay;

b) Người khai thác cảng hàng không;

c) Tổ chức bảo dưỡng tàu bay, trang thiết bị tàu bay;

d) Tổ chức thiết kế, sản xuất tàu bay, động cơ, cánh quạt và trang thiết bị tàu bay;

đ) Cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không;

e) Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay;

g) Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ hàng không tại cảng hàng không;

h) Các tổ chức khác theo quy định của Phụ ước 19 của Công ước Chicago.

4. Các nhân viên hàng không trực tiếp liên quan đến tai nạn, sự cố nghiêm trọng phải báo cáo trực tiếp đến Cục Hàng không Việt Nam và Hội đồng điều tra thuộc Bộ Xây dựng bao gồm:

a) Người chỉ huy tàu bay hoặc thành viên tổ bay trong trường hợp người chỉ huy tàu bay không thể báo cáo vì lý do sức khỏe hoặc bất khả kháng;

b) Kiểm soát viên không lưu;

c) Nhân viên bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay và thiết bị tàu bay;

d) Nhân viên điều khiển phương tiện, trang thiết bị mặt đất tại khu bay;

e) Các cá nhân khác có liên quan trực tiếp đến sự cố nghiêm trọng, tai nạn tàu bay hoặc khi phát hiện sự cố an toàn hàng không được quyền báo cáo tới Cục Hàng không Việt Nam để thu thập thông tin, xử lý theo quy định.

5. Tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động trong lãnh thổ Việt Nam có liên quan trực tiếp đến sự cố an toàn hàng không xảy ra tại Việt Nam có trách nhiệm báo cáo an toàn hàng không đến Cục Hàng không Việt Nam.

6. Các yêu cầu đối với báo cáo sự cố an toàn hàng không

a) Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm báo cáo ngay trong thời gian sớm nhất có thể, nhưng tối đa không quá 24 giờ kể từ khi phát hiện hoặc xảy ra tai nạn tàu bay, 48 giờ kể từ khi phát hiện hoặc xảy ra sự cố nghiêm trọng trừ trường hợp bất khả kháng khiến việc thông báo, báo cáo không thể thực hiện được trong thời hạn nêu trên;

b) Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm gửi báo cáo sự cố, vụ việc trong thời gian sớm nhất có thể, nhưng tối đa không quá 72 giờ kể từ khi phát hiện hoặc xảy ra sự cố, trừ trường hợp bất khả kháng khiến việc báo cáo không thể thực hiện được trong thời hạn nêu trên;

c) Tất cả các sự cố bắt buộc phải báo cáo phải được các tổ chức, cá nhân (trường hợp là chủ sở hữu) tiến hành điều tra hoặc có xác minh, đánh giá, phân loại, xác định nguyên nhân, yếu tố đóng góp và có các biện pháp ngăn chặn, khắc phục, phòng ngừa sự cố tái diễn và có báo cáo kết luận điều tra hoặc thông tin xác minh, đánh giá về Cục HKVN không quá 30 ngày kể từ ngày xảy ra sự cố. Trường hợp cần thêm thời gian điều tra, xác minh phải báo cáo Cục HKVN.

d) Cục Hàng không Việt Nam thực hiện xác minh độc lập với tổ chức, cá nhân đối với các sự cố, vụ việc trên cơ sở xác định rủi ro an toàn và mức độ ảnh hưởng đến an toàn của các sự cố, vụ việc đã xảy ra.

đ) Danh mục các sự cố, vụ việc phải báo cáo bắt buộc được quy định tại Phụ lục 3 của Thông tư này và mẫu báo cáo theo Phụ lục 4 của Thông tư này hoặc theo dạng số hoặc điện tử do Cục Hàng không Việt Nam quy định.

e) Cục Hàng không Việt Nam thiết lập, triển khai hệ thống thu thập báo cáo an toàn hàng không bao gồm các đầu mối thông tin tiếp nhận của Cục Hàng không Việt Nam đến tổ chức, cá nhân thông qua dữ liệu số hoặc điện tử hoặc bản giấy theo quy định tại điểm đ khoản này.

## Nội dung trong báo cáo ban đầu sự cố nghiêm trọng, tai nạn tàu bay

1. Tổ chức, cá nhân phải báo cáo ngay sự cố nghiêm trọng, tai nạn tàu bay đến Hội đồng điều tra thuộc Bộ Xây dựng trong thời gian sớm nhất có thể, nhưng tối đa không quá 24 giờ kể từ khi phát hiện hoặc xảy ra tai nạn tàu bay, 48 giờ kể từ khi phát hiện hoặc xảy ra sự cố nghiêm trọng trừ trường hợp bất khả kháng khiến việc thông báo, báo cáo không thể thực hiện được trong thời hạn nêu trên;

2. Nội dung báo cáo ban đầu phải bao gồm các thông tin (nếu có) sau:

a) Loại tàu bay, quốc tịch tàu bay và số đăng ký của tàu bay;

b) Tên chủ sở hữu, người khai thác hoặc người thuê tàu bay;

c) Thông tin danh sách, quốc tịch thành viên tổ bay và hành khách, nếu có;

d) Ngày, giờ xảy ra sự cố hoặc tai nạn theo giờ địa phương và giờ quốc tế (UTC);

đ) Điểm khởi hành cuối cùng và điểm dự kiến hạ cánh tiếp theo của tàu bay;

e) Vị trí của tàu bay với tham chiếu tới một vài địa điểm địa lý xác định;

g) Số lượng tổ bay, hành khách trên tàu bay; số người chết, bị thương nặng trên tàu bay và người khác bị chết, bị thương nặng do sự cố nghiêm trọng hoặc tai nạn tàu bay;

h) Mô tả sơ bộ về sự cố nghiêm trọng hoặc tai nạn tàu bay và mức độ hư hỏng của tàu bay, trong phạm vi đã biết;

i) Đặc điểm khu vực xảy ra sự cố nghiêm trọng hoặc tai nạn tàu bay, khó khăn trong tiếp cận hiện trường hoặc yêu cầu đặc biệt để đến hiện trường, nếu có;

k) Mô tả về bất kỳ các chất nổ, các vật liệu phóng xạ hoặc hàng nguy hiểm khác vận chuyển theo tàu bay;

l) Tên cảng hàng không, bãi cất hạ cánh, khu vực xảy ra sự cố an toàn hàng không; tình trạng khai thác của đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ hoặc khu vực liên quan;

m) Tên cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay, vị trí kiểm soát, đơn vị, phương tiện, trang thiết bị, hệ thống kỹ thuật hoặc nhân sự có liên quan đến sự cố an toàn hàng không;

n) Điều kiện thời tiết, tầm nhìn, trạng thái hoạt động của hệ thống, thiết bị kỹ thuật và các thông tin ban đầu khác có liên quan đến việc đánh giá nguy cơ an toàn;

o) Các thông tin liên quan khác.

## Báo cáo kết quả điều tra, xác minh nội bộ và giảng bình an toàn

1. Người khai thác tàu bay, tổ chức bảo dưỡng, tổ chức huấn luyện, tổ chức cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay, người khai thác cảng hàng không, các đơn vị cung cấp dịch vụ mặt đất có trách nhiệm báo cáo kết quả điều tra hoặc xác minh nội bộ và giảng bình đối với các sự cố, vụ việc trong vòng 30 ngày với các nội dung cụ thể như sau:

a) Các thông tin bổ sung cần thiết về tai nạn, sự cố hàng không đã được đơn vị báo cáo;

b) Diễn biến tai nạn, sự cố hàng không theo trình tự thời gian;

c) Phân tích, đánh giá, các phát hiện và kết luận về nguyên nhân tai nạn, sự cố hàng không;

d) Các khuyến cáo an toàn và các biện pháp khắc phục.

đ) Kiến nghị (nếu có).

2. Các tổ chức, đơn vị quy định tại khoản 1 Điều này có trách nhiệm báo cáo việc thực hiện các biện pháp khắc phục, phòng ngừa và việc thực hiện khuyến cáo an toàn theo kết luận điều tra của cơ quan có thẩm quyền.

## Báo cáo tự nguyện

1. Báo cáo tự nguyện là báo cáo không bắt buộc phải thực hiện tuy nhiên có vai trò thúc đẩy an toàn hàng không thông qua việc các tổ chức, cá nhân tự nguyện báo cáo các vấn đề liên quan đến an toàn hàng không, trong đó bao gồm:

a) Báo cáo các sự vật, hiện tượng, sự kiện có thể gây uy hiếp an toàn hàng không;

b) Báo cáo việc không tuân thủ quy trình tiêu chuẩn của tổ chức, cá nhân trong công tác đảm bảo an toàn hàng không trong đó bao gồm tự báo cáo vi phạm;

c) Các bất cập trong công tác quản lý, điều hành hoạt động hàng không mà có nguy cơ đóng góp tới việc uy hiếp an toàn hàng không;

d) Các đóng góp, giải pháp thông qua thực tiễn khai thác tàu bay nhằm đảm bảo và nâng cao an toàn hàng không của Việt Nam.

đ) Tự báo cáo vi phạm.

e) Các nội dung khác nhằm thúc đẩy an toàn hàng không Việt Nam.

2. Các tổ chức, cá nhân được khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện báo cáo tự nguyện trong toàn bộ các hoạt động khai thác hàng không dân dụng.

3. Cục Hàng không Việt Nam xây dựng hệ thống thu thập báo cáo tự nguyện dạng số, điện tử nhằm thu thập, phân tích, xử lý, bảo vệ dữ liệu và xác minh thông tin khi cần thiết nhằm đánh giá và đưa ra kiến nghị các giải pháp để nâng cao công tác đảm bảo an toàn hàng không của Việt Nam.

4. Thông tin định danh của tổ chức, cá nhân tự nguyện báo cáo sẽ được bảo mật, trừ khi được yêu cầu bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

5. Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của thông tin.

6. Trường hợp tự báo cáo vi phạm sẽ được giảm nhẹ hoặc không phải chịu các biện pháp chế tài theo quy định của Pháp luật nếu đáp ứng các điều kiện sau:

a) Việc báo cáo ngay vi phạm đã ngăn ngừa nguy cơ uy hiếp an toàn hàng không.

b) Nội dung báo cáo bao gồm thời gian, địa điểm vi phạm; nội dung vi phạm; xác định hậu quả, thiệt hại của vi phạm (nếu biết rõ); xác định nguyên nhân, rút ra được bài học và biện pháp khắc phục, phòng ngừa.

c) Các hành vi vi phạm không phải là cố tình.

# CHƯƠNG VII

# ĐIỀU TRA SỰ CỐ NGHIÊM TRỌNG, TAI NẠN TÀU BAY

MỤC 1. THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA

## Trách nhiệm quốc tế trong điều tra sự cố nghiêm trọng, tai nạn tàu bay

a) Hội đồng điều tra sự cố nghiêm trọng, tai nạn tàu bay chịu trách nhiệm tổ chức điều tra đối với các sự cố nghiêm trọng và tai nạn tàu bay theo quy định tại Phụ ước 13 của ICAO.

b)  Hội đồng điều tra sự cố nghiêm trọng, tai nạn tàu bay có trách nhiệm tiến hành điều tra đối với các sự cố, tai nạn tàu bay nghiêm trọng xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam hoặc vùng thông báo bay do Việt Nam quản lý. Hội đồng điều tra sự cố nghiêm trọng, tai nạn tàu bay có thể ủy quyền một phần hoặc toàn bộ các công việc liên quan đến việc điều tra sự cố, tai nạn tàu bay cho cơ quan điều tra sự cố, tai nạn tàu bay của quốc gia khác hoặc tổ chức điều tra sự cố, tai nạn tàu bay của khu vực theo sự thỏa thuận giữa các bên.

c) Trường hợp quốc gia nơi xảy ra sự cố nghiêm trọng, tai nạn tàu bay không tiến hành điều tra và không ủy quyền việc điều tra cho quốc gia khác hoặc tổ chức điều tra tai nạn, sự cố của khu vực theo thỏa thuận, Việt Nam, với tư cách là quốc gia đăng ký tàu bay hoặc, theo thứ tự, quốc gia của người khai thác tàu bay, quốc gia thiết kế hoặc quốc gia chế tạo, có quyền yêu cầu bằng văn bản quốc gia nơi xảy ra sự cố nghiêm trọng, tai nạn tàu bay ủy quyền việc tiến hành điều tra. Trường hợp quốc gia nơi xảy ra sự cố nghiêm trọng, tai nạn tàu bay chấp thuận rõ ràng hoặc không có trả lời trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu, Việt Nam tiến hành điều tra trên cơ sở các thông tin hiện có.

d) Trong trường hợp tai nạn, sự cố nghiêm trọng xảy ra trên lãnh thổ của quốc gia không phải là thành viên ICAO và quốc gia đó không có ý định tiến hành điều tra theo Phụ ước 13 của Công ước Chicago, Việt Nam, với tư cách là quốc gia đăng ký tàu bay hoặc, theo thứ tự, quốc gia của người khai thác tàu bay, quốc gia thiết kế hoặc quốc gia chế tạo, tiến hành việc điều tra trên cơ sở phối hợp với quốc gia nơi xảy ra tai nạn, sự cố; trường hợp không có sự phối hợp đó, Việt Nam tiến hành điều tra trên cơ sở những thông tin có được.

đ) Trường hợp sự cố nghiêm trọng, tai nạn tàu bay xảy ra tại địa điểm không thể xác định chắc chắn thuộc lãnh thổ của quốc gia nào thì cơ quan điều tra sự cố, tai nạn tàu bay của Việt Nam, với tư cách là cơ quan của quốc gia đăng ký tàu bay, có trách nhiệm tiến hành điều tra cần thiết đối với tàu bay mang quốc tịch Việt Nam. Cơ quan điều tra sự cố, tai nạn tàu bay của Việt Nam có thể ủy quyền toàn bộ hoặc một phần việc điều tra cho cơ quan điều tra sự cố, tai nạn tàu bay của quốc gia khác hoặc tổ chức điều tra tai nạn, sự cố của khu vực trên cơ sở thỏa thuận và chấp thuận giữa các bên. Trường hợp Việt Nam là quốc gia đăng ký tàu bay nhưng không tiến hành điều tra và không ủy quyền việc điều tra thì Việt Nam, với tư cách là quốc gia của người khai thác tàu bay hoặc, theo thứ tự, quốc gia thiết kế hoặc quốc gia chế tạo, có quyền yêu cầu bằng văn bản quốc gia đăng ký tàu bay ủy quyền việc điều tra; nếu quốc gia đăng ký tàu bay chấp thuận rõ ràng hoặc không có trả lời trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu thì Việt Nam có thể tiến hành điều tra trên cơ sở những thông tin có được

e) Trường hợp tai nạn tàu bay xảy ra trên vùng biển quốc tế và Việt Nam là quốc gia gần nhất với hiện trường tai nạn, cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam có trách nhiệm cung cấp sự hỗ trợ trong khả năng của mình và phối hợp đáp ứng các yêu cầu của quốc gia đăng ký tàu bay theo quy định của Phụ ước 13 của Công ước Chicago.

## Thông báo tới các tổ chức quốc tế có liên quan về sự cố nghiêm trọng, tai nạn tàu bay

1. Hội đồng điều tra thông báo ngay cho các quốc gia và tổ chức quốc tế sau đây:

a) Quốc gia đăng ký tàu bay;

b) Quốc gia của người khai thác tàu bay;

c) Quốc gia thiết kế tàu bay;

d) Quốc gia sản xuất tàu bay;

đ) ICAO (ICAO) đối với tàu bay có trọng lượng tối đa trên 2250 kilôgam.

2. Thông báo quy định tại khoản 1 Điều này có thể được gửi qua fax, thư điện tử, điện văn hoặc các hình thức liên lạc khác do ICAO quy định. Thông báo bao gồm các thông tin sau đây:

a) Ghi rõ “ACCID" nếu là tai nạn hoặc "SINCID" nếu là sự cố nghiêm trọng;

b) Nhà sản xuất, loại tàu bay, quốc tịch và dấu hiệu đăng ký của tàu bay;

c) Tên chủ sở hữu, người khai thác hoặc người thuê tàu bay;

d) Họ, tên, quốc tịch của thành viên tổ bay và hành khách;

đ) Ngày, tháng và thời gian xảy ra sự cố, tai nạn (giờ địa phương hoặc giờ quốc tế UTC);

e) Nơi khởi hành lần cuối và nơi dự định hạ cánh tiếp theo của tàu bay;

g) Vị trí của tàu bay xác định theo địa phương, kinh tuyến và vĩ tuyến;

h) Số thành viên tổ bay và hành khách trên tàu bay tại thời điểm xảy ra tai nạn; số người bị chết hoặc bị thương nặng (bao gồm hành khách, thành viên tổ bay và người thứ ba ở mặt đất);

i) Mô tả sơ bộ tính chất của tai nạn hoặc sự cố và mức độ hư hỏng tàu bay;

k) Dự kiến phạm vi điều tra;

l) Đặc điểm địa hình khu vực xảy ra tai nạn hoặc sự cố, mức độ khó khăn hoặc những yêu cầu đặc biệt để tiếp cận hiện trường;

m) Thông tin về Hội đồng điều tra, đầu mối liên lạc;

n) Thông tin về hàng nguy hiểm trên tàu bay.

o) Yêu cầu quốc gia được thông báo phản hồi về việc có cử Đại diện được ủy quyền tham gia điều tra hay không; trường hợp cử Đại diện được ủy quyền thì thông báo tên, thông tin liên hệ và thời gian dự kiến có mặt tại hiện trường.

3. Ngôn ngữ thông báo tại khoản 2 Điều này là ngôn ngữ tiếng anh hoặc một trong những ngôn ngữ trong các văn bản của ICAO hoặc bằng ngôn ngữ của người nhận trong trường hợp cần thiết.

## Báo cáo dữ liệu sự cố nghiêm trọng, tai nạn tàu bay theo hệ thống báo cáo của ICAO

1. Hội đồng điều tra có trách nhiệm lập và hoàn thành báo cáo dữ liệu sự cố nghiêm trọng và tai nạn tàu bay theo mẫu biểu, cấu trúc dữ liệu và phương thức báo cáo do ICAO quy định.

2. Đối với tai nạn xảy ra với tàu bay có khối lượng cất cánh tối đa được chứng nhận trên 2.250 kg, Hội đồng điều tra có trách nhiệm gửi báo cáo dữ liệu tai nạn tàu bay cho ICAO ngay khi có thể sau khi kết thúc điều tra.

3. Đối với sự cố nghiêm trọng được điều tra xảy ra với tàu bay có khối lượng cất cánh tối đa được chứng nhận trên 5.700 kg, Hội đồng điều tra có trách nhiệm gửi báo cáo dữ liệu sự cố cho ICAO ngay khi có thể sau khi kết thúc điều tra.

4. Hội đồng điều tra có trách nhiệm cung cấp thông tin bổ sung, dữ liệu liên quan hoặc bản cập nhật báo cáo khi ICAO hoặc quốc gia có lợi ích liên quan yêu cầu, phù hợp với quy định về chia sẻ thông tin điều tra an toàn hàng không.

5. Báo cáo quy định tại Điều này được thực hiện bằng phương thức điện tử thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu cố nghiêm trọng, tai nạn tàu bay do ICAO chỉ định hoặc phương thức khác theo hướng dẫn của ICAO.

## Thu thập, bảo quản, khai thác và phân tích dữ liệu, vật chứng phục vụ điều tra tai nạn, sự cố tàu bay

1. Việc thu thập, bảo quản, khai thác và phân tích dữ liệu, vật chứng phục vụ điều tra tai nạn, sự cố tàu bay phải bảo đảm nguyên tắc:

a) Khách quan, trung thực, khoa học, chính xác;

b) Duy trì tính toàn vẹn, khả năng truy xuất nguồn gốc và chuỗi quản lý chứng cứ;

c) Không làm thay đổi, hư hỏng hoặc mất mát dữ liệu, vật chứng;
2. Hội đồng điều tra có trách nhiệm:

a) Tổ chức thu thập, tiếp nhận, thu hồi, niêm phong, đánh số, lập biên bản và quản lý toàn bộ dữ liệu, vật chứng;

b) Khoanh vùng, bảo vệ hiện trường; chụp ảnh, đo đạc, lập sơ đồ hiện trường;

c) Phỏng vấn sơ bộ tổ bay, nhân chứng; thu thập bản tường trình;

d) Thu giữ, bảo quản thiết bị ghi chuyến bay và các thiết bị ghi dữ liệu khác;

đ) Tiếp cận, trích xuất, sao chép, giải mã và phân tích dữ liệu phục vụ điều tra;

e) Thực hiện hoặc trưng cầu giám định, thử nghiệm, mô phỏng kỹ thuật khi cần thiết;

g) Lưu giữ hồ sơ, tài liệu, dữ liệu điều tra sự cố nghiêm trọng, tai nạn tàu bay theo quy định.

3. Phạm vi dữ liệu, vật chứng phải thu thập và bảo vệ bao gồm:

a) Tàu bay, xác tàu bay, bộ phận, linh kiện, mảnh vỡ, hàng hóa, hành lý;	b) Dấu vết, hiện trạng tại hiện trường;

c) Thiết bị ghi dữ liệu chuyến bay và các thiết bị ghi khác;

d) Dữ liệu giám sát bay, dữ liệu điều hành bay, dữ liệu kiểm soát không lưu, bản ghi âm và bản diễn giải lời ghi âm;

đ) Hồ sơ khai thác, bảo dưỡng, kế hoạch bay, nhật ký kỹ thuật, hồ sơ nhân sự, dữ liệu khí tượng;

e) Thông tin y tế, kết quả xét nghiệm nồng độ cồn, chất kích thích đối với thành viên tổ bay khi cần thiết;

g) Các tài liệu, dữ liệu và vật chứng khác có liên quan đến sự cố, tai nạn.

4. Cơ quan điều tra có trách nhiệm quản lý và bảo quản vật chứng như sau:

a) Lập biên bản bàn giao, theo dõi quá trình vận chuyển, lưu giữ và khai thác vật chứng;

b) Lưu giữ vật chứng trong điều kiện môi trường phù hợp nhằm ngăn ngừa hư hỏng, ăn mòn hoặc biến đổi tính chất;

c) Giám sát việc di chuyển, tháo dỡ, thử nghiệm vật chứng;

d) Ngăn chặn việc tiếp cận, can thiệp trái phép đối với dữ liệu, vật chứng.

5. Cơ quan điều tra có trách nhiệm xử lý thiết bị ghi dữ liệu chuyến bay như sau:

a) Thu hồi và bảo quản thiết bị ghi dữ liệu chuyến bay;

b) Áp dụng biện pháp bảo quản chuyên dụng đối với thiết bị thu hồi dưới nước hoặc trong điều kiện đặc biệt;

c) Chỉ đạo việc mở, giải mã, khai thác dữ liệu của thiết bị ghi dữ liệu chuyến bay tại cơ sở có đủ năng lực kỹ thuật của các quốc gia thiết kế, sản xuất, quốc gia thành viên ICAO hoặc trong cơ sở có thẩm quyền trong nước.

7. Cơ quan điều tra có quyền khai thác và phân tích dữ liệu như sau:

a) Tiếp cận và phân tích dữ liệu từ các thiết bị ghi trên tàu bay;

b) Yêu cầu cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu, người khai thác tàu bay, cơ sở bảo dưỡng và tổ chức, cá nhân liên quan cung cấp dữ liệu, hồ sơ;

c) Sử dụng phòng thí nghiệm, tổ chức kỹ thuật trong nước hoặc nước ngoài để phục vụ giám định.

8. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan

Người khai thác tàu bay, tổ chức cung cấp dịch vụ hàng không và tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm:

a) Thu thập, lưu giữ và cung cấp đầy đủ, kịp thời dữ liệu, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan điều tra;

b) Hỗ trợ kỹ thuật, tạo điều kiện tiếp cận hiện trường và hệ thống dữ liệu;

c) Không che giấu, sửa đổi, tiêu hủy hoặc làm sai lệch chứng cứ.

8. Sau khi kết thúc điều tra, Hội đồng điều tra có trách nhiệm hoàn trả tàu bay, vật chứng, hồ sơ tài liệu cho chủ sở hữu hoặc người khai thác tàu bay và thuộc tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật.

## Báo cáo sơ bộ về điều tra

1. Tổ điều tra lập báo cáo sơ bộ về điều tra sự cố nghiêm trọng hoặc tai nạn tàu bay bay.

2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày xảy ra sự cố nghiêm trọng, tai nạn tàu bay, Hội đồng điều tra gửi bản báo cáo sơ bộ  về điều tra sự cố nghiêm trọng, tai nạn tàu bay cho các quốc gia và tổ chức quốc tế liên quan sau đây:

a) Quốc gia đăng ký tàu bay;

b) Quốc gia người khai thác tàu bay;

c) Quốc gia thiết kế;

d) Quốc gia sản xuất;

đ) Bất kỳ quốc gia cung cấp thông tin liên quan, cơ sở vật chất quan trọng hoặc các chuyên gia;

e) ICAO (ICAO) đối với tàu bay có trọng lượng tối đa trên 2.250 kilôgam.

g) Khi có bất kỳ thông tin liên quan trực tiếp đến an toàn, các thông tin đó phải được gửi ngay đến các quốc gia liên quan và ICAO thông qua điện tử hoặc fax hoặc các phương tiện liên lạc khác theo quy định của ICAO.

3. Nội dung báo cáo sơ bộ tại Phụ lục 5 của Thông tư này.

## Báo cáo chính thức về kết quả điều tra

1. Hội đồng điều tra trách nhiệm dự thảo, phối hợp với các quốc gia, tổ chức tham gia điều tra và hoàn thành báo cáo chính thức về kết quả điều tra theo mẫu tại Phụ lục 6 của Thông tư này.

2. Hội đồng điều tra có trách nhiệm gửi dự thảo kết luận chính thức tới các quốc gia có liên quan để lấy ý kiến đóng góp đối với các nội dung của dự thảo kết luận như sau:

a) Quốc gia đăng ký;

b) Quốc gia Người khai thác;

c) Quốc gia thiết kế;

d) Quốc gia sản xuất.

3. Việc công bố kết luận chính thức về điều tra sự cố hoặc tai nạn tàu bay được thực hiện trong vòng 12 tháng kể từ ngày xảy ra sự cố nghiêm trọng, tai nạn tàu bay, trừ khi vì lý do bất khả kháng không thể thu thập được đầy đủ các dữ liệu và thông tin cần thiết để đưa ra kết luận điều tra chính xác, kịp thời.

## Quyền tham gia điều tra của các quốc gia

1. Những quốc gia sau được được quyền chỉ định người đại diện được ủy quyền để tham gia vào quá trình điều tra tai nạn, sự cố tàu bay:

a) Quốc gia đăng ký;

b) Quốc gia người khai thác;

c) Quốc gia thiết kế;

d) Quốc gia sản xuất.

2. Các quốc gia khác các quốc gia quy định tại khoản 1 Điều này có thể được mời để tham gia vào quá trình điều tra bao gồm:

a) Quốc gia được Hội đồng điều tra yêu cầu cung cấp thông tin, cơ sở vật chất hoặc chuyên gia hỗ trợ điều tra.

b) Quốc gia cung cấp căn cứ hoạt động cho việc điều tra hoặc tham gia vào quá trình tìm kiếm, cứu nạn hoặc khôi phục các mảnh vỡ tàu bay

c) Quốc gia có thỏa thuận hợp tác liên danh với người khai thác tàu bay của Việt Nam.

3. Trong trường hợp Quốc gia đăng ký, Quốc gia Người khai thác không chỉ định người đại diện được ủy quyền, Hội đồng điều tra có thể mời Người khai thác tàu bay tham gia vào quá trình điều tra.

4. Trong trường hợp Quốc gia thiết kế, Quốc gia sản xuất không chỉ định người đại diện được ủy quyền, Hội đồng điều tra tiến hành mời tổ chức có trách nhiệm đối với thiết kế và sản xuất để tham gia vào quá trình điều tra.

5. Quốc gia đăng ký hoặc Quốc gia người khai thác tàu bay có thể chỉ định một hoặc nhiều cố vấn được đề nghị bởi người khai thác để hỗ trợ người đại diện được ủy quyền.

6. Quốc gia thiết kế và Quốc gia sản xuất có thể chỉ định một hoặc nhiều cố vấn được đề nghị bởi tổ chức có trách nhiệm đối với thiết kế và sản xuất để hỗ trợ người đại diện được ủy quyền.

7. Quốc gia có công dân tử vong hoặc bị chấn thương nghiêm trọng được quyền và phải tuân thủ các yêu cầu của Hội đồng điều tra khi:

(a) Tiếp cận hiện trường tai nạn;

(b) Tiếp cận thông tin về sự thật liên quan;

(c) Tham gia xác định nạn nhân;

(d) Hỗ trợ thẩm vấn công dân của quốc gia đó được cứu sống;

(e) Nhận bản sao của báo cáo chính thức của kết quả điều tra.

## Thực hiện trách nhiệm của quốc gia tiến hành điều tra sự cố nghiêm trọng, tai nạn tàu bay

1. Khi kết thúc điều tra, cơ quan điều tra sự cố, tai nạn tàu bay lập báo cáo chính thức.

2. Hội đồng điều tra gửi dự thảo báo cáo chính thức về điều tra sự cố, tai nạn tàu bay cho các quốc gia sau đây để lấy ý kiến:

a) Quốc gia đăng ký tàu bay;

b) Quốc gia khai thác;

c) Quốc gia thiết kế;

d) Quốc gia sản xuất.

3. Hội đồng điều tra đồng thời thông qua quốc gia Người khai thác gửi bản dự thảo báo cáo chính thức đến nhà khai thác tàu bay để đề nghị nhà khai thác tàu bay đóng góp ý kiến cho bản dự thảo; đồng thời thông qua quốc gia thiết kế và quốc gia sản xuất gửi bản dự thảo báo cáo chính thức đến các tổ chức chịu trách nhiệm thiết kế loại và quá trình lắp ráp cuối cùng để đề nghị đóng góp ý kiến cho dự thảo báo cáo chính thức.

4. Trong vòng 60 ngày, kể từ ngày gửi dự thảo báo cáo chính thức, nếu nhận được ý kiến của các quốc gia quy định tại khoản 2 Điều này, Hội đồng điều tra nghiên cứu, chỉnh lý dự thảo báo cáo chính thức hoặc nếu Hội đồng điều tra không đồng ý với ý kiến đóng góp phải đính kèm nguyên văn ý kiến đó vào phụ lục của báo cáo cuối cùng.

6. Hết thời hạn 60 ngày mà không nhận được ý kiến và các quốc gia không có thỏa thuận nào khác, Hội đồng điều tra gửi báo cáo chính thức về điều tra sự cố nghiêm trọng hoặc tai nạn tàu bay cho các quốc gia sau đây:

a) Quốc gia tham gia điều tra;

b) Quốc gia đăng ký tàu bay;

c) Quốc gia người khai thác tàu bay;

d) Quốc gia thiết kế;

đ) Quốc gia sản xuất;

e) Quốc gia có công dân bị chết hoặc bị thương nặng;

g) Quốc gia đã cung cấp thông tin liên quan, trang bị, thiết bị hoặc các chuyên gia hỗ trợ điều tra;

6. Chi tiết nội dung của Báo cáo chính thức theo Phụ lục 6 của Thông tư này.

## Công bố Báo cáo chính thức

1. Hội đồng điều tra có trách nhiệm công bố báo cáo chính thức kết quả điều tra sự cố, tai nạn tàu bay trong thời hạn tối đa 12 tháng kể từ ngày xảy ra sự cố nghiêm trọng, tai nạn tàu bay, trừ trường hợp bất khả kháng vì lý do tìm kiếm, thu thập đầy đủ hồ sơ, dữ liệu không khả thi.

2. Trường hợp báo cáo chính thức không thể công bố trong thời hạn 12 tháng từ khi xảy ra sự cố nghiêm trọng, tai nạn tàu bay, Hội đồng điều tra có trách nhiệm công bố báo cáo tạm thời, nêu quá trình tiến triển của cuộc điều tra và các khuyến cáo an toàn nếu có.

3. Hội đồng điều tra có trách nhiệm gửi một bản báo cáo chính thức kết quả điều tra tai nạn, sự cố tàu bay có tải trọng tối đa trên 5.700 kg tới ICAO.

## Khuyến cáo an toàn hàng không

1) Trong bất kỳ giai đoạn của quá trình điều tra sự cố nghiêm trọng, tai nạn tàu bay, Hội đồng điều tra có trách nhiệm kiến nghị các quốc gia, các nhà chức trách hàng không và tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện kịp thời các hành động khắc phục, phòng ngừa cần thiết để tăng cường bảo đảm an toàn hàng không.

2) Hội đồng điều tra có trách nhiệm lưu giữ các phản hồi đối với các khuyến cáo an toàn được ban hành đến các quốc gia, tổ chức, cá nhân liên quan.

3) Trong trường hợp phải ban hành khuyến cáo an toàn đối với mối nguy toàn cầu Hội đồng điều tra phải thông báo đến ICAO.

4) Khi cần thiết vì lý do đảm bảo an toàn hàng không, Hội đồng điều tra có trách nhiệm đề xuất các biện pháp đảm bảo an toàn hàng không đến ICAO trong đó bao gồm cả việc kiến nghị điều chỉnh các khuyến cáo thực hành, tài liệu do ICAO ban hành.

5) Cục Hàng không Việt Nam, các tổ chức cá nhân có trách nhiệm nghiên cứu, triển khai thực hiện các khuyến cáo an toàn của Hội đồng điều tra.

## Phối hợp giữa Cục Hàng không Việt Nam và Hội đồng điều tra sự cố nghiêm trọng và tai nạn tàu bay

1. Quan hệ giữa Cục Hàng không Việt Nam và Hội đồng điều tra sự cố nghiêm trọng và tai nạn tàu bay được thực hiện theo nguyên tắc sau:

a) Quan hệ giữa Hội đồng điều tra sự cố nghiêm trọng, tai nạn tàu bay (sau đây gọi là Hội đồng điều tra) và Cục Hàng không Việt Nam là quan hệ độc lập giữa chức năng điều tra sự cố nghiêm trọng, tai nạ tàu bay và chức năng giám sát an toàn hàng không, nhưng cùng nhằm mục tiêu cải thiện và nâng cao an toàn hàng không Việt Nam.

b) Cục Hàng không Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm kỹ thuật, trao đổi chuyên môn, chuyên gia, thông tin, cơ sở hạ tầng trang thiết bị khi có yêu cầu, nhưng không được can thiệp vào kết luận hoặc tính khách quan của cuộc điều tra do Hội đồng điều tra tiến hành.

2. Nội dung trao đổi thông tin bao gồm:

a) Cục Hàng không Việt Nam và Hội đồng điều tra thiết lập cơ chế thông báo để chia sẻ ngay lập tức thông tin về mọi sự cố nghiêm trọng, tai nạn tàu bay xảy ra.

b) Hội đồng điều tra có trách nhiệm chia sẻ ngay lập tức các dữ liệu, thông tin cho Cục Hàng không Việt Nam nếu các dữ liệu, thông tin đó cho thấy có nguy cơ uy hiếp an toàn đối với đội tàu bay đang khai thác, để Cục Hàng không Việt Nam kịp thời ban hành các chỉ thị, chỉ lệnh kỹ thuật hoặc biện pháp khẩn cấp để đảm bảo an toàn.

c) Chia sẻ dữ liệu, thông tin về an toàn hàng không.

3. Nội dung về trao đổi, chia sẻ nguồn lực bao gồm:

a) Khi được Hội đồng điều tra yêu cầu, Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm cử các chuyên gia có trình độ phù hợp tham gia điều tra với tư cách là Cố vấn kỹ thuật hoặc Chuyên gia điều tra kiêm nhiệm.

b) Các nhân sự do Cục Hàng không Việt Nam cử sang phải chịu sự chỉ đạo trực tiếp và duy nhất của Người phụ trách điều tra thuộc Hội đồng điều tra trong suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ điều tra và không được tiết lộ thông tin điều tra ra bên ngoài hoặc báo cáo ngược lại cho Cục Hàng không Việt Nam khi chưa được phép.

c) Những cá nhân thuộc Cục Hàng không Việt Nam khi tham gia điều tra không được thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát an toàn của nhà chức trách cho đến khi việc điều tra đã hoàn tất theo chỉ định của Người phụ trách điều tra.

4. Phối hợp xử lý Khuyến cáo an toàn

a) Khi nhận được Khuyến cáo an toàn trực tiếp liên quan đến trách nhiệm, thẩm quyền của Cục Hàng không Việt Nam từ Hội đồng điều tra, Cục Hàng không Việt Nam phải có văn bản nêu ý kiến phản hồi, và thực hiện các khuyến cáo, kiến nghị biện pháp đảm bảo an toàn hàng không theo yêu cầu của Hội đồng điều tra..

b) Cục Hàng không Việt Nam và Hội đồng điều tra phối hợp việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các khuyến cáo an toàn theo kết luận chính thức điều tra.

c) Kiến nghị các biện pháp chế tài khi tổ chức cá nhân không thực hiện, chậm thực hiện, thực hiện không đầy đủ hoặc cố ý không thực hiện các khuyến cáo an toàn hàng không.

MỤC 2. THAM GIA ĐIỀU TRA SỰ CỐ, TAI NẠN TÀU BAY Ở NƯỚC NGOÀI

## Trách nhiệm tham gia điều tra

1. Hội đồng điều tra đảm bảo nghĩa vụ quốc tế theo quy định của Phụ ước 13 của Việt Nam trong công tác điều tra sự cố nghiêm trọng, tai nạn tàu bay xảy ra ngoài lãnh thổ Việt Nam khi Việt Nam bao gồm:

a) Phản hồi thông báo tai nạn kịp thời;

b) Cung cấp thông tin liên quan đến tàu bay, tổ bay và hàng hóa nguy hiểm;

c) Chỉ định Đại diện ủy quyền và các chuyên gia cố vấn tham gia điều tra; Tên, địa chỉ liên hệ và thời gian dự kiến có mặt của đại diện được ủy quyền để tham gia công tác điều tra sự cố, tai nạn tàu bay đối với tàu bay có tải trọng trên 2.250 kilôgram.

d) Hỗ trợ các hoạt động điều tra theo yêu cầu của quốc gia tiến hành điều tra

e) Cung cấp cho quốc gia xảy ra tai nạn, sự cố thông tin về hàng hóa nguy hiểm chuyên chở trên tàu bay

g) Cung cấp các thông tin cần thiết khác theo đề nghị của quốc gia tiến hành điều tra.

2. Hội đồng điều tra có thể thực hiện điều tra sự cố nghiêm trọng, tai nạn tàu bay theo đề nghị của quốc gia đăng ký tàu bay hoặc các quốc gia thành viên ICAO khác có thẩm quyền điều tra sự cố nghiêm trọng, tai nạn tàu bay.

## Trách nhiệm theo dõi và thực hiện khuyến cáo an toàn

1. Khi nhận được khuyến cáo an toàn từ quốc gia tiến hành điều tra sự cố, tai nạn tàu bay hoặc từ cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, Hội đồng điều tra có trách nhiệm tiếp nhận, đánh giá kỹ thuật và chuyển khuyến cáo đến Cục Hàng không Việt Nam và cơ quan, tổ chức có liên quan để xem xét thực hiện.

2. Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm chủ trì xem xét, đánh giá trong phạm vi chức năng quản lý nhà nước về an toàn hàng không; tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp đáp ứng khuyến cáo an toàn trong thực tế khai thác; và phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan để bảo đảm khuyến cáo an toàn được triển khai phù hợp.

3. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được khuyến cáo an toàn, cơ quan, tổ chức có liên quan có trách nhiệm thông báo cho quốc gia hoặc cơ quan đã ban hành khuyến cáo về biện pháp đã thực hiện, biện pháp đang xem xét hoặc lý do không thực hiện; việc thông báo ra bên ngoài do Hội đồng điều tra hoặc cơ quan đầu mối được giao thực hiện theo quy định của pháp luật và điều ước quốc tế có liên quan

4. Hội đồng điều tra có trách nhiệm ghi nhận, lưu giữ và tổng hợp các phản hồi đối với khuyến cáo an toàn; Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm thiết lập và thực hiện cơ chế theo dõi tiến độ thực hiện các khuyến cáo an toàn đã được tiếp nhận.

## Ban hành thông báo các vấn đề an toàn

Trong trường hợp quốc gia tiến hành điều tra sự cố, tai nạn tàu bay không công bố báo cáo chính thức hay báo cáo tạm thời trong thời gian thích hợp, Cơ quan điều tra sự cố, tai nạn tàu bay của Việt Nam khi tham gia điều tra có quyền yêu cầu cơ quan điều tra sự cố, tai nạn của quốc gia tiến hành điều tra ban hành bản thông báo các vấn đề an toàn đưa ra từ các thông tin có sẵn. Trong trường hợp cơ quan điều tra sự cố, tai nạn của quốc gia tiến hành điều tra không có trả lời trong thời gian 30 ngày, Cơ quan điều tra sự cố, tai nạn của Việt Nam sẽ ban hành thông báo này sau khi thống nhất với các cơ quan điều tra sự cố, tai nạn của các quốc gia tham gia điều tra đối với các vấn đề chung về đảm bảo an toàn hàng không.

# CHƯƠNG VIII

TIÊU CHUẨN VÀ HUẤN LUYỆN, ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA ĐIỀU TRA

## Tiêu chuẩn đầu vào Chuyên gia điều tra

1. Chuyên gia điều tra phải là người có năng lực chuyên môn, được đào tạo, huấn luyện về điều tra tai nạn, sự cố tàu bay theo quy định của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) và đáp ứng các yêu cầu về trình độ đào tạo, kinh nghiệm thực tế.

2. Tiêu chuẩn đối với Chuyên gia điều tra lĩnh vực kỹ thuật tàu bay:

a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành: Kỹ thuật hàng không, công nghệ/kỹ thuật vật liệu, công nghệ kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật, công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, viễn thông; hoặc

b) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có Giấy phép nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay mức B trở lên do Cục Hàng không Việt Nam cấp hoặc công nhận;

c) Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật tàu bay.

3. Tiêu chuẩn đối với Chuyên gia điều tra lĩnh vực khai thác tàu bay:

a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có Giấy phép người lái tàu bay do Cục Hàng không Việt Nam cấp hoặc công nhận;

b) Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực khai thác tàu bay hoặc có kinh nghiệm giờ bay tích lũy tối thiểu 2000 giờ bay.

4. Tiêu chuẩn đối với Chuyên gia điều tra lĩnh vực bảo đảm hoạt động bay:

a) Đối với chuyên ngành không lưu: Có bằng đại học và có bằng trung cấp không lưu trở lên hoặc đã có giấy phép, năng định kiểm soát viên không lưu. Đối với các chuyên ngành khác: Có bằng đại học liên quan;

b) Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tham gia điều tra.

5. Tiêu chuẩn đối với Chuyên gia điều tra lĩnh vực khai thác cảng hàng không

a) Tốt nghiệp đại học trở lên;

b) Có tối thiểu 05 năm làm việc trong lĩnh vực quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay đối với người tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành, chuyên ngành có liên quan đến kỹ thuật; 07 năm làm việc trong lĩnh vực quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay đối với người tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành, chuyên ngành khác.

## Chương trình huấn luyện đào tạo cho Điều tra viên

1. Chương trình huấn luyện lý thuyết phải bao gồm các nội dung theo tài liệu hướng dẫn 10206 của ICAO:

a.  Huấn luyện cơ bản: Bao gồm làm quen, huấn luyện ban đầu và huấn luyện thực hành (OJT).

b.  Huấn luyện nâng cao: Bao gồm huấn luyện quản lý cuộc điều tra phức tạp và các khóa học chuyên biệt, chuyên sâu.

c. Huấn luyện định kỳ và liên tục phải được thực hiện theo chu kỳ 02 năm để cập nhật các thay đổi trong Tiêu chuẩn và Khuyến cáo thực hành (SARPs) của ICAO, trong đó có:

a) Nội dung huấn luyện định kỳ được phân bổ hàng năm;

a) Diễn tập mô phỏng lý thuyết hoặc thực hành về ứng phó khẩn nguy;

b) Cập nhật các công nghệ mới về giải mã dữ liệu bay và thiết bị hiện trường.

3. Huấn luyện thực hành phải được thực hiện dưới sự giám sát của người phục trách điều tra (IIC) hoặc bởi người bởi tổ chức có thẩm quyền huấn luyện về điều tra sự cố, tai nạn tàu bay do ICAO phê chuẩn, công nhận hoặc bởi các cơ quan điều tra sự cố tai nạn tàu bay độc lập của các quốc gia thành viên ICAO.

4. Trường hợp Chuyên gia điều tra viên không tham gia hoạt động điều tra hoặc quá thời hạn huấn luyện định kỳ theo quy định, phải thực hiện huấn luyện phục hồi trước khi tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

5. Hội đồng điều tra xây dựng nội dung và kế hoạch triển khai chương trình huấn luyện cho Chuyên gia điều tra đảm bảo đáp ứng Tài liệu (Doc) 10206 của ICAO.

# CHƯƠNG IX

# ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

## Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/07/2026.

2. Việc xây dựng và triển khai Hệ thống quản lý an toàn và Bộ chỉ số thực hiện an toàn và chỉ tiêu thực hiện an toàn quy định tại Thông tư này được áp dụng từ 01/01/2027, trong thời gian này áp dụng các quy định hiện hành về Hệ thống quản lý an toàn và Bộ chỉ số thực hiện an toàn hàng không.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Văn phòng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp); - Các Tổng công ty: Quản lý bay Việt Nam; Cảng hàng không Việt Nam –CTCP; Hàng không Việt Nam -CTCP; - Các CTCPHK: VietJet, Jetstar Pacific, Hải Âu; - Công ty Bay dịch vụ hàng không (VASCO); - Công ty Bay trực thăng miền Nam (VNHS); - Công ty Bay trực thăng miền Băc (VNHN); - Công ty TNHH sửa chữa máy bay (VAECO); - Công ty Cổ phần dịch vụ Kỹ thuật trực thăng (HELITECHCO); - Công ty Bảo dưỡng máy bay Cảng HKMN (SAAM); - Công ty Dịch vụ kỹ thuật Hàng không (AESC); - Công ty Cổ phần HK lưỡng dụng Ngôi sao Việt (Vietstar); - Công ty Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS); - Công ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn (SAGS); - Công ty Hành tinh xanh; - Công báo; - Cổng thông tin điện tử Chính phủ; - Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng; - Báo Giao thông; - Lưu: VT, VT&ATGT. | BỘ TRƯỞNG |
| --- | --- |

# CÁC PHỤ LỤC

Ban hành kèm theo Thông tư số …./2026/TT-BXD ngày …. tháng … năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về Chương trình an toàn hàng không dân dụng Việt Nam

PHỤ LỤC 1. QUY ĐỊNH VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN

1. THÀNH PHẦN 1: CHÍNH SÁCH VÀ MỤC TIÊU AN TOÀN

a) Cam kết và trách nhiệm của quản lý cấp cao:

Tổ chức cung cấp dịch vụ phải đảm bảo chính sách an toàn đáp ứng các nội dung sau:

(i) Phản ánh cam kết của tổ chức đối với an toàn hàng không, bao gồm việc thúc đẩy một văn hóa an toàn tích cực, chủ động;

(ii) Tuyên bố rõ ràng về việc cung cấp nguồn lực cần thiết để thực hiện chính sách an toàn;

(iii) Bao gồm các quy trình báo cáo an toàn;

(iv) Chỉ rõ các loại hành vi không được chấp thuận và các trường hợp không áp dụng kỷ luật (nguyên tắc Văn hóa Công bằng);

(v) Được ký bởi Giám đốc điều hành (hoặc Tổng Giám đốc) là người đại diện theo pháp luật theo Luật doanh nghiệp;

(vi) Được truyền đạt và thấu hiểu trong toàn bộ tổ chức;

(vii) Được xem xét định kỳ để đảm bảo tính phù hợp.

b) Trách nhiệm giải trình và trách nhiệm thực hiện về an toàn:

Tổ chức cung cấp dịch vụ phải:

(i) Xác định Giám đốc điều hành, người có quyền hạn cao nhất về nhân sự và tài chính, chịu trách nhiệm giải trình cuối cùng trước Cục Hàng không Việt Nam về hiệu quả thực thi của SMS;

(ii) Xác định rõ ràng các tuyến trách nhiệm giải trình và trách nhiệm thực hiện về an toàn trong toàn bộ tổ chức;

(iii) Văn bản hóa và truyền đạt các trách nhiệm này tới toàn thể nhân viên;

(iv) Xác định rõ các cấp độ quản lý có thẩm quyền ra quyết định về mức độ chấp nhận rủi ro an toàn.

c) Bổ nhiệm nhân sự an toàn chủ chốt:

Tổ chức phải bổ nhiệm người quản lý chịu trách nhiện chính về an toàn để thực hiện và duy trì SMS. Người này phải:

(i) Có đầy đủ kiến thức chuyên môn về hệ thống quản lý an toàn;

(ii) Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm quản lý hoặc vận hành trong lĩnh vực chuyên môn hàng không;

(iii) Có quyền tiếp cận trực tiếp và báo cáo cho Giám đốc điều hành.

d) Phối hợp lập kế hoạch ứng phó khẩn nguy:

Tổ chức phải xây dựng kế hoạch ứng phó khẩn nguy và đảm bảo kế hoạch này được phối hợp chặt chẽ với kế hoạch của các tổ chức khác có liên quan đến hoạt động đảm bảo an toàn hàng không.

e) Tài liệu Hệ thống Quản lý an toàn (SMS):

(i) Xây dựng và duy trì tài liệu SMS

(ii) Tài liệu SMS phải bao gồm bản mô tả tệ thống quản lý an toàn trong đó xác định rõ phạm vi, hoạt động và các cơ chế phối hợp bên trong và bên ngoài tổ chức;

(iii) Lưu trữ hồ sơ các hoạt động của hệ thống quản lý an toàn

2. THÀNH PHẦN 2: QUẢN LÝ RỦI RO AN TOÀN

a) Nhận dạng mối nguy hiểm:

(i) Xây dựng quy trình nhận dạng mối nguy hiểm;

(ii) Việc nhận dạng phải dựa trên kết hợp các phương pháp: thụ động, chủ động và dự báo.

b) Đánh giá và giảm thiểu rủi ro:

Xây dựng quy trình phân tích, đánh giá và kiểm soát rủi ro liên quan tới các mối nguy hiểm đã nhận dạng, đưa rủi ro về mức chấp nhận được.

3. THÀNH PHẦN 3: ĐẢM BẢO AN TOÀN

a) Giám sát và đo lường hiệu quả an toàn:

(i) Xây dựng phương thức xác minh hiệu quả an toàn của tổ chức;

(ii) Xác định các chỉ số thực hiện an toàn và chỉ tiêu thực hiện an toàn

b) Quản lý sự thay đổi: Xây dựng quy trình nhận dạng và quản lý rủi ro phát sinh từ các sự thay đổi (về tổ chức, quy định, môi trường) trước khi áp dụng thay đổi.

c) Cải tiến liên tục: Theo dõi và đánh giá định kỳ các quy trình SMS để không ngừng nâng cao hiệu quả tổng thể của hệ thống.

4. THÀNH PHẦN 4: THÚC ĐẨY AN TOÀN

a) Huấn luyện và đào tạo Duy trì chương trình huấn luyện an toàn đảm bảo nhân viên đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ an toàn, phù hợp với vai trò của từng cá nhân.

b) Phổ biến an toàn: Thiết lập kênh giao tiếp để truyền tải thông tin an toàn quan trọng, giải thích lý do của các hành động an toàn và khuyến khích văn hóa báo cáo.

PHỤ LỤC 2

BỘ CHỈ SỐ THỰC HIỆN AN TOÀN THEO SSP

PHỤ LỤC 2A. BỘ CHỈ SỐ THỰC HIỆN AN TOÀN CẤP HỆ THỐNG

| Mã SPI | Tên chỉ số | Loại chỉ số | Phương pháp/Cách tính | Nguồn dữ liệu | Kỳ báo cáo | Nguyên tắc xác lập SPT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SYS-01 | Số vụ tai nạn tàu bay | Kết quả an toàn | Tổng số tai nạn trong kỳ | MOR, Điều tra | Quý, năm | Không để tăng so với baseline; giảm theo từng giai đoạn |
| SYS-02 | Tai nạn có người chết | Kết quả an toàn | Tổng số tai nạn có người chết trong kỳ | MOR, Điều tra | Quý, năm | Mục tiêu không để xảy ra |
| SYS-03 | Số người chết do tai nạn | Kết quả an toàn | Tổng số người chết trong kỳ | MOR, Điều tra | Quý, năm | Mục tiêu không để xảy ra |
| SYS-04 | Tỷ lệ sự cố nghiêm trọng | Kết quả an toàn | Số sự cố nghiêm trọng / 10.000 chuyến bay | MOR, Điều tra | Quý, năm | Giảm theo baseline và mức độ hoạt động |
| SYS-05 | Tỷ lệ tổ chức tích hợp mối nguy an toàn hàng không quốc gia vào SMS hoặc sổ đăng ký rủi ro | Năng lực | Số tổ chức đã tích hợp / tổng số tổ chức thuộc diện áp dụng x 100% | Giám sát SMS, risk register | 6 tháng, năm | Đạt và duy trì đầy đủ theo lộ trình |
| SYS-06 | Tỷ lệ hoàn thành hành động VPAS | Năng lực | Số hành động VPAS hoàn thành đúng hạn / tổng số hành động VPAS đến hạn x 100% | Hồ sơ VPAS, giám sát | Quý, năm | Duy trì ở mức cao theo công bố từng giai đoạn |
| SYS-07 | Tỷ lệ khắc phục điểm không tuân thủ đúng hạn | Năng lực | Số phát hiện được khắc phục đúng hạn / tổng số phát hiện đến hạn x 100% | Giám sát, kiểm tra | Quý | Duy trì ở mức cao theo công bố từng giai đoạn |
| SYS-08 | Kết quả đánh giá mức độ hiệu quả của hệ thống quản lý an toàn | Năng lực | Theo bộ tiêu chí đánh giá SMS do Cục Hàng không Việt Nam ban hành | Đánh giá, giám sát SMS | 6 tháng, năm | Đạt mức chấp nhận theo từng giai đoạn |
| SYS-09 | Tỷ lệ sự kiện an toàn đường cất hạ cánh | Rủi ro, sự kiện an toàn | (RE + RI + ARC nghiêm trọng + FOD nghiêm trọng) / 10.000 chuyển động tàu bay | Điều tra, ATS, AGA, MOR | Quý, năm | Giảm theo baseline và ưu tiên an toàn từng giai đoạn |
| SYS-10 | Tỷ lệ xung đột trên không hoặc mất phân cách ở cấp hệ thống | Rủi ro, sự kiện an toàn | (MAC/AIRPROX + SMI trọng yếu) / 100.000 chuyến bay | ATS, điều tra, MOR | Quý, năm | Giảm theo baseline |
| SYS-11 | Tỷ lệ báo cáo bắt buộc nộp đúng hạn | Năng lực | Số báo cáo đúng hạn / tổng số báo cáo bắt buộc x 100% | SDCPS | Tháng, quý | Duy trì ở mức cao theo công bố từng giai đoạn |
| SYS-12 | Tỷ lệ báo cáo bắt buộc đầy đủ trường dữ liệu tối thiểu | Năng lực | Số báo cáo đầy đủ / tổng số báo cáo bắt buộc x 100% | SDCPS | Tháng, quý | Duy trì ở mức cao theo công bố từng giai đoạn |
| SYS-13 | Tỷ lệ tổ chức hoàn thành diễn tập ERP đúng kế hoạch | Năng lực | Số tổ chức hoàn thành / tổng số tổ chức phải diễn tập x 100% | Hồ sơ ERP | Năm | Duy trì đầy đủ theo kế hoạch từng giai đoạn |
| SYS-14 | Tỷ lệ khuyến nghị hoặc hành động sau diễn tập ERP được đóng đúng hạn | Năng lực | Số hành động đóng đúng hạn / tổng số hành động đến hạn x 100% | ERP follow-up | Quý, năm | Duy trì ở mức cao theo công bố từng giai đoạn |
| SYS-15 | Tỷ lệ hành động khắc phục được xác nhận có hiệu lực sau kiểm tra lại | Năng lực | Số hành động có hiệu lực / tổng số hành động đã đóng x 100% | Giám sát an toàn | Quý, năm | Duy trì ở mức cao theo công bố từng giai đoạn |
| SYS-16 | Tỷ lệ sự kiện liên quan thiết bị bay không người lái (UAV/UAS) | Rủi ro, sự kiện an toàn | Số vụ va chạm, gần va chạm, uy hiếp an toàn hoặc phải thực hiện hành động tránh va liên quan UAV/UAS / 100.000 chuyến bay | Báo cáo bắt buộc, ATS, điều tra, VSRS | Quý, năm | Giảm theo baseline và mức độ hoạt động |

PHỤ LỤC 2B. BỘ CHỈ SỐ THỰC HIỆN AN TOÀN CỦA NGƯỜI KHAI THÁC TÀU BAY

| Mã SPI | Tên chỉ số | Loại chỉ số | Phương pháp/Cách tính | Nguồn dữ liệu | Kỳ báo cáo | Nguyên tắc xác lập SPT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPS-01 | Kết quả đánh giá mức độ hiệu quả của hệ thống quản lý an toàn của tổ chức | Năng lực | Theo bộ tiêu chí đánh giá SMS do Cục Hàng không Việt Nam ban hành | Đánh giá SMS | 6 tháng, năm | Đạt mức chấp nhận theo từng giai đoạn |
| OPS-02 | Tiếp cận không ổn định (UA) | Rủi ro, sự kiện an toàn | Số UA / 1.000 lượt tiếp cận | FDM/FOQA, báo cáo tổ bay | Tháng, quý | Giảm theo baseline và mức độ hoạt động |
| OPS-03 | Xông ra ngoài đường cất hạ cánh (RE) | Kết quả an toàn | Số RE / 10.000 lần cất cánh, hạ cánh | MOR, điều tra | Quý, năm | Không để tăng; ưu tiên tiến tới không để xảy ra |
| OPS-04 | Tiếp xúc đường cất hạ cánh bất thường (ARC) | Rủi ro, sự kiện an toàn | Số ARC / 10.000 lần hạ cánh | FDM, MOR | Quý | Giảm theo baseline |
| OPS-05 | Hủy cất cánh ở vận tốc cao (HS RTO) | Rủi ro, sự kiện an toàn | Số HS RTO / 10.000 lần cất cánh | FDM, báo cáo khai thác | Quý | Giảm theo baseline |
| OPS-06 | Xâm nhập đường cất hạ cánh (RI) | Rủi ro, sự kiện an toàn | Số RI liên quan tàu bay / 10.000 chuyển động tàu bay | ATS, AGA, MOR | Quý | Giảm theo baseline |
| OPS-07 | Va chạm hoặc gần va chạm trên không (MAC/AIRPROX) | Kết quả an toàn | Số vụ / 100.000 chuyến bay | ATS, điều tra | Quý, năm | MAC không để xảy ra; AIRPROX giảm theo baseline |
| OPS-08 | Vi phạm phân cách tối thiểu (SMI) | Rủi ro, sự kiện an toàn | Số vụ / 100.000 chuyến bay | ATS, điều tra | Quý | Giảm theo baseline |
| OPS-09 | Sai lệch mực bay (LB) | Rủi ro, sự kiện an toàn | Số vụ / 10.000 chuyến bay IFR | ATS, FDM, MOR | Quý | Giảm theo baseline |
| OPS-10 | Vi phạm không phận (AI) | Rủi ro, sự kiện an toàn | Số vụ / 10.000 chuyến bay | ATS, giám sát bay | Quý | Giảm theo baseline |
| OPS-11 | Mất điều khiển trong chuyến bay (LOC-I) | Kết quả an toàn | Số vụ / 100.000 giờ bay | Điều tra | Năm | Mục tiêu không để xảy ra |
| OPS-12 | Bay có kiểm soát vào địa hình (CFIT) | Kết quả an toàn | Số vụ / 100.000 giờ bay | Điều tra | Năm | Mục tiêu không để xảy ra |
| OPS-13 | Số lượng báo cáo an toàn tự nguyện | Văn hóa an toàn | Số báo cáo / 1.000 chuyến bay hoặc theo quy mô nhân sự | VSRS nội bộ | Tháng, quý | Theo dõi xu hướng và chất lượng báo cáo |
| OPS-14 | Tỷ lệ thay đổi trọng yếu được đánh giá rủi ro trước khi triển khai | Năng lực | Số thay đổi được đánh giá / tổng số thay đổi thuộc diện đánh giá x 100% | MOC records | Quý | Duy trì đầy đủ |
| OPS-15 | Tỷ lệ sự kiện liên quan fatigue hoặc human factors được phân tích và có hành động khắc phục | Năng lực | Số sự kiện đã phân tích và có hành động / tổng số sự kiện liên quan fatigue/HF x 100% | SMS, VSRS | Quý | Duy trì ở mức cao theo công bố từng giai đoạn |
| OPS-16 | Tỷ lệ phản hồi cho báo cáo tự nguyện trong thời hạn quy định | Năng lực | Số báo cáo được phản hồi đúng hạn / tổng số báo cáo tự nguyện x 100% | VSRS | Quý | Duy trì ở mức cao |
| OPS-17 | Tỷ lệ chuyến bay bị chậm, hủy hoặc quay lại do lý do kỹ thuật | Rủi ro, sự kiện an toàn | Số chuyến bị chậm, hủy hoặc quay lại do kỹ thuật / 1.000 chuyến bay | OCC, reliability | Quý | Giảm theo baseline |
| OPS-18 | Sự kiện uy hiếp an toàn liên quan UAV/UAS đối với tàu bay | Rủi ro, sự kiện an toàn | Số vụ liên quan UAV/UAS / 10.000 chuyến bay | Báo cáo tổ bay, MOR, ATS | Quý | Giảm theo baseline |

PHỤ LỤC 2C. BỘ CHỈ SỐ THỰC HIỆN AN TOÀN CỦA NGƯỜI KHAI THÁC TÀU BAY TRỰC THĂNG

| Mã SPI | Tên chỉ số | Loại chỉ số | Phương pháp/Cách tính | Nguồn dữ liệu | Kỳ báo cáo | Nguyên tắc xác lập SPT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HELI-01 | Kết quả đánh giá mức độ hiệu quả của hệ thống quản lý an toàn của tổ chức | Năng lực | Theo bộ tiêu chí đánh giá SMS do Cục Hàng không Việt Nam ban hành | Đánh giá SMS | 6 tháng, năm | Đạt mức chấp nhận theo từng giai đoạn |
| HELI-02 | Xông ra ngoài khu vực hạ cánh | Rủi ro, sự kiện an toàn | Số vụ / 10.000 lượt cất cánh, hạ cánh | MOR | Quý | Giảm theo baseline |
| HELI-03 | Tiếp xúc mặt đất bất thường | Rủi ro, sự kiện an toàn | Số vụ / 10.000 lượt hạ cánh | MOR | Quý | Giảm theo baseline |
| HELI-04 | Bay có kiểm soát vào địa hình hoặc chướng ngại | Kết quả an toàn | Số vụ / 100.000 giờ bay | Điều tra | Năm | Mục tiêu không để xảy ra |
| HELI-05 | Mất điều khiển trong chuyến bay | Kết quả an toàn | Số vụ / 100.000 giờ bay | Điều tra | Năm | Mục tiêu không để xảy ra |
| HELI-06 | Va chạm hoặc gần va chạm trên không | Kết quả an toàn | Số vụ / 100.000 giờ bay | ATS, điều tra | Quý, năm | Không để tăng; ưu tiên giảm |
| HELI-07 | Vi phạm phân cách tối thiểu | Rủi ro, sự kiện an toàn | Số vụ / 10.000 giờ bay | ATS | Quý | Giảm theo baseline |
| HELI-08 | Vi phạm không phận hoặc khu vực cấm | Rủi ro, sự kiện an toàn | Số vụ / 10.000 giờ bay | ATS, giám sát | Quý | Giảm theo baseline |
| HELI-09 | Sự cố trong nhiệm vụ đặc thù | Rủi ro, sự kiện an toàn | Số vụ / 10.000 giờ bay nhiệm vụ đặc thù | MOR, khai thác | Quý | Giảm theo baseline |
| HELI-10 | Lỗi kỹ thuật hoặc bảo dưỡng gây gián đoạn khai thác | Rủi ro, sự kiện an toàn | Số vụ / 1.000 giờ bay | Reliability, kỹ thuật | Quý | Giảm theo baseline |
| HELI-11 | Số lượng báo cáo an toàn tự nguyện | Văn hóa an toàn | Số báo cáo / quy mô nhân sự hoặc giờ bay | VSRS | Quý | Theo dõi xu hướng và chất lượng báo cáo |
| HELI-12 | Sự cố trong huấn luyện hoặc kiểm tra | Rủi ro, sự kiện an toàn | Số vụ / 1.000 giờ huấn luyện | MOR | Quý | Giảm theo baseline |
| HELI-13 | Tỷ lệ thay đổi trọng yếu được đánh giá rủi ro trước khi triển khai | Năng lực | Số thay đổi được đánh giá / tổng số thay đổi thuộc diện đánh giá x 100% | MOC records | Quý | Duy trì đầy đủ |

PHỤ LỤC 2D. BỘ CHỈ SỐ THỰC HIỆN AN TOÀN CỦA TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN BAY

| Mã SPI | Tên chỉ số | Loại chỉ số | Phương pháp/Cách tính | Nguồn dữ liệu | Kỳ báo cáo | Nguyên tắc xác lập SPT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRG-01 | Kết quả đánh giá mức độ hiệu quả của hệ thống quản lý an toàn của tổ chức | Năng lực | Theo bộ tiêu chí đánh giá SMS do Cục Hàng không Việt Nam ban hành | Đánh giá SMS | 6 tháng, năm | Đạt mức chấp nhận theo từng giai đoạn |
| TRG-02 | Tỷ lệ thay đổi được đánh giá rủi ro trước khi triển khai | Năng lực | Số thay đổi được đánh giá / tổng số thay đổi thuộc diện đánh giá x 100% | MOC records | Quý | Duy trì đầy đủ |
| TRG-03 | Xông ra ngoài đường cất hạ cánh (RE) | Rủi ro, sự kiện an toàn | Số vụ / 10.000 lần cất cánh, hạ cánh huấn luyện | MOR | Quý | Giảm theo baseline |
| TRG-04 | Tiếp xúc đường cất hạ cánh bất thường (ARC) | Rủi ro, sự kiện an toàn | Số vụ / 10.000 lần hạ cánh huấn luyện | FDM, MOR | Quý | Giảm theo baseline |
| TRG-05 | Xâm nhập đường cất hạ cánh do tàu bay | Rủi ro, sự kiện an toàn | Số vụ / 10.000 chuyển động | ATS, AGA | Quý | Giảm theo baseline |
| TRG-06 | Va chạm hoặc gần va chạm trên không | Kết quả an toàn | Số vụ / 10.000 giờ huấn luyện bay | ATS, điều tra | Quý, năm | Không để tăng; ưu tiên giảm |
| TRG-07 | Vi phạm phân cách tối thiểu | Rủi ro, sự kiện an toàn | Số vụ / 10.000 giờ huấn luyện bay | ATS | Quý | Giảm theo baseline |
| TRG-08 | Sai lệch dẫn đường | Rủi ro, sự kiện an toàn | Số vụ / 10.000 giờ huấn luyện bay | ATS, huấn luyện | Quý | Giảm theo baseline |
| TRG-09 | Mất điều khiển trong chuyến bay (LOC-I) | Kết quả an toàn | Số vụ / 100.000 giờ huấn luyện bay | Điều tra | Năm | Mục tiêu không để xảy ra |
| TRG-10 | Sự cố huấn luyện bay | Rủi ro, sự kiện an toàn | Số vụ / 1.000 giờ huấn luyện bay | Báo cáo huấn luyện | Quý | Giảm theo baseline |
| TRG-11 | Số lượng báo cáo an toàn tự nguyện | Văn hóa an toàn | Số báo cáo / quy mô học viên, giáo viên | VSRS | Quý | Theo dõi xu hướng và chất lượng báo cáo |
| TRG-12 | Tỷ lệ hoàn thành huấn luyện human factors hoặc fatigue đúng hạn | Năng lực | Số người hoàn thành / tổng số người phải huấn luyện x 100% | Training records | Quý, năm | Duy trì đầy đủ |

PHỤ LỤC 2E. BỘ CHỈ SỐ THỰC HIỆN AN TOÀN CỦA CƠ SỞ CUNG CẤP DỊCH VỤ BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG BAY

| Mã SPI | Tên chỉ số | Loại chỉ số | Phương pháp/Cách tính | Nguồn dữ liệu | Kỳ báo cáo | Nguyên tắc xác lập SPT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANS-01 | Kết quả đánh giá mức độ hiệu quả của hệ thống quản lý an toàn của tổ chức | Năng lực | Theo bộ tiêu chí đánh giá SMS do Cục Hàng không Việt Nam ban hành | Đánh giá SMS | 6 tháng, năm | Đạt mức chấp nhận theo từng giai đoạn |
| ANS-02 | Mất phân cách | Kết quả an toàn | Số vụ / 100.000 chuyến bay được cung cấp dịch vụ | ATS occurrence | Quý | Giảm theo baseline |
| ANS-03 | Sai sót điều hành không lưu | Rủi ro, sự kiện an toàn | Số vụ / 100.000 chuyến bay | ATS logs | Quý | Giảm theo baseline |
| ANS-04 | Xâm nhập đường cất hạ cánh liên quan ATC | Rủi ro, sự kiện an toàn | Số vụ / 10.000 chuyển động | ATS, AGA | Quý | Giảm theo baseline |
| ANS-05 | Sai lệch mực bay | Rủi ro, sự kiện an toàn | Số vụ / 100.000 chuyến bay IFR | ATS | Quý | Giảm theo baseline |
| ANS-06 | Gián đoạn dịch vụ CNS | Rủi ro, sự kiện an toàn | Số đợt gián đoạn vượt ngưỡng trong kỳ | CNS logs | Tháng, quý | Giảm theo baseline và thời lượng gián đoạn |
| ANS-07 | Tỷ lệ thay đổi kỹ thuật, phương thức, cấu hình được đánh giá rủi ro trước khi triển khai | Năng lực | Số thay đổi được đánh giá / tổng số thay đổi thuộc diện đánh giá x 100% | MOC records | Quý | Duy trì đầy đủ |
| ANS-08 | Tỷ lệ hoàn thành hành động khắc phục sau sự cố ATS đúng hạn | Năng lực | Số hành động đúng hạn / tổng số hành động đến hạn x 100% | CAP records | Quý | Duy trì ở mức cao |
| ANS-09 | Tỷ lệ phản hồi báo cáo an toàn nội bộ đúng hạn | Năng lực | Số báo cáo được phản hồi / tổng số báo cáo x 100% | VSRS/ASR | Quý | Duy trì ở mức cao |
| ANS-10 | Sự kiện ảnh hưởng hoạt động bay liên quan UAV/UAS | Rủi ro, sự kiện an toàn | Số vụ UAV/UAS xâm nhập, uy hiếp vùng hoạt động bay hoặc ảnh hưởng cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay / 100.000 chuyến bay | ATS occurrence, báo cáo hiệp đồng | Quý | Giảm theo baseline |

PHỤ LỤC 2F. BỘ CHỈ SỐ THỰC HIỆN AN TOÀN CỦA NGƯỜI KHAI THÁC CẢNG HÀNG KHÔNG

| Mã SPI | Tên chỉ số | Loại chỉ số | Phương pháp/Cách tính | Nguồn dữ liệu | Kỳ báo cáo | Nguyên tắc xác lập SPT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AGA-01 | Kết quả đánh giá mức độ hiệu quả của hệ thống quản lý an toàn của tổ chức | Năng lực | Theo bộ tiêu chí đánh giá SMS do Cục Hàng không Việt Nam ban hành | Đánh giá SMS | 6 tháng, năm | Đạt mức chấp nhận theo từng giai đoạn |
| AGA-02 | Xông ra ngoài đường cất hạ cánh (RE) | Kết quả an toàn | Số vụ / 10.000 chuyển động tàu bay | AGA, điều tra | Quý | Không để tăng; ưu tiên giảm |
| AGA-03 | Xâm nhập đường cất hạ cánh do phương tiện | Rủi ro, sự kiện an toàn | Số vụ / 10.000 chuyển động | AGA, ATS | Quý | Giảm theo baseline |
| AGA-04 | Xâm nhập đường cất hạ cánh do con người | Rủi ro, sự kiện an toàn | Số vụ / 10.000 chuyển động | AGA, ATS | Quý | Giảm theo baseline |
| AGA-05 | Vật ngoại lai (FOD) | Rủi ro, sự kiện an toàn | Số vụ FOD uy hiếp an toàn / 10.000 chuyển động | Inspection logs | Tháng, quý | Giảm theo baseline |
| AGA-06 | Chim hoặc động vật va chạm tàu bay (Wildlife strike) | Rủi ro, sự kiện an toàn | Số vụ / 10.000 chuyển động | Wildlife logs, MOR | Tháng, quý, năm | Giảm theo baseline |
| AGA-07 | Tỷ lệ thực hiện kiểm tra khu bay đúng kế hoạch | Năng lực | Số lượt kiểm tra thực hiện / số lượt phải thực hiện x 100% | AGA logs | Tháng, quý | Duy trì đầy đủ |
| AGA-08 | Tỷ lệ hành động khắc phục nguy cơ wildlife hoặc FOD hoàn thành đúng hạn | Năng lực | Số hành động đúng hạn / tổng số hành động đến hạn x 100% | Safety action logs | Quý | Duy trì ở mức cao |
| AGA-09 | Sự kiện UAV/UAS xâm nhập hoặc uy hiếp khu vực cảng hàng không, sân bay | Rủi ro, sự kiện an toàn | Số vụ UAV/UAS xâm nhập hoặc hoạt động trái phép trong khu vực cảng hàng không, sân bay / 10.000 chuyển động tàu bay | AGA logs, ATS, an ninh hàng không, MOR | Quý | Giảm theo baseline |

PHỤ LỤC 2G. BỘ CHỈ SỐ THỰC HIỆN AN TOÀN CỦA ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ MẶT ĐẤT

| Mã SPI | Tên chỉ số | Loại chỉ số | Phương pháp/Cách tính | Nguồn dữ liệu | Kỳ báo cáo | Nguyên tắc xác lập SPT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRH-01 | Kết quả đánh giá mức độ hiệu quả của hệ thống quản lý an toàn của tổ chức | Năng lực | Theo bộ tiêu chí đánh giá SMS do Cục Hàng không Việt Nam ban hành | Đánh giá SMS | 6 tháng, năm | Đạt mức chấp nhận theo từng giai đoạn |
| GRH-02 | Va chạm tàu bay khi lăn hoặc đỗ (GCOL) | Kết quả an toàn | Số vụ / 10.000 lượt phục vụ | GSE reports, MOR | Quý | Giảm theo baseline |
| GRH-03 | Sai sót cân bằng tải trọng | Rủi ro, sự kiện an toàn | Số vụ / 10.000 chuyến bay phục vụ | Loadsheet audit | Quý | Giảm theo baseline |
| GRH-04 | Sai sót phá băng hoặc chống băng | Rủi ro, sự kiện an toàn | Số vụ / 1.000 lượt chống băng | Winter ops records | Quý, mùa vụ | Giảm theo baseline |
| GRH-05 | Xâm nhập đường cất hạ cánh do phương tiện | Rủi ro, sự kiện an toàn | Số vụ / 10.000 chuyển động phương tiện khu bay | AGA, ATS, GSE reports | Quý | Giảm theo baseline |
| GRH-06 | Tỷ lệ nhân viên hoàn thành huấn luyện an toàn bắt buộc đúng hạn | Năng lực | Số người hoàn thành / tổng số người phải huấn luyện x 100% | Training records | Quý | Duy trì đầy đủ |
| GRH-07 | Tỷ lệ phản hồi báo cáo an toàn nội bộ đúng hạn | Năng lực | Số báo cáo được phản hồi / tổng số báo cáo x 100% | VSRS | Quý | Duy trì ở mức cao |

PHỤ LỤC 2I. BỘ CHỈ SỐ THỰC HIỆN AN TOÀN CỦA TỔ CHỨC BẢO DƯỠNG VÀ DUY TRÌ ĐỦ ĐIỀU KIỆN BAY

| Mã SPI | Tên chỉ số | Loại chỉ số | Phương pháp/Cách tính | Nguồn dữ liệu | Kỳ báo cáo | Nguyên tắc xác lập SPT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AIR-01 | Kết quả đánh giá mức độ hiệu quả của hệ thống quản lý an toàn của tổ chức | Năng lực | Theo bộ tiêu chí đánh giá SMS do Cục Hàng không Việt Nam ban hành | Đánh giá SMS | 6 tháng, năm | Đạt mức chấp nhận theo từng giai đoạn |
| AIR-02 | Lỗi bảo dưỡng | Rủi ro, sự kiện an toàn | Số lỗi được xác minh / 10.000 man-hours | QA, occurrence reports | Quý | Giảm theo baseline |
| AIR-03 | Hỏng hóc lặp lại | Rủi ro, sự kiện an toàn | Số defect lặp lại / tổng defect trong kỳ x 100% | Reliability reports | Quý | Giảm theo baseline |
| AIR-04 | Dụng cụ hoặc FOD bỏ quên trên tàu bay | Kết quả an toàn | Số vụ / 10.000 lượt bảo dưỡng | QA, occurrence reports | Quý | Mục tiêu không để xảy ra hoặc giảm theo baseline |
| AIR-05 | Vượt giới hạn MEL | Rủi ro, sự kiện an toàn | Số lần vượt giới hạn / tổng số mục MEL phát sinh | Technical records | Quý | Mục tiêu không để xảy ra |
| AIR-06 | Tỷ lệ deferred defects quá hạn | Rủi ro, sự kiện an toàn | Số deferred defects quá hạn / tổng số deferred defects x 100% | Reliability, CAMO | Quý | Giảm theo baseline; ưu tiên tiến tới không để xảy ra |
| AIR-07 | Tỷ lệ chuyến bay bị chậm, hủy hoặc quay lại do lý do kỹ thuật | Rủi ro, sự kiện an toàn | Số chuyến bị chậm, hủy hoặc quay lại do kỹ thuật / 1.000 chuyến bay | OCC, reliability | Quý | Giảm theo baseline |
| AIR-08 | Tỷ lệ thay đổi kỹ thuật được đánh giá rủi ro trước khi triển khai | Năng lực | Số thay đổi được đánh giá / tổng số thay đổi thuộc diện đánh giá x 100% | MOC records | Quý | Duy trì đầy đủ |
| AIR-09 | Tỷ lệ hành động khắc phục được xác nhận có hiệu lực | Năng lực | Số hành động có hiệu lực / tổng số hành động đã đóng x 100% | QA follow-up | Quý | Duy trì ở mức cao |

Chú giải các từ viết tắt

| Viết tắt | Tiếng Anh | Giải thích tiếng Việt |
| --- | --- | --- |
| ADREP | Accident/Incident Data Reporting | Hệ thống báo cáo dữ liệu tai nạn, sự cố |
| AIRPROX | Aircraft Proximity | Tình huống tàu bay ở cự ly nguy hiểm |
| AI | Airspace Infringement | Vi phạm không phận |
| ARC | Abnormal Runway Contact | Tiếp xúc đường cất hạ cánh bất thường |
| ATCO | Air Traffic Controller | Kiểm soát viên không lưu |
| ATS | Air Traffic Services | Dịch vụ bảo đảm hoạt động bay |
| CAMO | Continuing Airworthiness Management Organization | Tổ chức quản lý duy trì đủ điều kiện bay |
| CFIT | Controlled Flight Into Terrain | Bay có kiểm soát vào địa hình |
| CNS | Communication, Navigation and Surveillance | Thông tin, dẫn đường và giám sát |
| ERP | Emergency Response Plan | Kế hoạch ứng phó khẩn nguy |
| FDM/FOQA | Flight Data Monitoring / Flight Operational Quality Assurance | Giám sát dữ liệu bay |
| FOD | Foreign Object Debris/Damage | Dị vật gây nguy cơ hoặc hư hại |
| GCOL | Ground Collision | Va chạm mặt đất |
| HF | Human Factors | Yếu tố con người |
| HS RTO | High Speed Rejected Take-off | Hủy cất cánh ở vận tốc cao |
| LB | Level Bust | Sai lệch mực bay |
| LOC-I | Loss of Control In-flight | Mất điều khiển trong chuyến bay |
| MAC | Mid-Air Collision | Va chạm trên không |
| MEL | Minimum Equipment List | Danh mục thiết bị tối thiểu |
| MOC | Management of Change | Quản lý thay đổi |
| MOR | Mandatory Occurrence Report | Báo cáo bắt buộc |
| QA | Quality Assurance | Bảo đảm chất lượng |
| RE | Runway Excursion | Xông ra ngoài đường cất hạ cánh |
| RI | Runway Incursion | Xâm nhập đường cất hạ cánh |
| SDCPS | Safety Data Collection and Processing System | Hệ thống thu thập, xử lý dữ liệu an toàn |
| SMI | Separation Minimum Infringement | Vi phạm phân cách tối thiểu |
| SMS | Safety Management System | Hệ thống quản lý an toàn |
| SPT | Safety Performance Target | Chỉ tiêu thực hiện an toàn |
| SPI | Safety Performance Indicator | Chỉ số thực hiện an toàn |
| UA | Unstable Approach | Tiếp cận không ổn định |
| UAV/UAS | Unmanned Aerial Vehicle / Unmanned Aircraft System | Thiết bị bay không người lái / hệ thống tàu bay không người lái |
| VPAS | Vietnam Plan for Aviation Safety | Kế hoạch an toàn hàng không Việt Nam |
| VSRS | Voluntary Safety Reporting System | Hệ thống báo cáo an toàn tự nguyện |
| Wildlife strike | Wildlife strike | Va chạm với chim hoặc động vật hoang dã |

## PHỤ LỤC 3. DANH MỤC VÀ PHÂN LOẠI SỰ CỐ BẮT BUỘC PHẢI BÁO CÁO

A. Tai nạn tàu bay:

Một sự cố được gọi là tai nạn tàu bay khi xảy ra trong khoảng thời gian từ lúc có người lên tàu bay với ý định thực hiện chuyến bay cho đến khi tất cả mọi người đã rời khỏi tàu bay và xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

a) Có người bị tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng là kết quả của việc đang ở trong tàu bay, hoặc tiếp xúc trực tiếp với bất kỳ bộ phận nào của tàu bay, bao gồm cả các bộ phận đã bị tách rời khỏi tàu bay, hoặc tiếp xúc trực tiếp với luồng khí phản lực (jet blast), trừ khi các thương tích này là do nguyên nhân tự nhiên, tức là phát sinh hoàn toàn do tình trạng bệnh lý, sinh lý tự phát của nạn nhân và không có mối liên hệ nhân quả với việc khai thác tàu bay, do tự gây ra hoặc do người khác gây ra,  hoặc khi thương tích xảy ra đối với người trốn trên tàu bay (stowaways) ẩn nấp bên ngoài các khu vực thông thường dành cho hành khách và tổ bay; hoặc

b) Tàu bay bị hư hại hoặc hỏng hóc kết cấu mà làm ảnh hưởng xấu đến độ bền kết cấu, tính năng hoặc đặc tính bay của tàu bay, và thường đòi hỏi phải sửa chữa lớn hoặc thay thế bộ phận bị ảnh hưởng, trừ trường hợp hỏng hóc hoặc hư hại động cơ, khi hư hại chỉ giới hạn ở một động cơ duy nhất (bao gồm cả vỏ bao hoặc các phụ tùng của nó), ở cánh quạt, đầu mút cánh, ăng-ten, đầu dò, cánh hướng dòng, lốp, phanh, bánh xe, các tấm ốp khí động, các tấm panel, cửa càng, kính chắn gió, vỏ tàu bay (như các vết lõm nhỏ hoặc lỗ thủng), hoặc các hư hỏng nhỏ đối với cánh quay chính, cánh quay đuôi, càng đáp, và những hư hỏng do mưa đá hoặc va chạm với chim (bao gồm cả các lỗ thủng trên chóp ra-đa); hoặc

c) Tàu bay bị mất tích hoặc hoàn toàn không thể tiếp cận được.

B. Sự cố nghiêm trọng:

1. Danh mục các sự cố được phân loại ban đầu là sự cố nghiêm trọng khi xảy ra một trong các tình huống như sau:

a) Tàu bay gần va chạm với nhau phải thực hiện thao tác tránh nhau nên không bị va chạm hoặc tránh được tình huống nguy hiểm; phân cách thực tế giữa các tàu bay nhỏ hơn 50% giá trị phân cách tối thiểu.

b) Tàu bay va chạm với nhau hoặc va chạm với các phương tiện, trang thiết bị mặt đất hoặc chướng ngại vật nhưng chưa gây hậu quả như tai nạn tàu bay.

c) Điều khiển tàu bay vào khu vực địa hình vựợt quá giới hạn an toàn tối thiểu và phải thực hiện thao tác để tránh.

d) Hủy việc thực hiện cất cánh trên đường CHC đang đóng; đường CHC đang bị chiếm dụng; trên đường lăn hoặc không đúng đường CHC được chỉ định.

đ) Cất cánh trên đường CHC đang đóng; đường CHC đang bị chiếm dụng; trên đường lăn; hoặc không đúng đường CHC được chỉ định

e) Hạ cánh hoặc thử hạ cánh trên đường CHC đang đóng hoặc đang bị chiếm dụng, đường CHC không được chỉ định hoặc những bề mặt không phải đường cất hạ cánh.

g) Hạ cánh quá đường CHC hoặc xông ra ngoài đường CHC

h) Hỏng hóc dẫn đến tàu bay không đạt tính năng dự kiến trong quá trình cất cánh hoặc lấy độ cao ban đầu

i) Cháy hoặc có khói trong buồng lái, khoang hành khách, buồng hàng hoặc cháy động cơ kể cả trường hợp đã được dập tắt bằng chất dập lửa

k) Vụ việc khẩn nguy buộc tổ lái phải sử dụng ô-xy khẩn nguy

l) Hư hỏng cấu trúc phải sửa chữa lớn hoặc động cơ bị tách rời nhưng chưa đến mức tai nạn.

m) Nhiều hư hỏng xảy ra với một hoặc nhiều hệ thống của tàu bay ảnh hưởng nghiêm trọng đến điều khiển tàu bay.

(n) Người lái tàu bay mất khả năng làm việc trong thời gian tàu bay đang bay:

(1) Đối với chuyến bay khai thác với một người lái;

(2) Đối với những chuyến bay khai thác với nhiều người lái mà việc an toàn bay bị ảnh hưởng bởi sự tăng trưởng đáng kể của khối lượng công việc cho những thành viên còn lại.

(o) Không đủ nhiên liệu buộc tổ lái tuyên bố tình trạng khẩn nguy

(p) Tàu bay gần va chạm với nhau, với các phương tiện hoặc con người trên đường CHC

(q) Hỏng hóc các hệ thống (bao gồm sự mất công suất hoặc lực đẩy), các

hiện tượng thời tiết khác thường hoặc khai thác tàu bay vượt giới hạn được phê chuẩn hoặc các tình huống gây khó khăn cho điều khiển tàu bay.

(r) Hạ cánh với càng hoặc bánh tàu bay không được thả mà không được phân loại là một tai nạn

(s) Kéo lê trong quá trình hạ cánh tại đầu cánh tàu bay, động cơ hoặc bất kì bộ phận khác của tàu bay mà không được phân loại là một tai nạn.

2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định một vụ việc an toàn hàng không được gọi là sự cố nghiêm trọng theo nguyên tắc sau:

a) Thực hiện việc phân tích rủi ro dựa trên vụ việc nhằm đánh giá kịch bản vụ việc có thể xảy ra tai nạn hay không dựa trên các lớp phòng vệ ngăn cách ranh giới giữa sự cố và tai nạn.

b) Các lớp phòng vệ có thể là công nghệ của tàu bay, năng lực tổ bay, các quy trình tiêu chuẩn, năng lực của hệ thống kiểm soát viên không lưu, hệ thống dự phòng của tàu bay, nguyên lý thiết kế tàu bay hoặc các điều kiện, đặc điểm là rào cản để giúp sự cố không dẫn đến tai nạn.

c) Trường hợp tai nạn chỉ may mắn khi không xảy ra hoặc sự cố xảy ra với các lớp phòng vệ hạn chế và có nguy cơ cao xảy ra tai nạn, sự cố được xác định là sự cố nghiêm trọng.

3. Trường hợp sau khi xác minh hoặc đánh giá về rủi ro an toàn Cục Hàng không Việt Nam có thể kiến nghị Bộ Xây dựng thay đổi, bổ sung việc phân loại xác định sự cố nghiêm trọng đối với các các sự cố an toàn hàng không theo phương pháp quy định tại Phụ ước 13 của ICAO.

C. Sự cố

I. Sự cố khai thác tàu bay

1. Xảy ra trong quá trình khai thác tàu bay

a) Nguy cơ va chạm tàu bay khác, công trình mặt đất hoặc các phương tiện khác cần áp dụng các biện pháp tránh va chạm;

b) Sự cốtrong quá trình cất, hạ cánh bao gồm hạ cánh theo kế hoạch hoặc hạ cánh bắt buộc như:

i) Sự cố xông quá đường cất hạ cánh;

ii) Cất cánh, hủy bỏ cất cánh hoặc hạ cánh vào đường cất hạ cánh không được sử dụng hoặc đang sử dụng bởi tàu bay khác hoặc hạ cánh nhầm đường cất hạ cánh;

iii) Sự cố xông ra ngoài đường cất hạ cánh.

c) Không đạt được tính năng dự kiến trong quá trình cất cánh hoặc lấy độ cao.

d) Lượng nhiên liệu còn ít hoặc không có khả năng chuyển nhiên liệu hoặc không thể sử dụng hết được lượng nhiên liệu có thể sử dụng.

đ) Mất điều khiển một phần hoặc tạm thời vì bất kỳ lý do nào.

e) Sự cốxảy ra tại thời điểm bằng hoặc lớn hơn vận tốc V1 gây ra hoặc có thể dẫn đến tình huống nguy hiểm hoặc nguy hiểm tiềm ẩn như hủy bỏ cất cánh, đập đuôi, mất công suất động cơ…

g) Có thể gây ra tình huống nguy hiểm hoặc nguy hiểm tiềm ẩn trong khi bay lại vòng hai.

h) Sai lệch ngoài ý muốn về tốc độ bay, hướng bay hoặc độ cao bay (lớn hơn 300ft) vì bất kỳ nguyên nhân nào.

i) Hạ độ cao thấp hơn độ cao quyết định (DH) hoặc độ cao hạ cánh tối đa cho phép mà không phát hiện được điểm tham chiếu chuẩn bằng mắt quy định.

k) Không xác định được vị trí thực của tàu bay hoặc ví trí của tàu bay so với các tàu bay khác.

l) Gián đoạn liên lạc giữa các thành viên tổ lái hoặc giữa tổ lái và các bộ phận khác như tiếp viên, kiểm soát không lưu, nhân viên kỹ thuật.

m) Hạ cánh thô hoặc hạ cánh mà sau đó việc tiến hành kiểm tra sau khi hạ cánh thô là cần thiết.

n) Lệch nhiên liệu vượt quá giới hạn cho phép.

o) Đặt sai mã của ra-da giám sát thứ cấp hoặc bảng chia độ của đồng hồ đo cao.

p) Lập chương trình sai, cập nhật sai các tham số hoặc sử dụng các tham số không chính xác cho các thiết bị của hệ thống dẫn đường hoặc tính toán đặc tính hoạt động.

q) Tiếp nhận hoặc diễn giải không chính xác các tin nhắn qua hệ thống vô tuyến.

r) Hỏng hóc hoặc hoạt động sai chức năng của hệ thống nhiên liệu có ảnh hưởng đến việc cung cấp và phân phối nhiên liệu.

s) Tàu bay có xu hướng lệch ra ngoài đường cất hạ cánh hoặc đường lăn ngoài ý muốn trong quá trình cất, hạ cánh và khi lăn trên mặt đất.

t) Va chạm giữa tàu bay với tàu bay khác, phương tiện và các vật thể khác trên mặt đất.

x) Hoạt động không chính xác hoặc ngoài ý muốn của hệ thống điều khiển.

y) Không đạt được tính năng của tàu bay theo tính toán trong bất cứ giai đoạn nào của hành trình bay.

v) Nguy hiểm hoặc nguy hiểm tiềm ẩn xảy ra như là hậu quả của việc tạo tình huống hỏng hóc trong quá trình huấn luyện, kiểm tra hệ thống hoặc cho mục đích huấn luyện.

aa) Hiện tượng rung lắc bất bình thường.

bb) Hoạt động của các hệ thống cảnh báo quan trọng dẫn đến phải thực hiện các cơ động tương ứng của tàu bay, trừ khi:

i) Tổ lái đưa ra khẳng định các cảnh báo đó là cảnh báo giả (ghi trong nhật ký chuyến bay) và cảnh báo giả đó không gây ra khó khăn hoặc nguy hiểm cho tổ bay trong quá trình xử lý các hỏng hóc đó;

ii) Cảnh báo được tạo giả nhằm mục đích huấn luyện hoặc kiểm tra hệ thống.

cc). Có hiện tượng cảnh báo của hệ thống cảnh báo địa hình, cảnh báo gần mặt đất (EGPWS/TAWS) khi:

i) Tàu bay tiếp cận mặt đất thấp hơn kế hoạch bay đã định sẵn hoặc theo tính toán;

ii) Cảnh báo xuất hiện trong điều kiện bay bằng thiết bị (IMC) hoặc khi trời tối và cảnh báo này được gây ra do tốc độ hạ độ cao quá lớn (Mode 1);

iii) Cảnh báo xuất hiện từ việc càng hoặc cánh tà chưa thả theo chế độ tương ứng tại điểm cần thiết trong quá trình tiếp cận hạ cánh (Mode 4);

iv) Mọi khó khăn hoặc nguy hiểm xảy ra hoặc đã có thể xảy ra (không duy trì được dãn cách ngang theo quy định đối với đường bay khác) do tổ lái phải xử lý các loại cảnh báo có thể là cảnh báo thật, cảnh báo giả hoặc cảnh báo gây khó chịu cho tổ lái.

dd). Có khó khăn hoặc nguy hiểm xuất hiện hoặc có thể xuất hiện sau khi tổ lái có hành động phản ứng cảnh báo EGPWS/TAWS.

đđ) Báo động tránh va chạm trên không.

ee) Sự cố nổ do phản lực và lực đẩy gây ra hỏng hóc nghiêm trọng hoặc thương tích nguy hiểm.

gg) Hạ cánh nhầm sân bay.

2. Các trường hợp khẩn cấp bao gồm:

    - Cháy, nổ, khói hoặc khói độc kể cả khi lửa đã được dập tắt.

    - Việc người lái hoặc tiếp viên phải sử dụng các quy trình ngoại lệ để đối phó trường hợp khẩn cấp khi:

i) Có quy trình nhưng không được sử dụng;

ii). Không có quy trình;

iii) Có quy trình nhưng chưa hoàn thiện hoặc không phù hợp;

iv) Quy trình không đúng;

v) Quy trình đúng nhưng không được tuân thủ.

    - Quy trình không được thiết lập đầy đủ để áp dụng trong trường hợp khẩn cấp, kể cả khi được sử dụng trong trường hợp bảo dưỡng, huấn luyện và mục đích kiểm tra.

    - Trường hợp dẫn đến phải thoát hiểm khẩn cấp.

    - Mất hệ thống điều chỉnh áp suất trong khoang khách.

g) Việc sử dụng thiết bị khẩn cấp hoặc các quy trình khẩn cấp cần thiết để đối phó với tình huống xảy ra trong khi bay.

h) Các tình huống dẫn tới việc phải công bố tình trạng khẩn cấp (MAYDAY hoặc PAN).

i) Hỏng hóc của hệ thống hoặc thiết bị khẩn cấp kể cả các cửa và đèn thoát hiểm được phát hiện trong quá trình khai thác, bảo dưỡng và kể cả khi được dùng vào mục thích kiểm tra huấn luyện.

k) Tình huống yêu cầu tổ lái phải sử dụng khẩn cấp các thiết bị ô-xy.

3. Các trường hợp tổ bay mất khả năng làm việc bao gồm:

    - Sự mất khả năng làm việc của thành viên tổ lái kể cả những vấn đề xảy ra trước khi khởi hành nếu có nguy cơ gây mất khả năng làm việc của tổ bay trong quá trình bay sau đó.

    - Tiếp viên mất khả năng làm việc và không thể thực hiện được chức năng thoát hiểm quan trọng.

4. Các trường hợp có người bị thương tích bao gồm các Sự cốđã hoặc có thể gây ra thương tích cho hành khách hoặc tổ bay nhưng chưa đến mức được coi là tai nạn.

5. Các trường hợp do nguyên nhân thời tiết:

    - Bị sét đánh gây ra hỏng hóc cho tàu bay, mất hoặc hoạt động không đúng chức năng của các hệ thống chính (hiển thị tham số bay, điều khiển, động cơ, thông tin liên lạc, dẫn đường...).

    - Khi gặp mưa đá và gây ra hỏng hóc cho tàu bay, mất hoặc hoạt động không đúng chức năng của các hệ thống chính.

    - Vào vùng nhiễu động mạnh và gây ra thương tích cho người tham gia chuyến bay hoặc phải thực hiện công việc kiểm tra tàu bay sau khi vào vùng nhiễu động mạnh.

    - Vào khu vực có gió cạnh mạnh.

    - Vào khu vực có băng gây khó khăn cho việc điều khiển, hỏng hóc của tàu bay, mất hoặc hoạt động sai chức năng của các chức năng chính.

6. Các trường hợp vì lý do an ninh bao gồm:

    - Can thiệp bất hợp pháp vào tàu bay;

    - Có khó khăn trong việc kiểm soát người say rượu, bạo lực hoặc hành khách không chấp hành quy định;

    - Phát hiện người đi bất hợp pháp trên tàu bay.

7. Các trường hợp khác bao gồm:

    - Các Sự cốcụ thể cùng hiện tượng lặp lại nhiều lần, tuy không được coi là sự cố cần phải báo cáo nhưng vì hiện tượng lặp lại nhiều lần và có thể gây ra khả năng uy hiếp an toàn bay;

    - Bị chim va đập và gây ra hỏng hóc cho tàu bay, mất hoặc hoạt động sai chức năng của các hệ thống, thiết bị chính;

    - Các Sự cốkhác được coi là đã gây mất an toàn hoặc có thể gây ra mất an toàn cho tàu bay, người trên tàu bay hoặc trên mặt đất.

II. Lĩnh vực kỹ thuật tàu bay

1. Các Sự cố liên quan đến cấu trúc tàu bay bao gồm:

    - Hỏng hóc của các chi tiết thuộc cấu trúc chính không được coi là cấu trúc có khả năng chịu đựng hỏng hóc. Chi tiết thuộc cấu trúc chính là các cấu trúc chịu tải chính trong khi bay, trên mặt đất và tải chênh lệch áp suất do việc tăng áp buồng kín gây ra. Hỏng hóc của các chi tiết này có thể dẫn đến tai nạn của tàu bay;

    - Hỏng hóc vượt quá giới hạn cho phép của chi tiết thuộc cấu trúc chính được coi là cấu trúc có khả năng chịu đựng hỏng hóc;

    - Hư hại hoặc hỏng hóc của các chi tiết kết cấu vượt quá các giới hạn cho phép và có thể làm giảm độ bền của kết cấu, khả năng thiết kế, vận hành của cấu trúc.

    - Hỏng hóc cấu trúc của các chi tiết kết cấu có thể dẫn đến việc tách rời các bộ phận nặng gây thương tích cho người tham gia chuyến bay;

    - Hỏng hóc cấu trúc của các chi tiết kết cấu làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các hệ thống khác;

g) Mất một số chi tiết thuộc cấu trúc tàu bay trong quá trình bay.

2. Các Sự cố liên quan đến hệ thống của tàu bay bao gồm:

    - Mất, hoạt động sai chức năng nghiêm trọng hoặc hỏng hóc của hệ thống hoặc hệ thống phụ hoặc một số thiết bị dẫn đến việc không thể thực hiện được các quy trình theo SOP.

    - Tổ lái mất khả năng điều khiển hệ thống:

i) Hoạt động không tuân theo điều khiển của tổ lái;

ii) Phản hồi sai hoặc không hoàn toàn theo điều khiển, bao gồm cả các giới hạn chuyển động hoặc bị kẹt cứng;

iii) Chuyển động các bánh lái, cánh tà (trước và sau), tấm cản lưng, mảnh điều chỉnh lớn hơn so với tín hiệu điều khiển;

iv) Bị ngắt cơ học hoặc hỏng hóc.

    - Hỏng hóc hoặc hoạt động sai chức năng của một hay nhiều chức năng đặc biệt của hệ thống (một hệ thống có thể đảm nhiệm nhiều chức năng).

    - Có sự tác động ảnh hưởng trong hoặc giữa các hệ thống.

    - Hỏng hóc hoặc hoạt động sai chức năng của các thiết bị bảo vệ hoặc hệ thống khẩn cấp liên quan đến hệ thống.

    - Mất chức năng dự phòng của hệ thống.

    - Sự cố dẫn đến các hoạt động ngoài chế độ tính toán của hệ thống.

    - Đối với các loại tàu bay mà các hệ thống chính, hệ thống thứ cấp chính hoặc các thiết bị chính chỉ có duy nhất một bộ: mất hoặc hoạt động sai chức năng hoặc hỏng hóc của một trong những hệ thống chính, hệ thống thứ cấp chính hoặc bộ thiết bị đó.

    - Đối với dạng tàu bay có nhiều hệ thống chính độc lập, hệ thống thứ cấp chính hoặc nhiều bộ thiết bị (có cùng chức năng): mất hoặc hoạt động sai chức năng hoặc hỏng hóc của từ 02 hệ thống chính, hệ thống thứ cấp chính hoặc bộ thiết bị trở lên.

    - Hoạt động của các hệ thống cảnh báo mức 1 (Warning - mức 1, Cautionary - mức 2, Advisory - mức 3) liên quan đến các hệ thống của tàu bay hoặc thiết bị, trừ khi có kết luận chính thức của tổ lái về cảnh báo là giả và khẳng định cảnh báo giả đó không gây khó khăn hoặc không có nguy hiểm cho tổ lái trong việc đối phó với tình huống.

    - Chảy dầu thuỷ lực, dầu đốt, dầu nhờn hoặc các loại chất lỏng khác có thể gây nguy cơ cháy hoặc nguy cơ hỏng hóc cấu trúc tàu bay, hệ thống hoặc thiết bị, hoặc nguy hại cho hành khách và thành viên tổ bay.

    - Hoạt động sai chức năng của hệ thống hiển thị tham số bay dẫn đến khả năng cung cấp tham số bay không chính xác cho người lái.

    - Tất cả các hỏng hóc hoặc hoạt động sai chức năng xảy ra trong các giai đoạn chính của chuyến bay (chạy đà, cất hạ cánh, lấy và giảm độ cao hoặc khi tiếp cận hạ cánh) và liên quan đến hoạt động của hệ thống.

    - Sự thiếu hụt quan trọng về tính năng thực tế của hệ thống so với tính năng đã được phê chuẩn, có thể gây ra tình huống nguy hiểm (kể cả độ chính xác của phương pháp tính toán các tính năng đó) bao gồm cả trong quá trình sử dụng hệ thống phanh, tiêu hao nhiên liệu…

    - Mất đồng bộ của hệ thống điều khiển, như hệ thống cánh tà trước, cánh tà sau.

3. Các sự cố liên quan đến hệ thống tạo công suất (động cơ, cánh quạt và hệ thống truyền động của trực thăng) bao gồm:

    - Không có sự đốt trong buồng đốt, tắt máy trên không hoặc hoạt động sai chức năng của một trong các động cơ;

    - Quá tốc độ vòng quay hoặc không có khả năng điều khiển tốc độ vòng quay của các bộ phận có tốc độ vòng quay lớn như: động cơ phụ (APU), máy khởi động khí của động cơ, tuốc-bin làm mát của hệ thống điều hoà, mô tơ tuốc-bin khí, cánh quạt hoặc cánh quay trực thăng;

    - Hỏng hóc hoặc hoạt động sai chức năng của các bộ phận của động cơ hoặc thiết bị tạo công suất dẫn đến một trong các trường hợp sau:

- Không có khả năng bao bọc các mảnh vỡ của thiết bị khi bị phá hủy (thiết bị);

- Mất khả năng báo và dập cháy trong, cháy ngoài hoặc bị hở khí nóng; Chiều lực đẩy cần thiết không theo điều khiển của tổ bay;

- Hệ thống tạo lực đẩy ngược (hệ thống thổi ngược) không hoạt động hoặc hoạt động ngoài ý muốn;

- Mất khả năng điều khiển công suất, lực đẩy hoặc vòng quay;

- Hư hại hoặc hỏng hóc cấu trúc treo động cơ;

- Mất một phần hoặc toàn bộ của bộ phận chính của thiết bị tạo công suất;

- Khói nhìn thấy bằng mắt hoặc các chất độc hại có thể gây bất tỉnh cho tổ bay và hành khách;

- Không tắt được động cơ khi áp dụng các quy trình tắt máy thông thường;

- Không khởi động lại được động cơ khi động cơ ở tình trạng tốt.

    - Mất, thay đổi hoặc dao động công suất, lực đẩy ngoài ý muốn do không điều khiển được công suất, lực đẩy của động cơ:

- Đối với tàu bay có một động cơ;

- Khi được coi là quá mức cho phép áp dụng;

- Khi điều này có thể ảnh hưởng đến nhiều động cơ trên tàu bay có 2 động cơ trở lên, đặc biệt trong trường hợp tàu bay có 2 động cơ;

- Khi tình huống được coi là nguy hiểm và nghiêm trọng đối với tàu bay có 2 động cơ cùng loại trở lên.

- Hỏng hóc của bộ phận, thiết bị có thọ mệnh (Life Limited Parts) hoặc được kiểm soát theo thời gian (Hard Time Controlled Parts) dẫn đến việc phải thay bộ phận, thiết bị đó trước thời hạn quy định.

- Các hỏng hóc cùng nguyên nhân có thể gây nên tỷ lệ tắt máy trên không cao đến mức có khả năng hai động cơ (trở lên) cùng tắt máy trên không trong một chuyến bay.

- Các bộ phận giới hạn hoặc thiết bị kiểm soát động cơ không hoạt động khi cần thiết hoặc hoạt động ngoài ý muốn.

- Vượt quá ngưỡng cho phép của các tham số động cơ.

- Va chạm với vật ngoại lai gây hư hại cho động cơ, cánh quạt và bộ truyền chuyển động.

4. Các sự cố liên quan đến rotor và bộ phận truyền động bao gồm:

- Hư hại hoặc hoạt động sai chức năng của các bộ phận cánh quạt hoặc bộ phận tạo công suất gây nên một trong số các trường hợp sau:

  - Quá tốc độ vòng quay của cánh quạt;

  - Sinh ra lực cản lớn quá mức cho phép;

  - Tạo chiều lực đẩy ngược lại với điều khiển của tổ lái;

  - Văng cánh quạt hoặc bộ phận quan trọng của cánh quạt ra ngoài;

  - Hỏng hóc gây nên mất cân bằng vượt quá mức cho phép;

  - Chuyển động ngoài ý muốn của lá cánh quạt thấp hơn vị trí biến cự nhỏ nhất cho phép (theo từng chế độ làm việc của động cơ) trong khi bay;

  - Không có khả năng xuôi lá cánh quạt;

  - Không có khả năng điều khiển biến cự cánh quạt;

  - Thay đổi biến cự cánh quạt ngoài ý muốn;

  - Mất kiểm soát mô men xoắn (torque) và giao động tốc độ vòng quay;

  - Các bộ phận chuyển động năng lượng thấp bị văng ra ngoài.

- Hư hại hoặc hỏng hóc của hộp truyền động cánh quay chính, hộp truyền động của động cơ có thể dẫn đến việc tách rời các bộ phận cánh quạt hoặc hoạt động sai chức năng của điều khiển cánh quay.

- Hư hại phần cánh quay đuôi của trực thăng, hệ thống truyền động và các hệ thống tương tự.

5. Các sự cố liên quan đến động cơ phụ bao gồm:

    - Tắt máy hoặc hỏng hóc của động cơ phụ (APU) khi mở rộng tầm khai thác đối với tàu bay hai động cơ (ETOPs) hoặc theo yêu cầu của danh mục thiết bị tối thiểu (MEL);

    - Không tắt được động cơ phụ (APU);

    - Quá tốc độ vòng quay động cơ phụ (APU);

    - Không khởi động được động cơ phụ (APU) khi có nhu cầu vì lý do khai thác (khai thác ETOPS hoặc khai thác theo MEL với máy phát của APU dự phòng).

6. Các sự cố liên quan đến yếu tố con người bao gồm các sự cố vì lý do thiết kế tàu bay chưa hoàn thiện có thể dẫn đến lỗi trong khai thác, sử dụng và có thể gây nên tình trạng nguy hiểm hoặc tai nạn.

7. Các sự cố khác bao gồm:

- Sự cố thông thường không thuộc danh mục sự cố phải báo cáo (như sự cố đối với hệ thống thiết bị phục vụ hành khách, thiết bị khoang khách, nước sử dụng trên tàu bay…) nhưng trên thực tế đã gây mất an toàn cho tàu bay, hành khách và thành viên tổ bay;

- Cháy, nổ, khói hoặc hơi độc hoặc có hại;

- Mọi trường hợp khác có thể gây mất an toàn cho tàu bay hoặc ảnh hưởng đến an toàn của hành khách, thành viên tổ bay hoặc của người hoặc tài sản xung quanh tàu bay ở trên mặt đất;

- Hư hại hoặc hỏng hóc của hệ thống thông báo hành khách dẫn đến mất chức năng hoạt động của hệ thống thông báo hành khách; 5. Ghế phi công mất khả năng điều chỉnh trong khi bay.

## III. Lĩnh vực bảo dưỡng tàu bay

1. Lắp ráp sai các bộ phận hoặc thiết bị của tàu bay được phát hiện trong quá trình kiểm tra hoặc thực hiện các quy trình thử nghiệm không theo kế hoạch nhằm phát hiện việc lắp ráp sai đó.

2. Rò rỉ khí nóng dẫn đến hư hại cấu trúc tàu bay.

3. Hỏng hóc của các thiết bị có kiểm soát thọ mệnh dẫn đến nhu cầu thay thế thiết bị đó trước thời hạn.

4. Hư hỏng và tình trạng xuống cấp (rạn, nứt, rỉ sét, tách lớp hoặc mất kết dính – disbonding…) vì bất cứ lý do gì (rung, mất độ cứng vật liệu hoặc hư hỏng về kết cấu…) của:

a) Kết cấu chính hoặc các bộ phận kết cấu khung sườn chính (theo như quy định trong tài liệu hướng dẫn sửa chữa kết cấu khung sườn do nhà chế tạo quy định SRM) khi những hư hỏng hoặc tình trạng xuống cấp của các kết cấu chính này vượt quá giới hạn cho phép của tài liệu SRM và phải sửa chữa hoặc thay thế toàn bộ hoặc một bộ phận của các kết cấu đó;

b) Kết cấu phụ có thể gây hậu quả mất an toàn cho tàu bay;

c) Động cơ, cánh quạt hoặc hệ thống cánh quay.

5. Các hư hỏng, hoạt động sai chức năng, hỏng hóc của hệ thống hoặc thiết bị, hư hỏng hoặc tình trạng xuống cấp được phát hiện trong quá trình thực hiện tuân thủ các chỉ lệnh đủ điều kiện bay (AD), hướng dẫn kỹ thuật bắt buộc cho từng loại tàu bay khi:

a) Được phát hiện lần đầu trong quá trình thực hiện thông báo kỹ thuật bắt buộc;

b) Trong các lần thực hiện chỉ lệnh kỹ thuật bắt buộc sau đó phát hiện chúng vượt quá giới hạn cho phép quy định trong tài liệu hướng dẫn hoặc chưa có quy trình sửa chữa tương ứng.

6. Hỏng hóc của các hệ thống hoặc thiết bị khẩn cấp bao gồm các cửa và đèn thoát hiểm để thực hiện chức năng thoát hiểm khẩn cấp, kể cả khi hỏng hóc được phát hiện trong quá trình bảo dưỡng hoặc kiểm tra hoạt động của thiết bị hoặc hệ thống đó.

7. Vi phạm nghiêm trọng các quy trình bảo dưỡng theo yêu cầu.

8. Tai nạn lao động xảy ra trong quá trình bảo dưỡng tàu bay.

9. Sản phẩm tàu bay (tàu bay, động cơ, cánh quạt), các bộ phận, thiết bị hoặc vật liệu chưa rõ ràng hoặc bị nghi ngờ về nguồn gốc xuất xứ.

10. Các tài liệu bảo dưỡng, quy trình sai, không đầy đủ hoặc thậm chí hướng dẫn nhầm có thể gây ra các lỗi trong công tác bảo dưỡng.

11. Hư hại, hoạt động sai chức năng hoặc hỏng hóc của thiết bị mặt đất được sử dụng để kiểm tra chức năng hoạt động của các hệ thống và thiết bị của tàu bay nhằm phát hiện các vấn đề mà quy trình kiểm tra và thử nghiệm thông thường không phát hiện được, khi chúng (các hư hại, hoạt động sai chức năng hoặc hỏng hóc của thiết bị mặt đất) có thể gây ra mất an toàn cho tàu bay.

## IV. Lĩnh vực bảo đảm hoạt động bay

1. Sự cố gần va chạm là sự cố trong đó khoảng cách giữa tàu bay với tàu bay khác, mặt đất, phương tiện, con người hoặc chướng ngại vật ở mức nguy hiểm, đòi hỏi hoặc lẽ ra đòi hỏi phải thực hiện hành động tránh va chạm khẩn cấp, bao gồm:

a) Vi phạm tiêu chuẩn phân cách tối thiểu;

b) Không bảo đảm giãn cách theo quy định;

c) Tàu bay bay ở vị trí quá gần mặt đất;

d) Xâm nhập đường cất hạ cánh mà việc tránh va chạm đòi hỏi phải thực hiện thao tác tránh nhau.

2. Nguy cơ va chạm hoặc gần va chạm là sự cố chưa hình thành tình huống gần va chạm thực tế nhưng có sai lệch, hành vi hoặc điều kiện khai thác làm phát sinh nguy cơ cao xảy ra va chạm hoặc gần va chạm, bao gồm:

a) Xâm nhập đường cất hạ cánh nhưng chưa đến mức phải thực hiện thao tác tránh nhau;

b) Tàu bay xông ra ngoài đường cất hạ cánh;

c) Tàu bay sai lệch so với huấn lệnh của cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay;

d) Tàu bay sai lệch so với quy tắc điều hành bay, bao gồm:

i) Sai lệch so với phương thức bay, phương thức điều hành bay đã được công bố;

ii) Bay vào vùng trời, khu vực hoặc phần không phận khi chưa được phép;

iii) Sai lệch do hỏng hóc, trục trặc hoặc hoạt động không chính xác của thiết bị, hệ thống liên quan đến quản lý hoạt động bay theo quy định.

3. Sự cố liên quan đến trang thiết bị hệ thống bảo đảm hoạt động bay (bao gồm các trường hợp khả năng cung cấp an toàn dịch vụ điều hành bay bị ảnh hưởng, bao gồm cả trường hợp hoạt động khai thác an toàn tàu bay không bị nguy hại), bao gồm các tình huống sau:

a) Không có khả năng cung cấp dịch vụ quản lý không lưu:

i) Dịch vụ điều hành bay;

ii) Dịch vụ quản lý luồng không lưu;

iii) Dịch vụ quản lý vùng trời.

b) Gián đoạn liên lạc thoại vô tuyến;

c) Gián đoạn dịch vụ giám sát;

d) Hư hỏng chức năng truyền và phân phối dữ liệu lên tàu bay;

đ) Hư hỏng chức năng điều hành bay;

e) An ninh hệ thống quản lý bay;

g) Một số trường hợp cụ thể như sau:

i) Cung cấp không đủ, không chính xác hoặc có nhầm lẫn thông tin từ các nguồn từ mặt đất như kiểm soát không lưu, dịch vụ thông tin sân bay tự động (ATIS), thông tin thời tiết, cơ sở dữ liệu dẫn đường, bản đồ, đồ thị và các tài liệu hướng dẫn…);

ii) Cung cấp giãn cách so với mặt đất thấp hơn quy định;

iii) Cung cấp không chính xác số liệu khí áp tham chiếu (như đặt độ cao khí áp);

iv) Truyền, nhận và hiểu sai các huấn luyện quan trọng dẫn đến tình huống nguy hiểm;

v) Vi phạm phân cách tối thiểu;

vi) Tàu bay xâm nhập trái phép vào không phận hạn chế/không được phép”;

vii) Truyền thông thoại vô tuyến trái pháp luật;

viii) Hỏng hóc của các trang thiết bị thuộc hệ thống dẫn đường trên mặt đất hoặc vệ tinh;

ix) Hư hỏng nghiêm trọng của hệ thống kiểm soát, quản lý không lưu hoặc khi có sự xuống cấp nghiêm trọng của cơ sở hạ tầng của sân bay;

x) Sự xuất hiện của vật ngoại lai (foreign damage debris) trên khu vực khai thác bay của cảng hàng không sân bay;

xi) Khu vực sân bay, đường lăn, đường cất hạ cánh bị tắc nghẽn do tàu bay, phương tiện xe cơ giới, động vật hoặc các vật ngoại lai có thể gây tình trạng mất an toàn;

xii) Lỗi cảnh báo hoặc cảnh báo chưa đầy đủ về vật cản hoặc nguy hiểm trên khu vực sân bay, đường lăn, đường cất hạ cánh có thể gây tình trạng mất an toàn;

xiii) Hư hỏng hoặc hoạt động sai chức năng của hệ thống chiếu sáng sân bay hoặc không có hệ thống chiếu sáng sân bay.

4. Hư hỏng nghiêm trọng của hệ thống dẫn đường và thông thoại thuộc hệ thống kiểm soát không lưu.

5. Hệ thống kiểm soát không lưu bị quá tải.

6. Sự hư hỏng hoặc bị tắt đột ngột của hệ thống máy tính chính kiểm soát không lưu, dẫn đến việc chuyển thủ công qua nguồn dự phòng và làm gián đoạn tình trạng lưu thông bình thường của các tàu bay.

7. Hư hại, hoạt động sai chức năng hoặc hỏng hóc của thiết bị mặt đất được sử dụng để kiểm tra chức năng hoạt động của các hệ thống và thiết bị của tàu bay nhằm phát hiện các vấn đề mà quy trình kiểm tra và thử nghiệm thông thường không phát hiện được, khi chúng (các hư hại, hoạt động sai chức năng hoặc hỏng hóc của thiết bị mặt đất) có thể gây ra mất an toàn cho tàu bay.

8. Các tình huống phải dẫn tới công bố tình trạng khẩn cấp, sai lệch tốc độ bay, hướng bay, độ cao bay.

## V. Lĩnh vực khai thác cảng hàng không

  - Sự cố các trang thiết bị, phương tiện va chạm làm bị thương nghiêm trọng, gây tử vong trong khu bay.

  - Tàu bay đã hoặc có thể bị nguy hiểm do nhân viên mặt đất (kiểm soát không lưu, điều phái viên, nhân viên bảo dưỡng…) gây hư hỏng.

  - Trào quá nhiều dầu đốt (nhiên liệu) trong quá trình nạp dầu.

  - Nạp không đúng lượng dầu đốt (nhiên liệu) có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng chịu tải, đặc tính, cân bằng hoặc độ bền kết cấu của tàu bay.

  - Quy trình phá băng, phòng chống đóng băng trên mặt đất không đạt yêu cầu.

  - Sự ô nhiễm, làm bẩn nghiêm trọng kết cấu khung sườn, các hệ thống hoặc thiết bị của tàu bay trong quá trình vận chuyển hành lý hoặc hàng hoá.

  - Việc sắp xếp tải (hành khách, hành lý hoặc hàng hoá) sai có ảnh hưởng quan trọng đến trọng tâm, trọng tải của tàu bay.

  - Việc sắp xếp sai hành lý hoặc hàng hoá (kể cả hành lý xách tay) có thể gây mất an toàn cho tàu bay, thiết bị tàu bay, hành khách và thành viên tổ bay hoặc cản trở việc thoát hiểm trong trường hợp khẩn cấp.

  - Sắp xếp các công-ten-nơ hàng hoá hoặc các hàng hoá lớn, cồng kềnh không đúng quy định.

  - Sự cố do vận chuyển hàng nguy hiểm trái với quy định khai thác, bao gồm Hàng nguy hiểm không khai báo hoặc khai báo sai, Sai sót trong lưu kho và chất xếp, đóng gói, bảo quản, sai sót trong chất xếp, phân cách, cố định trên tàu bay, hàng nguy hiểm được vận chuyển trên tàu bay mà không có thông tin cung cấp tới Người chỉ huy tàu bay, hàng nguy hiểm bị hư hỏng và rò rỉ dẫn đến nhiễm bẩn.

  - Không tuân thủ hoặc có lỗi trong việc tuân thủ với các quy trình phục vụ mặt đất.

  - Nạp lên tàu bay dầu đốt hoặc các loại chất lỏng khác không đúng chủng loại hoặc bị nhiễm bẩn.

  - Các tình huống phải dẫn tới công bố tình trạng khẩn cấp, sai lệch tốc độ bay, hướng bay, độ cao bay.

  - Sự cố tàu bay hạ cánh tiếp đất quá sớm hoặc tàu bay xông ra ngoài đường CHC.

  - Sự cố tàu bay cất, hạ cánh trên đường CHC đang đóng cửa, đường CHC chưa được phép khai thác, hoặc cất, hạ cánh nhầm đường CHC.

  - Sự cố tàu bay, phương tiện, con người vi phạm khoảng cách an toàn đối với đường CHC hoặc xâm nhập đường CHC khi không được phép.

  - Sự cố tàu bay có nguy cơ va chạm, hoặc va chạm với tàu bay khác, phương tiện, vật thể khác, động vật và người xảy ra trên đường CHC, đường lăn, sân đỗ tàu bay.

  - Sự cố ô nhiễm, làm bẩn nghiêm trọng kết cấu khung sườn, các hệ thống hoặc thiết bị của tàu bay trong quá trình vận chuyển hành lý hoặc hàng hoá.

  - Sự cố liên quan đến việc sắp xếp tải (hành khách, hành lý hoặc hàng hoá) sai có ảnh hưởng quan trọng đến trọng tâm, trọng tải của tàu bay.

  - Việc sắp xếp sai hành lý hoặc hàng hoá (kể cả hành lý xách tay) có thể gây mất an toàn cho tàu bay, thiết bị tàu bay, hành khách và thành viên tổ bay hoặc cản trở việc thoát hiểm trong trường hợp khẩn cấp.

  - Tàu bay bị sự cố kỹ thuật (như hỏng hóc lốp, thiết bị của tàu bay) có nguyên nhân hoặc nghi có nguyên nhân do FOD.

  - Phát hiện FOD là kim loại, vật thể cứng, xác động vật trên đường CHC, đường lăn, sân đỗ tàu bay.

  - Cung cấp thông tin không chính xác, không đầy đủ hoặc có nhầm lẫn về hạ tầng kỹ thuật cảng hàng không gây ảnh hưởng đến an toàn hoạt động bay.

  - Sự cố hệ thống thiết bị đảm bảo hoạt động bay tại cảng hàng không (hệ thống đèn, biển báo, thiết bị tiếp cận hạ cánh…).

  - Sự cố chim va đập vào tàu bay

  - Hành khách bị thương mà nguyên nhân là do phương tiện, thiết bị, hạ tầng cảng hàng không không đảm bảo an toàn, tiêu chuẩn theo quy định.

  - Nhân viên bị thương trong quá trình làm việc, cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không.

  - Tàu bay lăn nhầm đường lăn, vệt lăn trên sân đỗ, đỗ nhầm vị trí đỗ.

  - Tàu bay đỗ không đúng vạch dừng bánh mũi.

  - Khu vực sân bay, đường lăn, đường cất hạ cánh bị tắc nghẽn do thời tiết, bão, lụt, cháy nổ có thể gây tình trạng mất an toàn.

  - Sự cố cháy, nổ, khói xảy ra tại các cơ sở hạ tầng cảng hàng không gây ảnh hưởng đến quá trình cung cấp dịch vụ hàng không; gây hư hỏng cho cơ sở hạ tầng; gây thương tích hoặc chết người.

  - Sự cố do thiên tai, lụt, bão làm hư hỏng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị tại cảng hàng không dẫn đến ảnh hưởng hoặc có thể gây gián đoạn quá trình cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không.

  - Sự cố gây ô nhiễm môi trường tại cảng hàng không:

  - Hệ thống thoát nước không đảm bảo dẫn đến khu bay, các công trình bị úng ngập;

  - Hàng hóa nguy hiểm bị rò rỉ do thực hiện không đúng quy trình vận chuyển.

  - Hạ tầng cảng hàng không sân bay bị hư hỏng gây ảnh hưởng đến hoạt động bay.

  - Người điều khiển phương tiện trên khu bay không tuân thủ các quy định an toàn của cảng hàng không và quy trình phục vụ mặt đất.

  - Hoạt động của phương tiện trong khu bay:

- Phương tiện va chạm với phương tiện dẫn đến hư hỏng phương tiện, làm gián đoạn việc cung cấp dịch vụ của phương tiện;

- Phương tiện va chạm với người, hậu quả làm cho người bị thương hoặc chết;

- Phương tiện va chạm với các công trình trong khu bay làm hư hỏng phương tiện và công trình dẫn đến việc cung cấp dịch vụ bị gián đoạn;

- Phương tiện bị hư hỏng trong quá trình cung cấp dịch vụ dịch vụ hàng không.

  - Trào quá nhiều dầu đốt (nhiên liệu) trong quá trình nạp dầu.

  - Nạp không đúng lượng nhiên liệu lên tàu bay có thể gây ảnh hưởng đến an toàn hoạt động bay (như ảnh hưởng đến khả năng chịu tải, đặc tính, cân bằng hoặc độ bền kết cấu của tàu bay).

  - Nhân viên hàng không trong quá trình thực hiện nhiệm vụ không thực hiện theo quy trình hoặc có thực hiện nhưng quy trình công việc không còn phù hợp dẫn đến dây chuyền cung cấp dịch vụ hàng không bị ảnh hưởng, gián đoạn.

  - Phương tiện, người, động vật xâm nhập trái phép vào khu bay gây uy hiếp an toàn cho hoạt động bay.

  - Phương tiện bị trục trặc kỹ thuật (không nổ được máy, chảy dầu...) làm gián đoạn quá trình cung cấp dịch vụ hàng không.

  - Phát hiện thấy thả thiết bị, vật dụng và các vật thể khác vào không trung ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn hoạt động bay.

  - Tàu bay bị chiếu đèn lazer, đèn công suất lớn.

D. Vụ việc

Vụ việc phải báo cáo là các nội dung không thuộc tai nạn, sự cố nghiêm trọng, sự cố và trong các trường hợp sau:

1. Không ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn hoặc không gây khó khăn cho tổ bay trong quá trình bay tiếp theo sau khi xảy ra sự cố. Sau khi xảy ra sự cố, hậu quả hỏng hóc gây ra đối với tàu bay, hệ thống hoặc thiết bị tàu bay được khắc phục bằng các quy trình khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa nằm trong hệ thống tài liệu khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay do Cục HKVN phê chuẩn và tàu bay có thể được tiếp tục khai thác bình thường;

2. Có ảnh hưởng đến hoạt động bay và chưa ảnh hưởng đến an toàn bay.

3. Có ảnh hưởng đến quá trình cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay nhưng không ảnh hưởng đến an toàn hàng không;

4. Các báo cáo vụ việc này mang tính chất cung cấp thông tin thống kê, nhằm đánh giá rủi ro tiềm ẩn, đưa ra các khuyến cáo an toàn mang tính chất phòng ngừa.

## PHỤ LỤC 4. MẪU BÁO CÁO SỰ CỐ BẮT BUỘC (MOR)

## (trường hợp sử dụng bản giấy hoặc bản điện tử)

PHỤ LỤC 5. NỘI DUNG BÁO CÁO SƠ BỘ VỀ ĐIỀU TRA SỰ CỐ NGHIÊM TRỌNG, TAI NẠN TÀU BAY

I. Thông tin chung

- Số tham chiếu vụ việc

- Cơ quan điều tra chủ trì

- Quốc gia, địa điểm xảy ra sự cố, tai nạn (tọa độ địa lý nếu có)

- Ngày, giờ địa phương và giờ UTC

- Phân loại: tai nạn/sự cố nghiêm trọng/sự cố

- Tình trạng điều tra: đang tiến hành/đã ủy quyền/đã kết thúc bước đầu

II. Thông tin tàu bay và khai thác

- Loại tàu bay, kiểu loại, nhà sản xuất, số sê-ri

- Quốc tịch và số hiệu đăng ký

- Trọng lượng cất cánh tối đa (MTOM)

- Chủ sở hữu, người khai thác tàu bay

- Loại hình khai thác: thương mại thường lệ/không thường lệ/huấn luyện/công vụ/khác

- Hành trình bay (điểm cất cánh – điểm dự định hạ cánh – điểm trung gian nếu có)

- Thời gian bay thực tế đến thời điểm xảy ra sự cố, tai nạn

- Tình trạng bảo dưỡng gần nhất

III. Thông tin tổ bay và hành khách

- Số lượng thành viên tổ bay (tử vong/thương nặng/thương nhẹ/không bị thương)

- Số lượng hành khách (tử vong/thương nặng/thương nhẹ/không bị thương)

- Người dưới mặt đất bị ảnh hưởng (nếu có)

- Thông tin sơ bộ về bằng cấp, năng định tổ bay (nếu sẵn có)

IV. Hậu quả và thiệt hại

- Mức độ hư hỏng của tàu bay (phá hủy/toàn bộ/hư hỏng nặng/hư hỏng nhẹ/không đáng kể)

- Thiệt hại đối với tài sản, công trình mặt đất

- Cháy nổ hoặc rò rỉ nhiên liệu (nếu có)

V. Điều kiện môi trường khai thác

- Điều kiện khí tượng tại thời điểm xảy ra sự cố, tai nạn

- Điều kiện ánh sáng (ngày/đêm/hoàng hôn/bình minh)

- Tình trạng đường cất hạ cánh, sân đỗ hoặc khu vực khai thác

- Các yếu tố môi trường khác có liên quan

VI. Hàng hóa và thiết bị đặc biệt

- Có/không chuyên chở hàng nguy hiểm; mô tả loại hàng nguy hiểm (nếu có)

- Tình trạng thiết bị ghi dữ liệu bay/ghi âm buồng lái/thiết bị giám sát khác

VII. Diễn biến sự việc

- Tóm tắt trình tự diễn biến sự cố, tai nạn

- Các tình huống bất thường hoặc yếu tố quan trọng

- Hành động của tổ bay, kiểm soát không lưu và các bên liên quan (nếu có)

VIII. Hoạt động điều tra và biện pháp an toàn ban đầu

- Các biện pháp đã thực hiện để bảo vệ hiện trường, thu thập chứng cứ

- Tổ chức/cơ quan tham gia điều tra

- Các khuyến nghị an toàn hoặc biện pháp phòng ngừa khẩn cấp đã áp dụng (nếu có)

- Kế hoạch hoặc bước tiếp theo của điều tra

IX. Nhận xét bổ sung (nếu có)

PHỤ LỤC 6

NỘI DUNG BÁO CÁO CHÍNH THỨC ĐIỀU TRA SỰ CỐ NGHIÊM TRỌNG, TAI NẠN TÀU BAY

Báo cáo chính thức điều tra được lập nhằm xác định các yếu tố, nguyên nhân và khuyến nghị an toàn để phòng ngừa tai nạn, sự cố tương tự; không nhằm mục đích quy kết lỗi hoặc trách nhiệm pháp lý của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào.

A. MỞ ĐẦU

- Nhận dạng vụ việc:

  - Tên người khai thác tàu bay;

  - Nhà sản xuất, kiểu loại, số sê-ri;

  - Quốc tịch và số hiệu đăng ký;

  - Địa điểm, ngày, giờ xảy ra sự cố, tai nạn (giờ địa phương và UTC);

  - Phân loại: tai nạn/sự cố nghiêm trọng/sự cố.

- Thông tin về tổ chức điều tra:

  - Quốc gia và cơ quan chủ trì điều tra;

  - Các quốc gia, tổ chức tham gia điều tra (nếu có);

  - Cơ sở pháp lý tiến hành điều tra;

  - Tóm tắt quá trình thông báo, triển khai điều tra;

  - Phạm vi và mục tiêu điều tra.

- Tóm tắt sự kiện chính và kết luận sơ bộ.

B. PHẦN CHÍNH

I. Thông tin thực tế

1. Lịch sử chuyến bay

a) Số hiệu chuyến bay, hình thức khai thác, điểm cất cánh cuối cùng, điểm dự định hạ cánh;

b) Kế hoạch bay, diễn biến chuyến bay, trình tự sự kiện;
c) Dựng lại quỹ đạo bay (nếu cần);

d) Tọa độ, thời điểm xảy ra sự cố, tai nạn; ngày/đêm.

2. Thương vong về người

Phân loại theo:

- Thành viên tổ bay

- Hành khách

- Người dưới mặt đất
(tử vong/thương nặng/thương nhẹ/không bị thương)

3. Thiệt hại tàu bay

Mức độ: phá hủy hoàn toàn/hư hại nghiêm trọng/hư hại nhẹ/không đáng kể.

4. Thiệt hại khác

Thiệt hại đối với công trình, phương tiện, môi trường xung quanh.

5. Thông tin về nhân viên hàng không

a) Tổ lái: tuổi, giấy phép, năng định, kinh nghiệm, tổng giờ bay, giờ bay trên loại, thời gian làm nhiệm vụ;

b) Kết luận giám định sức khỏe, độc chất (nếu có);

c) Tổ bay khác, kiểm soát viên không lưu, nhân viên bảo dưỡng hoặc cá nhân liên quan.

6. Thông tin về tàu bay

a) Tình trạng bảo dưỡng và đủ điều kiện bay;
b) Trọng lượng, trọng tâm;
c) Nhiên liệu sử dụng;
d) Cấu hình thiết bị và thay đổi kỹ thuật liên quan.

7. Thông tin khí tượng

a) Dự báo và thời tiết thực tế;
b) Thông tin thời tiết cung cấp cho tổ bay;
c) Điều kiện ánh sáng tự nhiên.

8. Hỗ trợ dẫn đường và hạ cánh

Tình trạng hoạt động của ILS, VOR, NDB, MLS, radar, đèn tiếp cận, thiết bị mặt đất.

9. Thông tin liên lạc

Hiệu quả của hệ thống thông tin liên lạc mặt đất – không – không.

10. Thông tin sân bay

Cấu hình đường Cất hạ cánh, trang thiết bị, dịch vụ mặt đất, điều kiện khai thác.

11. Thiết bị ghi dữ liệu bay

a) Flight Data Recorder (FDR)
b) Cockpit Voice Recorder (CVR)

c) Dữ liệu khác (ADS-B, radar, camera…)
d) Kết quả trích xuất và phân tích.

12. Thông tin hiện trường/mảnh vỡ

Phân bố mảnh vỡ, dấu vết va chạm, dấu cháy, dấu cày xới.

13. Thông tin y sinh – tâm lý

Các yếu tố sinh lý, tâm lý có thể ảnh hưởng đến hoạt động bay (nếu có).

14. Cháy, nổ và hàng nguy hiểm

a) Diễn biến cháy, nổ;
b) Có/không có hàng nguy hiểm;
c) Tác động đến hậu quả tai nạn.

15. Khía cạnh sống sót

a) Công tác tìm kiếm cứu nạn;
b) Khả năng thoát hiểm;
c) Ghế, dây an toàn, cấu trúc bảo vệ;
d) Hỗ trợ y tế.

16. Thử nghiệm và nghiên cứu

Kết quả thử nghiệm kỹ thuật, mô phỏng, kiểm tra vật liệu hoặc hệ thống.

17. Yếu tố tổ chức và quản lý

a) Người khai thác, cơ sở bảo dưỡng, kiểm soát không lưu, sân bay, khí tượng;
b) Cơ cấu tổ chức, nguồn lực, huấn luyện;
c) Hệ thống quản lý an toàn (SMS), giám sát của nhà chức trách;
d) Các yếu tố pháp lý và chính sách có liên quan.

II. Phân tích

Phân tích các dữ liệu và bằng chứng thu thập được nhằm xác định các yếu tố kỹ thuật, con người, môi trường, tổ chức và hệ thống có liên quan đến sự cố, tai nạn.

III. Kết luận

- Các điểm phát hiện;

- Nguyên nhân trực tiếp;

- Nguyên nhân gián tiếp/yếu tố góp phần

IV. Khuyến cáo an toàn

- Các khuyến cáo an toàn;

- Cơ quan/tổ chức được kiến nghị thực hiện;

- Hành động khắc phục/phòng ngừa đã hoặc sẽ triển khai (nếu có).

C. PHỤ LỤC

Bao gồm:

- Sơ đồ hiện trường;

- Bản vẽ, ảnh, biểu đồ;

- Bản ghi âm/dữ liệu;

- Bảng thống kê bổ sung;

- Tài liệu kỹ thuật liên quan.

- Các hồ sơ khác

Mẫu 1 Mẫu Đơn đề nghị cấp miễn trừ

| Đơn đề nghị cấp miễn trừ Application for Exemption |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Bằng văn bản này, đề nghị cấp miễn trừ như sau / APPLICATION IS HEREBY MADE FOR GRANT OF EXEMPTION: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ĐIỀU KHOẢN/QUY ĐỊNH ẢNH HƯỞNG BỞI ĐỀ NGHỊ MIỄN TRỪ / SPECIFIC REGULATION REQUIREMENT TO BE AFFECTED (VAR reference, including all subparts and subparagraphs) |  |  | 2. THỜI HẠN MIỄN TRỪ ĐỀ XUẤT / PROPOSED DURATION OF THIS EXEMPTION (Attach schedule of events if gradual phasing of compliance planned) |  |  |  |  |  |  |
| B. ĐÂY LÀ YÊU CẦU ĐỐI VỚI / THIS REQUEST APPLIES TO AN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 ☐ CÁ NHÂN / INDIVIDUAL |  | 2 ☐ Tàu bay / AIRCRAFT |  |  |  |  | 3 ☐ TỔ CHỨC / RGANIZATION |  |  |
| C. SỐ CẤP BỞI CAAV / CAAV ISSUED NUMBER (license, registration, or certificate) |  |  | CẤP CHO / ISSUED TO (name/owner/organization/date) |  |  |  |  |  |  |
| D. LOẠI HÌNH KHAI THÁC BỊ ẢNH HƯỞNG / THE TYPE OF OPERATION THAT WILL BE AFFECTED: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 ☐ KHAI THÁC THƯƠNG MẠI / COMMERCIAL AIR TRANSPORT |  | 2 ☐ HÀNG KHÔNG CHUYÊN DÙNG / SPECIALIZED AVIATION |  |  |  |  | 3 ☐ HÀNG KHÔNG CHUNG / GENERAL AVIATION |  |  |
| E. HÃNG CHẾ TẠO/KIỂU LOẠI/DÒNG TÀU BAY/SỨC CHỨA HÀNH KHÁCH DỰ KIẾN KHAI THÁC THEO NỘI DUNG MIỄN TRỪ NÀY / AIRCRAFT MAKE/MODEL/SERIES/PASSENGER CAPACITY TO BE OPERATED UNDER THIS RELIEF: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G. KHU VỰC KHAI THÁC BỊ ẢNH HƯỞNG / THE AREAS OF OPERATIONS THAT WILL BE AFFECTED: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 ☐ QUỐC TẾ INTERNATIONAL OPERATIONS |  | 2 ☐ QUỐC NỘI DOMESTIC OPERATIONS |  |  |  |  | 3 ☐ KHUNG VỰC HẠN CHẾ VIETNAM AREA LIMITATION |  |  |
| H. GIỚI HẠN / HẠN CHẾ CỤ THỂ ĐỀ XUẤT ÁP DỤNG THEO NỘI DUNG MIỄN TRỪ NÀY: SPECIFIC LIMITATION/ RESTRICTION PROPOSED UNDER THIS EXEMPTION: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. MÔ TẢ CHI TIẾT ĐÁNH GIÁ RỦI RO VÀ BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU DO NGƯỜI KHAI THÁC ĐỀ XUẤT NHẰM BẢO ĐẢM MỨC ĐỘ AN TOÀN TƯƠNG ĐƯƠNG: DETAILED DESCRIPTION OF OPERATOR’S PROPOSED RISK ASSESMENT/ MITIGATION TO MEET EQUIVALENT LEVEL OF SAFETY: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K. TUYÊN BỐ TRÌNH BÀY CĂN CỨ VÀ CƠ SỞ ĐỀ NGHỊ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU HOẶC MIỄN TRỪ ĐỐI VỚI YÊU CẦU PHÁP LÝ LIÊN QUAN: STATEMENT OUTLINING THE BASIS FOR REQUESTING MITIGATION OR EXEMPTION FOR THE REGULATORY REQUIREMENT: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L. DANH MỤC TÀI LIỆU, PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM / DETAILED LIST OF ALL SUPPORTING & ATTACHMENTS SUBMITTED WITH THIS APPLICATION: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M. LOẠI HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ / THE TYPE OF PROCESSING REQUESTED: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 ☐ THÔNG THƯỜNG / NORMAL |  | 2 ☐ KHẨN CẤP / EMERGENCY IN THE PUBLIC INTEREST |  |  |  |  |  |  |  |
| - CƠ SỞ ĐỀ NGHỊ XỬ LÝ KHẨN CẤP / BASIS FOR REQUESTING EMERGENCY PROCESSING |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. THÔNG TIN NGƯỜI NỘP ĐƠN / APPLICANT & AGENT INFORMATION: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - TỔ CHỨC HOẶC CÁ NHÂN : ORGANIZATION OR INDIVIDUAL NAME: |  |  |  |  | 5. ĐỊA CHỈ / PERMANENT ADDRESS (Street or PO Box Number) |  |  |  |  |
| - ĐIỆN THOẠI / TELEPHONE NUMBER: |  |  |  |  | THÀNH PHỐ CITY | TỈNH STATE | MÃ SỐ BƯU ĐIỆN MAIL CODE |  | QUỐC GIA COUNTRY |
| - FAX |  |  |  |  | 7. VIETNAM AGENT NAME & PHONE NUMBER (if required) |  |  |  |  |
| - ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ/ E-MAIL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O. Cam kết về tính chính xác: Tôi cam đoan rằng các thông tin đã khai và toàn bộ hồ sơ, tài liệu đính kèm là đúng sự thật và chính xác. Certification of Correctness: I certify that the statements above and all supporting documentation are true and correct. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - CHỮ KÝ / SIGNATURE |  | 2. NGÀY / DATE |  |  |  | - TÊN & CHỨC VỤ / NAME & TITLE |  |  |  |

1