# BỘ XÂY DỰNG

CỤC ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

......................................

DỰ ÁN XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TÊN TIÊU CHUẨN

ỨNG DỤNG ĐƯỜNG SẮT – THIẾT KẾ DÀNH CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT SỬ DỤNG – CÁC YÊU CẦU CHUNG – PHẦN 3 : ĐẶC TRƯNG QUANG HỌC 
VÀ MA SÁT

MÃ SỐ: TC2555

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: BỘ XÂY DỰNG

CƠ QUAN CHỦ TRÌ:   CỤC ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

CHỦ TRÌ BIÊN SOẠN:     TS. LƯƠNG TUẤN ANH

HÀ NỘI – 2026

MỤC LỤC

Lời nói đầu	2

LỜI GIỚI THIỆU	3

1 – PHẠM VI ÁP DỤNG	4

2. TÀI LIỆU VIỆN DẪN	5

3. THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC TỪ VIẾT TẮT	6

4. KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT	8

5. CÁC YÊU CẦU VÀ ĐÁNH GIÁ	9

5.1 Tổng quan	9

5.2 Hạ tầng	9

5.3 Phương tiện đường sắt	11

6 PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ	12

6.1 Thử nghiệm khả năng chống trượt	12

PHỤ LỤC A	15

TÀI LIỆU THAM KHẢO	16

# Lời nói đầu

TCVN xxxxx:xxxx được xây dựng dựa trên cơ sở tham khảo tài liệu sau EN 16584-3:2017: Railway applications - Design for PRM use - General requirements - Part 3: Optical and friction characteristics (Ứng dụng đường sắt – Thiết kế sử dụng thuận tiện cho người giảm khả năng di chuyển – Các yêu cầu chung – Phần 3 : Đặc trưng quang học và ma sát)

TC xxxx:xxxx do Cục Đường sắt Việt Nam biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Đo lường chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

# LỜI GIỚI THIỆU

Tiêu chuẩn “Ứng dụng đường sắt – Thiết kế cho người khuyết tật sử dụng – Các yêu cầu chung” xác lập các yêu cầu kỹ thuật mang tính nền tảng nhằm bảo đảm khả năng tiếp cận và di chuyển không chướng ngại vật trong hệ thống đường sắt, bao gồm cả hạ tầng và đầu máy – toa xe. Nội dung điều chỉnh của tiêu chuẩn bao trùm các yếu tố tác động trực tiếp đến khả năng nhận biết, định hướng và an toàn của hành khách khuyết tật như độ tương phản thị giác, đặc tính chiếu sáng, phản hồi xúc giác, truyền thông tin qua hình ảnh và âm thanh. Tiêu chuẩn cũng quy định các thuật ngữ, phương pháp đo và nguyên tắc đánh giá để xác định mức độ phù hợp của thiết kế đối với yêu cầu tiếp cận của PRM. Khi đưa ra các thông số kỹ thuật tối thiểu hoặc tối đa, tiêu chuẩn xem đó là các giá trị bắt buộc, không mang tính định danh hay lựa chọn.

Tiêu chuẩn được áp dụng cho các tổ chức tham gia thiết kế, xây dựng, sản xuất, lắp đặt và đánh giá hệ thống, thiết bị và công trình liên quan đến hoạt động tiếp cận của người khuyết tật trong lĩnh vực đường sắt. Đối tượng áp dụng bao gồm đơn vị tư vấn thiết kế, chủ đầu tư, đơn vị vận hành – khai thác, nhà sản xuất thiết bị, cũng như các cơ quan quản lý chuyên ngành.

Tiêu chuẩn áp dụng cho hệ thông đường sắt quốc gia và đường sắt địa phương mới được đầu tư xây dựng, vận hành từ thời điểm tiêu chuẩn được ban hành, khuyến cáo sử dụng, nhưng không bắt buộc đối với các tuyến được nâng cấp từ các tuyến đang hoạt động.

Tiêu chuẩn định hướng việc thiết kế các thành phần cơ sở hạ tầng (nhà ga, ke ga, lối tiếp cận, cầu bộ hành, thiết bị hỗ trợ lên tàu), các hệ thống trên phương tiện (khu vực lên xuống, bố trí chỗ ngồi, không gian xe lăn) và các trang thiết bị truyền thông – thông tin phục vụ hành khách khuyết tật. Các yêu cầu của tiêu chuẩn chỉ tập trung vào nhóm người bị hạn chế khả năng di chuyển hoặc hạn chế cảm giác (khiếm thính, khiếm thị, khó giao tiếp), không áp dụng cho các nhóm hành khách không thuộc phạm vi PRM.

Bộ tiêu chuẩn TC 2553 – 2554 - 2555 là tiêu chuẩn bao quát cả hạ tầng và phương tiện đường sắt - Ứng dụng đường sắt - Thiết kế cho người khuyết tật sử dụng - Yêu cầu chung. Các tiêu chuẩn này nhằm làm rõ các yêu cầu (với thuật ngữ và định nghĩa rõ ràng, thống nhất), đồng thời xác định các tiêu chí liên quan và, khi phù hợp, các phương pháp luận cho phép tiến hành đánh giá đạt/không đạt một cách minh bạch.

Đối với phần 3 của bộ tiêu chuẩn quy định các yêu cầu định cụ thể đối với chức năng đảm bảo chiếu sáng và chống trơn trượt. Do vậy TCVN “Ứng dụng đường sắt – Thiết kế cho người khuyết tật sử dụng  – Các yêu cầu chung – Phần 3: Đặc trưng quang học và ma sát” là bắt buộc và cần thiết đối với bộ tiêu chuẩn chung.

| # TIÊU CHUẨN QUỐC GIA | # TCVN xxxx:xxxx |
| --- | --- |

Ứng dụng đường sắt – Thiết kế cho người khuyết tật sử dụng – Các yêu cầu chung - Phần 3: Đặc trưng quang học và ma sát

Railway applications - Design for PRM use - General requirements - Part 3: Optical and friction characteristics

# 1 – PHẠM VI ÁP DỤNG

Tiêu chuẩn này mô tả các yêu cầu cụ thể về “Thiết kế cho người khuyết tật (PRM)” áp dụng cho cả hạ tầng và toa xe, cũng như việc đánh giá các yêu cầu đó. Các nội dung sau đây áp dụng cho tiêu chuẩn này:

- Các định nghĩa và yêu cầu nêu rõ những khía cạnh cụ thể của “Thiết kế cho PRM” cần thiết đối với người khuyết tật và người có khả năng vận động hạn chế, như đã được định nghĩa trong PRM TSI.

- Tiêu chuẩn này xác định các yếu tố có giá trị phổ quát cho việc di chuyển không vật cản, bao gồm chiếu sáng, độ tương phản, phản hồi xúc giác, truyền tải thông tin thị giác và âm thanh. Các định nghĩa và yêu cầu của tiêu chuẩn này bao quát cả ứng dụng trong hạ tầng và toa xe.

-  Tiêu chuẩn này chỉ đề cập đến các khía cạnh về khả năng tiếp cận cho hành khách PRM, không xác định các yêu cầu và định nghĩa không liên quan đến PRM.

-  Tiêu chuẩn này giả định rằng hạ tầng hoặc phương tiện đường sắt được vận hành trong điều kiện khai thác đã được xác định.

-  Khi có trích dẫn về các kích thước tối thiểu hoặc tối đa, đó là yêu cầu tuyệt đối, KHÔNG phải giá trị danh định.

Tiêu chuẩn “Các yêu cầu chung” được soạn thảo thành ba phần:

-  Phần 1 bao gồm:

độ tương phản.

-  Phần 2 bao gồm:

thông tin bằng lời nói;

thông tin bằng văn bản;

thông tin xúc giác;

ký hiệu hình ảnh

-  Phần 3, bao gồm:

chiếu sáng;

đặc tính phản xạ thấp;

chướng ngại vật trong suốt;

khả năng chống trượt..

# 2. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có)

EN 1838:2024, Ứng dụng chiếu sáng — Chiếu sáng khẩn cấp.

EN 12464-1:2021, Ánh sáng và chiếu sáng — Chiếu sáng nơi làm việc — Phần 1: Nơi làm việc trong nhà

EN 12464-2:2024, Ánh sáng và chiếu sáng — Chiếu sáng nơi làm việc — Phần 2: Nơi làm việc ngoài trời

EN 13272-1:2019, Ứng dụng đường sắt — Chiếu sáng điện cho phương tiện đường sắt trong hệ thống vận tải công cộng — Phần 1: Đường sắt nặng

EN 16584-1:2025, Ứng dụng đường sắt — Thiết kế cho người khuyết tật (PRM) — Các yêu cầu chung — Phần 1: Độ tương phản.

EN 16584-2:2025, Ứng dụng đường sắt — Thiết kế cho người khuyết tật (PRM) — Các yêu cầu chung — Phần 2: Thông tin.

EN 16587:2025, Ứng dụng đường sắt — Thiết kế cho người khuyết tật (PRM) — Yêu cầu đối với các lối đi lại không vật cản trong hạ tầng.

EN ISO 2813:2014, Sơn và véc-ni — Xác định giá trị độ bóng ở góc 20°, 60° và 85° (ISO 2813).

ISO 4649:2024, Cao su, đã lưu hóa hoặc nhiệt dẻo — Xác định khả năng chống mài mòn bằng thiết bị trống hình trụ quay.

ISO 21542:2021, Xây dựng công trình — Khả năng tiếp cận và khả năng sử dụng của môi trường xây dựng..

# 3. THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC TỪ VIẾT TẮT

Trong phạm vi của tài liệu này, các thuật ngữ và định nghĩa sau được áp dụng.

ISO và IEC duy trì các cơ sở dữ liệu thuật ngữ phục vụ công tác tiêu chuẩn hóa tại các địa chỉ sau:

- Nền tảng tra cứu trực tuyến của ISO (ISO Online Browsing Platform): https://www.iso.org/obp/

- Cơ sở dữ liệu Electropedia của IEC: https://www.electropedia.org

3.1 Độ tương phản (contrast)

Khả năng cảm nhận bằng thị giác sự khác biệt giữa một bề mặt hoặc một bộ phận của công trình/ phương tiện đường sắt với bộ phận khác, dựa trên giá trị phản xạ ánh sáng (LRV) hoặc giá trị độ chói.

Chú thích 1: Tham khảo BS 8300:2009+A1:2010 để biết thêm thông tin.

3.2 Giá trị phản xạ ánh sáng (Light Reflectance Value – LRV)

Tổng lượng ánh sáng khả kiến được phản xạ bởi một bề mặt trên toàn bộ các bước sóng và hướng khi được chiếu sáng bởi một nguồn sáng.

Chú thích 1: Khoảng giá trị đo được của LRV nằm giữa 0 điểm và 100 điểm.

3.3 Đặc tính phản xạ thấp (low reflective properties)

Đặc tính làm giảm sự phản xạ ánh sáng từ một bề mặt.

3.4 Lối đi không có vật cản (obstacle-free route)

Đường liên kết giữa hai hoặc nhiều khu vực công cộng phục vụ vận chuyển hành khách, cho phép tất cả người khuyết tật và người hạn chế khả năng di chuyển có thể tự di chuyển độc lập

Chú thích 1: Để đạt được yêu cầu này, tuyến có thể được chia thành các đoạn nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các nhóm người khuyết tật và hạn chế khả năng di chuyển khác nhau. Tổ hợp tất cả các đoạn này tạo thành tuyến tiếp cận hoàn chỉnh cho mọi đối tượng PRM.

3.5 Biểu tượng hình vẽ (pictogram)

Biểu tượng đồ họa, sơ đồ hoặc hình vẽ mang một ý nghĩa cụ thể, thể hiện hoặc truyền đạt trực tiếp ý nghĩa đó một cách độc lập với ngôn ngữ, thông qua hình ảnh biểu đạt đối tượng vật lý, hành động hoặc ký tự.

Chú thích 1: Tham khảo ISO 7001:2007, ISO/TR 7239 và ISO 9186 về quy tắc đối với biểu tượng đồ họa và khung ký hiệu.

3.6 Tính chống trượt (slip resistant)

Bề mặt có độ nhám đủ hoặc được thiết kế đặc biệt để đảm bảo ma sát giữa bề mặt và giày dép hoặc dụng cụ hỗ trợ di chuyển của người sử dụng được duy trì ở mức chấp nhận được trong cả điều kiện khô và ướt.

Chú thích 1: Tuyết và băng không nằm trong phạm vi định nghĩa này và tiêu chuẩn này; do đó, cần có các biện pháp đặc biệt khác (ví dụ: vận hành) đối với bậc thang và sân ga tiếp xúc với điều kiện thời tiết này.

3.7 Thông tin bằng lời nói (spoken information)

Thông tin được truyền đạt bằng âm thanh thông qua lời nói.

Chú thích 1: Có thể là thông tin trực tiếp, ghi âm sẵn hoặc tổng hợp.

3.8 Nhà ga (station)

Bất kỳ dạng hạ tầng nào nơi tàu hoạt động và hành khách có thể lên hoặc xuống tàu trong điều kiện khai thác bình thường.

3.9 Công trình nhà ga (station building)

Bất kỳ tòa nhà hoặc kết cấu nào trong phạm vi nhà ga thuộc khu vực sử dụng cho hành khách, có thể mở cửa vào những thời điểm khác nhau so với toàn bộ ga.

Chú thích 1: Không bao gồm các công trình thương mại khác không thiết yếu cho việc đi lại.

3.10 Chướng ngại vật trong suốt (transparent obstacle)

Chướng ngại vật cho phép nhìn thấy vật thể hoặc hình ảnh phía sau như thể không có vật cản, với mức độ trong suốt nhất định.

Chú thích 1: Trong tiêu chuẩn này, “trong suốt” được hiểu là chướng ngại vật cho phép truyền ít nhất 50% ánh sáng trực tiếp.

3.11 Thị lực (visual acuity)

Mức độ rõ ràng hoặc sắc nét của thị giác.

3.12 Thông tin thị giác (visual information)

Thông tin được truyền đạt bằng hình thức viết, ký hiệu hình ảnh và các dấu hiệu nhận biết.

# 4. KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

Bảng 1 – Chữ viết tắt

| Chữ viết tắt | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| CIE | Ủy ban Quốc tế về Chiếu sáng (Commission Internationale de l’Eclairage) |
| EN | Tiêu chuẩn Châu Âu (European Standard) |
| ISO | Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (International Organization for Standardization) |
| TSI | Thông số kỹ thuật tương thích liên thông (Technical Specification for Interoperability) |

Bảng 2 – Ký hiệu

| Ký hiệu | Ý nghĩa | Đơn vị |
| --- | --- | --- |
| Hz | Đơn vị tần số | Hertz |
| K | Đơn vị nhiệt độ | Kelvin |
| LRV | Giá trị phản xạ ánh sáng | điểm |
| lx | Đơn vị độ rọi | lux |
| m | Đơn vị chiều dài | mét |
| mm | Đơn vị chiều dài | milimét |
| s | Đơn vị thời gian | giây |

# 5. CÁC YÊU CẦU VÀ ĐÁNH GIÁ

## 5.1 Tổng quan

Tất cả các kích thước trong hình minh họa được tính bằng milimét (mm) trừ khi có quy định khác.

## 5.2 Hạ tầng

5.2.1 Lối đi không có vật cản

Bề mặt sàn và mặt đất trên lối đi lại không vật cản phải có đặc tính phản xạ thấp.

- Đánh giá theo EN ISO 2813:2014 đối với sơn và véc-ni, với độ bóng bề mặt không lớn hơn 50 được coi là phù hợp. Đối với bất kỳ loại vật liệu nền và/hoặc vật liệu bề mặt nào khác thì không cần phải đánh giá.

5.2.2 Bề mặt sàn

Tất cả lớp phủ sàn, bề mặt nền và bậc cầu thang phải có khả năng chống trượt.

-  Đánh giá theo tiêu chuẩn quốc tế hoặc quốc gia.

5.2.3 Chướng ngại vật trong suốt

a) Các chướng ngại vật trong suốt trên hoặc dọc tuyến chính do hành khách sử dụng, bao gồm cửa kính hoặc tường trong suốt, phải được đánh dấu. Các dấu hiệu này nhằm làm nổi bật chướng ngại vật.

-  Đánh giá độ trong suốt thực hiện bằng máy đo độ trong suốt kính; nếu độ trong suốt từ 50% trở lên thì chướng ngại vật phải được đánh dấu.

-  Đánh giá dấu hiệu theo EN 16584-1:2025.

b) Các dấu hiệu không cần thiết đối với tường trong suốt nếu hành khách được bảo vệ bằng các biện pháp khác, ví dụ: tay vịn hoặc hàng ghế liên tục.

c) Kính hoặc vật liệu trong suốt/bán trong suốt được phủ hoặc xử lý để giảm truyền sáng phải có đặc tính phản xạ thấp, nhằm tránh tạo hiệu ứng gương (chiếu sáng được giả định trong điều kiện vận hành bình thường).

5.2.4 Chiếu sáng

5.2.4.1. Mức độ chiếu sáng tại khu vực bên ngoài nhà ga phải đủ để định hướng đi lại và làm nổi bật sự thay đổi cao độ, cửa và lối vào.

-  Mức chiếu sáng theo ISO 21542:2021 hoặc EN 12464-2:2024, phương pháp đánh giá theo EN 12464-2:2024.

5.2.4.2. Mức độ chiếu sáng dọc lối đi lại không vật cản phải phù hợp với nhiệm vụ thị giác của hành khách. Cần chú ý đặc biệt đến thay đổi cao độ, quầy bán vé, máy bán vé, quầy thông tin và bảng hiển thị.

i. Lối đi lại không vật cản từ lối vào công trình có thể tiếp cận đến điểm vào sân ga phải được chiếu sáng, đo tại cao độ sàn, trong phạm vi tòa nhà ga.

-  Mức chiếu sáng phải tuân theo ISO 21542:2021 hoặc EN 12464-1:2021 (đối với nơi làm việc trong nhà) hoặc EN 12464-2:2024 (đối với nơi làm việc ngoài trời), và phương pháp đánh giá phải theo phần tương ứng của EN 12464.

ii. Mức chiếu sáng tối thiểu phải được đảm bảo trên toàn bộ chiều rộng lối đi lại không vật cản.

-  Lối đi lại không vật cản phải tuân thủ EN 16587:2025.

-  Việc đo được thực hiện tại cao độ sàn.

iii. Mức chiếu sáng tối thiểu yêu cầu trên cầu thang và tại đầu – cuối của đường dốc phải được đo tại cao độ sàn.

-  Mức chiếu sáng theo ISO 21542 hoặc bộ EN 12464, phương pháp đánh giá theo bộ EN 12464.

3. Sân ga phải có mức chiếu sáng trung bình tối thiểu, đo tại cao độ sàn.

-  Mức chiếu sáng phải tuân theo ISO 21542:2021 hoặc EN 12464-1:2021 (đối với nơi làm việc trong nhà) hoặc EN 12464-2:2024 (đối với nơi làm việc ngoài trời), và phương pháp đánh giá phải theo phần tương ứng của EN 12464.

Chiếu sáng không được tạo lóa hoặc phản xạ, tham khảo ISO 21542 và phương pháp do CIE quy định.

4. Chiếu sáng khẩn cấp phải cung cấp đủ tầm nhìn để sơ tán và nhận diện thiết bị chữa cháy, thiết bị an toàn.

-  Tuân thủ quy định tại mục 2.2.1 và mục 2.2.2 của QCVN 10:2025/BCA – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang bị, bố trí phương tiện phòng cháy, chữa cháy cho nhà và công trình.

Lưu ý: mặc dù ưu điểm của nhiệt độ màu cao trong việc hỗ trợ thị lực và sự tỉnh táo (có lợi cho người khiếm thị và người cao tuổi) là rõ ràng, vẫn tồn tại quan ngại về ảnh hưởng lâu dài của việc tiếp xúc ánh sáng xanh. Một số công nghệ, ví dụ đi-ốt phát quang (LED), gây thêm lo ngại về “nguy cơ ánh sáng xanh”. Khi thiết kế hệ thống chiếu sáng, cần xem xét khoảng cách đến nguồn sáng, hướng chiếu sáng, việc sử dụng bộ khuyếch tán,… kết hợp với các yếu tố nêu trên.

5.2.5 Thông tin thị giác: biển báo, ký hiệu, thông tin động

Thông tin thị giác phải dễ đọc trong mọi điều kiện chiếu sáng khi nhà ga hoạt động.

-  Điều kiện chiếu sáng theo 5.2.4 của tiêu chuẩn này.

-  Khả năng đọc của thông tin thị giác đánh giá theo EN 16584-1: 2025 và EN 16584-2:2025

5.2.6 Khu vực nguy hiểm và mép ke ga

a). Khu vực nguy hiểm của ke ga bắt đầu từ mép ke phía đường ray và được định nghĩa là khu vực hành khách không được phép đứng khi tàu chạy qua hoặc đến ga.

-  Đối với hệ thống đường sắt thông thường, khu vực nguy hiểm tuân theo quy định quốc gia.

b). Ranh giới của khu vực nguy hiểm, phía xa mép ke ga, phải có dấu hiệu trực quan và chỉ dẫn đi bộ bằng cảm giác xúc giác.

-  Chỉ dẫn đi bộ xúc giác tuân theo EN 16584-2:2025.

c). Dấu hiệu trực quan phải là vạch cảnh báo có độ tương phản, chống trượt, với chiều rộng tối thiểu 100 mm:

-  Độ tương phản đánh giá theo EN 16584-1:202;

-  Khả năng chống trượt đánh giá theo tiêu chuẩn quốc tế hoặc quốc gia;

-  Chiều rộng đo theo phương ngang, vuông góc với đường ray.

d). Vật liệu tại mép ke phía đường ray của ke ga phải chống trượt.

-  Khả năng chống trượt được đánh giá cho bề mặt đi bộ theo tiêu chuẩn quốc tế hoặc quốc gia.

5.2.7 Đường ngang

Nếu đường ngang được sử dụng như một phần của lối đi lại không vật cản hoặc là giải pháp duy nhất cho tất cả hành khách, chúng phải có:

a) Vạch cảnh báo trực quan tại đầu và cuối bề mặt băng qua, đáp ứng:

i. Tương phản màu: Đánh giá theo EN 16584-1:2025;

ii. Khả năng chống trượt: Đánh giá theo tiêu chuẩn quốc tế hoặc quốc gia;

iii. Chiều rộng tối thiểu 100 mm;

b) Bề mặt nền chống trượt (ngoại trừ phần đầu ray): Đánh giá theo tiêu chuẩn quốc tế hoặc quốc gia.

## 5.3 Phương tiện đường sắt

5.3.1 Cửa bên trong

a) Nếu hơn 75% diện tích bề mặt cửa được làm từ vật liệu trong suốt, cửa phải được đánh dấu rõ ràng bằng các chỉ báo trực quan:

-  Đánh giá độ trong suốt phải được thực hiện bằng máy đo độ trong suốt kính; nếu độ trong suốt lớn hơn 50% trở lên thì bề mặt cửa phải được đánh dấu;

-  Đánh giá các chỉ báo trực quan phải theo EN 16584-1:2025.

Kính hoặc các vật liệu trong suốt/bán trong suốt được phủ hoặc xử lý để giảm khả năng truyền sáng phải có đặc tính phản xạ thấp, nhằm tránh tạo ra hiệu ứng gương (chiếu sáng được giả định trong điều kiện vận hành bình thường).

5.3.2 Chiếu sáng

Giá trị tối thiểu của độ rọi trung bình trong các khu vực hành khách phải tuân theo EN 13272-1:2019, mục 4.1.2. Các yêu cầu liên quan đến độ đồng đều của các giá trị này không áp dụng cho việc đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn này. Xem Phụ lục A để biết thông tin về nhiệt độ màu của chiếu sáng.

5.3.3 Bậc lên/xuống

Tất cả các bậc lên xuống phải có khả năng chống trượt.

-  Khả năng chống trượt phải được đánh giá cho bề mặt đi lại của bậc theo Điều 6 của tiêu chuẩn này.

5.4 Thiết bị hỗ trợ hành khách lên/xuống tàu

Bề mặt của các thiết bị hỗ trợ hành khách lên/xuống tàu phải có khả năng chống trượt.

-  Khả năng chống trượt phải được đánh giá cho bề mặt đi lại của thiết bị theo Điều 6 của tiêu chuẩn này.

# 6 PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

## 6.1 Thử nghiệm khả năng chống trượt

6.1.1 Nguyên tắc

Phương pháp thử nghiệm này nhằm xác định khả năng chống trượt của bề mặt bậc lên xuống, dốc, thang nâng (riêng lẻ, gắn thêm hoặc tích hợp). Quy trình thử nghiệm khả năng chống trượt được mô tả dưới đây là phép thử chuyên biệt cho bậc lên xuống, dốc và thang nâng, được trích từ EN 1645-1 / EN 1646-1.

6.1.2 Chuẩn bị và quy trình

a) Đặt bề mặt của bậc, dốc hoặc thang nâng (riêng lẻ, gắn thêm hoặc tích hợp) ở vị trí nằm ngang ± 2° (3,5%) (xem Hình 1);

b) Thực hiện thử nghiệm ở nhiệt độ môi trường 15 °C ± 10 °C;

c) Làm nhám bề mặt cao su của mẫu thử ma sát một lần trước mỗi phép thử bằng cách đặt nó lên giấy nhám cấp 60 đến 63, kéo với tốc độ không đổi (150 ± 10) mm/s, quãng đường 300 mm trên bề mặt giấy nhám;

d) Phun đều tối thiểu 1 lít nước uống lên bề mặt bậc thử nghiệm ngay trước khi tiến hành các bước e) và f);

e) Đặt mẫu thử ma sát (xem Hình 2) lên bậc;

| a) Mẫu thử ma sát được hiển thị trên bất kỳ bậc thang hoặc thiết bị nào bên ngoài xe | b) Mẫu thử ma sát được hiển thị trên bậc thang bên trong để ra vào xe |
| --- | --- |
| Chú thích 1 Mẫu thử ma sát (xem Hình 2) F Lực ngang 150 N |  |

Hình 1 — Thử nghiệm khả năng chống trượt

f) Dùng cảm biến lực tác dụng lực ngang 150 N trong khoảng 10 giây lên mẫu thử ma sát, trong quá trình đó không được xảy ra chuyển động nhìn thấy bằng mắt thường của mẫu thử;

g) Đối với các thiết bị bên ngoài phương tiện, phép thử phải được tiến hành theo ba hướng như thể hiện ở Hình 1a);

h) Đối với bề mặt bậc, dốc hoặc thang nâng bên trong phương tiện phục vụ lên/xuống tàu, phép thử phải được tiến hành theo hướng thể hiện ở Hình 1b);

i) Các bước d), e), f), g) và h) phải được lặp lại đủ số lần cần thiết để kiểm tra toàn bộ bề mặt của thiết bị hoặc mặt bậc.

6.1.3 Trình bày kết quả

Phương tiện được coi là đã vượt qua thử nghiệm và bề mặt của bậc lên xuống, tấm dốc hoặc thiết bị nâng được coi là có khả năng chống trơn trượt phù hợp với các yêu cầu nếu trong quá trình thử nghiệm theo mô tả tại 6.1.2 không quan sát thấy sự dịch chuyển rõ ràng bằng mắt thường của mẫu thử ma sát.

6.1.4 Báo cáo thử nghiệm

Phải lập báo cáo thử nghiệm, nêu rõ thiết bị đạt hay không đạt yêu cầu thử nghiệm. Báo cáo phải bao gồm các nội dung sau:

a) mẫu thử;

b) tiêu chuẩn được áp dụng (bao gồm năm ban hành);

c) phương pháp sử dụng (trong trường hợp tiêu chuẩn quy định nhiều phương pháp);

d) kết quả thử nghiệm, bao gồm viện dẫn đến điều khoản giải thích cách tính toán kết quả;

e) mọi sai lệch so với quy trình;

f) mọi hiện tượng bất thường quan sát được;

g) ngày tiến hành thử nghiệm;

và (nếu áp dụng):

h) mức độ dịch chuyển xấp xỉ của mẫu thử ma sát trên bề mặt bậc, đường dốc hoặc thang nâng;

i) vị trí của mẫu thử ma sát trên bề mặt bậc, đường dốc hoặc thang nâng khi xuất hiện chuyển động..

6.1.5 Mẫu thử ma sát

Mẫu thử ma sát bao gồm một khối thép 30 kg, dài 200 mm, rộng 100 mm, sâu khoảng 190 mm (tùy thuộc vào khối lượng riêng của thép) với một đế cao su dày 8 mm được gắn chặt vào đáy. Đế cao su phải theo quy định trong ISO 4649:2024. Hình 2 minh họa một mẫu thử ma sát điển hình.

Chú thích

1 móc kéo được gắn chặt 			 2 đế cao su 8 mm

Hình 2 — Mẫu thử ma sát điển hình

# PHỤ LỤC A

(tham khảo)

Nhiệt độ màu cho chiếu sáng

Bảng A.1 chỉ ra các mức nhiệt độ màu của những nguồn sáng điển hình.

Bảng A.1 — Nhiệt độ màu tham khảo cho chiếu sáng

| Nhiệt độ (K) | Nguồn sáng |
| --- | --- |
| 1 700 | Ngọn lửa diêm và đèn dầu |
| 1 850 | Ngọn nến |
| 2 300 | Bình minh sớm |
| 2 700 – 3 300 | Bóng đèn sợi đốt |
| 3 400 | Đèn phòng thu, đèn chụp ảnh, v.v. |
| 3 800 | Đèn huỳnh quang |
| 4 100 | Ánh trăng |
| 5 000 | Ánh sáng ban ngày ấm/ ánh sáng đường chân trời |
| 5 500 – 6 000 | Ánh sáng ban ngày lạnh (12h00 trưa), đèn flash điện tử |
| 6 420 | Đèn hồ quang xenon |
| 6 500 | Ánh sáng ban ngày, trời nhiều mây |
| 9 300 | Màn hình TV (tương tự/analog) |

CHÚ THÍCH Các mức nhiệt độ này chỉ mang tính chất ví dụ đặc trưng; có thể có sự biến thiên đáng kể.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] BS 8300-1, Design of an accessible and inclusive built environment. External environment. Code of practice

[2] BS 8300-2, Design of an accessible and inclusive built environment. Buildings. Code of practice

[3] EN 1645-1, Leisure accommodation vehicles - Caravans - Part 1: Habitation requirements relating to health and safety

[4] EN 1646-1, Leisure accommodation vehicles - Motor caravans - Part 1: Habitation requirements relating to health and safety

[5] Commission Regulation (EU) No 1300/2014, Technical Specification of Interoperability for
Persons of Reduced Mobility as amended by Commission Implementing Regulation (EU)
2019/772 and Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1694

[6] CIE 130, Practical methods for the measurement of reflectance and transmittance

[7] CIE 146/147, CIE Collection on Glare

[8] ISO 7001, Graphical symbols — Registered public information symbols

[9] ISO 22727:2007, Graphical symbols — Creation and design of public information symbols — Requirements

[10] ISO 9186-1, Graphical symbols — Test methods — Part 1: Method for testing comprehensibility

[11] ISO 9186-2, Graphical symbols — Test methods — Part 2: Method for testing perceptual quality

[12] ISO 9186-3, Graphical symbols — Test methods — Part 3: Method for testing symbol referent association

[13] EUROPEAN UNION RAILWAYS AGENCY. 1 Reference document database (RDD) – Part 2 – National Reference Documents (NRDs), https://rdd.era.europa.eu/RDD/ and The Single Rule Database (SRD) at https://srd.era.europa.eu/home